МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КАЛНИБОЛОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ, ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ  Калниболотского сельского поселения НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА	3

2.	ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	5

2.1.	Виды объектов местного значения поселения, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования	5

2.2.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области жилищного строительства	8

2.3.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области автомобильных дорог местного значения	9

2.4.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области чрезвычайных ситуаций	11

2.5.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области физической культуры и спорта	12

2.6.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области энергетики (электро- и газоснабжение поселения)	13

2.7.  Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области образования	13

2.8. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов………………..……………………………………………………………….……………..……..14

2.9. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов культуры……………………………………………………………………………………………………16

2.10.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области здравоохранения	17

2.11.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов пассажирского автомобильного транспорта	18

2.12.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области содержания мест захоронения, организация ритуальных услуг	18

2.13.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	19

2.14.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области формирования и содержания архивных фондов	20

2.15. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов тело- и водоснабжения населения, водоотведения…………………………………………………..…………..20

2.16.   Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов благоустройства и озеленения…………………………………………………………………………….21

ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ, ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ КАЛНИБОЛОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Калниболотское сельское поселение  расположено в северо-западной части муниципального образования Новопокровский район.  На севере граничит с  Незамаевским сельским поселением муниципального образования  и землями Павловского района, на востоке –  с Кубанским и Горькобалковским сельскими поселениями Новопокровского района, на западе и юге – с землями Тихорецкого района.

Территория поселения составляет 31511 га  (15 % территории Новопокровского района).

Калниболотское сельское поселение является исторически сложившимся местом проживания казаков.

Станица Калниболотская основана в 1794 году казаками Калниболотского куреня Запорожской Сечи, переселившимися  на Кубани.

С января 1992 года упразднены исполкомы и образованы администрации, с октября 1993 года администрации переименованы в сельские администрации, с сентября 1998 года — в сельские округа и администрации.

До 2005 года  Калниболотский сельский округ входил в состав Новопокровского района.

С 1 января 2006 года  в связи с вступлением в силу закона  Краснодарского края от 02 июня 2004 года  № 746-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Новопокровский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений и установлении и установлении их границ» и  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создано Калниболотское сельское поселение.

Кубанское сельское поселение - административно-территориальная единица муниципального образования Новопокровский район Краснодарсого края. Территория поселения расположена в северной части района.

Административный центр поселения – поселок Кубанский.

Расстояние до Краснодара– 200 км.

Численность населения составляет:

По данным статистики на начало 01.01.2022 г. 5677 чел.

Территория – 26,405 тыс. га.

Плотность населения – 6,118 чел./га

Климатические условия

В климатическом отношении территория пос. Кубанского и Новопокровского района относится к северо-восточной степной провинции.

Климат района работ умеренно-континентальный. Средняя температура воздуха по месяцам, 0°С.

Средняя годовая температура воздуха +9,6C, с тенденцией повышения в последние годы.

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 35С.. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая абсолютный максимум температуры воздуха +41С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Пос. Кубанский и Новопокровский район относятся к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Повторяемость направлений ветра в течение года и в холодный период (январь – март) приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование станции | Повторяемость, % | Румбы |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Павловская | Год | 6 | 17 | 28 | 8 | 7 | 15 | 12 | 7 | 5 |
|  | Холодный период | 4 | 17 | 32 | 10 | 8 | 15 | 9 | 4 | 4 |

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст. Новопокровской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для пос. Кубанского и Новопокровского района принимаются:

-по расчетному значению  снегового покрова - район – I, (карта 2), СНКК – 20-301-2000.

-ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5 (карта 2);

-по  расчетному значению давления ветра - район - III (карта 1), СНКК – 20-301-2000;

-по толщине стенки гололеда III (карта 4);

-по среднемесячной температуре воздуха (С), в январе – район 00 (карта 5);

-по среднемесячной температуре воздуха (С), в июле – район 25 (карта 6);

-по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (С), в январе – район   150 (карта 7).

Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко) территория изысканий входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой, лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелким геоморфологическим таксоном, в пределы которого входит  территория изучаемого населенного пункта является:

- Равнина возвышенная, покатая, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, лессовая, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины).

Равнина возвышенная, покатая, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, лессовая, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины) граничит с востока со Ставропольской возвышенностью. Аккумулятивно-денудационный рельеф характерен для водоразделов Челбаса, Бейсуга, Калалы с Кубанью. Эрозионно-аккумулятивный лощинно-балочный рельеф характерен для склонов водоразделов. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер.

Непосредственно территория пос. Кубанского находится в пределах следующих геоморфологических элементов:

- склоны водоразделов;

- межбалочные водоразделы;

-ложбины стока.

Склоны водоразделов занимают большую часть территории пос. Кубанского. Они расположены в северо-восточной, восточной, южной, центральной и северо-западной частях поселка. В западной и центральной части поселка он ограничивается водоразделом, а к югу склон более пологий и протяженный

Ширина склонов в пределах площади работ максимально достигает 2.0-2.5 км и минимально 0.20-0.30 км.

Облик склонов – выпуклый в профиль. Крутизна подножий склонов составляет 10, а в срединной и приводораздельной части – менее 10.

Абсолютные отметки склонов варьируют от 83.0 до 99.0м.

Склоны, расположенные в северо-западной и центральной части поселка, большей частью, застроены частными жилыми малоэтажными домами и промышленными сооружениями, а ближе к южной части населенного пункта территория склонов застроена сельскохозяйственными объектами.

Вследствие этого первоначальный рельеф  изменен при сооружении дорог, малоэтажных домов и сельскохозяйственных объектов.

Межбалочный водораздел занимает центральную и западную часть поселка и представляет собой почти ровную, слабо выпуклую поверхность с небольшим уклоном на юго-запад.

Абсолютные отметки водоразделов варьируют от 95.0 до 102.0м.

Большая часть этой территории застроена индивидуальными, частными постройка, общественными сооружениями поселка и сельскохозяйственными объектами. Вследствие этого первоначальный рельеф  изменен при сооружении дорог и малоэтажных домов.

Ложбины стока. Территорию поселка пересекает с северо-востока на северо-запад одна крупная ложбина стока. Это измененный техногенной деятельностью эрозионный врез, который в истоках не четко выражен в рельефе, сглажен планировкой. Постоянного водотока нет. Борта ее плавные, в рельефе читаются четко. Стадия развития – четвертая, затухающая. Длина его достигает 4200м при средней ширине 330м.

Центральная и западная часть ложбины застроена, поэтому первоначальный рельеф изменен.

На востоке склон пересекают две ложбины стока, незначительных размеров и не имеющие постоянных водотоков.

Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы:

Голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рd QIV) распро-странены в ложбинах стока и представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и возможно суглинками сезонно просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для склонов и представлены суглинками непросадочными с локальным распространением суглинков просадочных. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения   распространены на поверхностях водоразделов. Представлены они суглинками лессовыми просадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и достигает 5,0-10,0 м.

Среднеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vd QII)  распространены на приводораздельных частях склона и водоразделах, под верхнеплейстоценовыми эолово-делювиальными отложениями. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и  непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Виды объектов местного значения поселения, для которых разрабатываются нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области жилищного строительства

- Таблица 2.2

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Уровень средней жилищной обеспеченности | В соответствии с таблицей А НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Площадь территории для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон | В соответствии с пп. 4.1.6, таблицей 32 , 33 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Площадь земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, кв. | В соответствии с таблицей 42 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Коэффициент застройки | В соответствии с таблицей 38.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Плотность населения | В соответствии с таблицей 44 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для размещения объектов жилищного строительства | Правила землепользования и застройки Калниболотского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края. | Не нормируется |
| Расчетная площадь селитебной территории | В соответствии с таблицей 32 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Плотность застройки | В соответствии с таблицей 48 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| - Обеспеченности многоквартирных жилых домов придомовыми площадками | В соответствии с таблицей 39 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| - Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, % | В соответствии с таблицей 45.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области автомобильных дорог местного значения

- Таблица 2.3

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области автомобильных дорог местного значения

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования | Для территорий с плотностью населения выше средней плотности населения в Российской Федерации - не менее 0,12 км/кв. км | Не нормируется |
| Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования | Для территорий сельских поселений - не менее 60%, для территорий городских округов и городских поселений - не менее 75% | Не нормируется |
| Обеспеченность населения улично-дорожной сетью общего пользования в пределах населенного пункта | В соответствии с таблицей 84 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Устанавливается для городских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, но не более 5 минут |
| Обеспеченность населения личным автотранспортом | В соответствии с таблицей 83.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Обеспеченность населения местами постоянного хранения личного автотранспорта, временными | В соответствии с таблицей 5.5.148 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Устанавливается для городских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, людности, но не более 15 минут |
| Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками) | В соответствии с пп.5.5.148 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Устанавливается для городских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, людности, но не более 5 минут |
| Уровень обеспеченности автозаправочными станциями | В соответствии с пп 5.5.136 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с пп 5.5.45 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Расстояние видимости поверхности проезжей части и встречного автомобиля | В соответствии с таблицей 89 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Основные параметры и категории улиц | В соответствии с таблицей 96 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области чрезвычайных ситуаций

- Таблица 2.4

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области чрезвычайных ситуаций

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты пожарной охраны (Пожарные депо) | В соответствии с таблицей 140 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95, П. 1.2; прил. 1, 7 |
| Объекты противопожарного водоснабжения | В соответствии с пп. 5.4.1.26 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб | Не менее 1 объекта на муниципальный район или городской округ / поселение численностью более 10 000 человек, с максимальным расстоянием до любого населенного пункта в 60 км (за исключением населенных пунктов, расположенных в муниципальных образованиях с низкой плотностью населения, (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р) и МО с компактным проживания более 90% населения МО) | Не нормируется |
| Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями | В соответствии с таблицей 134.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |  |

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области физической культуры и спорта

Таблица 2.5

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области физической культуры и спорта

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Плавательные бассейны | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин. |
| Плоскостные спортивные сооружения | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин |
| Спортивные залы общего пользования | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин |

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области энергетики (электро- и газоснабжение поселения)

Таблица 2.6

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области энергетики

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты электроснабжения населения | В соответствии с таблицей 16 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения населения | В соответствии с пп. 5.4.6.13 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области образования

Таблица 2.7

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области образования

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты общего среднего и дошкольного образования |  |  |
| Объекты дошкольных образовательных организации | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Объекты общеобразовательных организаций начального образования |  |  |
| Объекты общеобразовательных организаций основного образования |  |  |
| Объекты общеобразовательных организации начального образования |  |  |
| Объекты дополнительного образования детей |  |  |
| Объекты организаций дополнительного образования (Школы искусств, спортивные школы, секции и кружки искусств и ремесел, спортивные секции и кружки, секции и кружки профессиональной подготовки) | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Объекты организаций дополнительного образования (Места дополнительного образования, расположенные в объектах общего образования (кружки и секции при школах)) |  |  |
| Объекты среднего профессионального образования |  |  |
| Объекты организаций среднего профессионального образования | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Таблица 2.8

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты сбора ТКО | В соответствии с таблицей 61, 62 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Расстояние от жилых домов до площадки сбора твердых бытовых отходов для сельских населенных пунктов - не более 300 м. Не более 5 контейнеров на площадке |

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области здравоохранения

- Таблица 2.9 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов культуры

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | Организации библиотечного обслуживания |  |
| Объекты библиотечного обслуживания | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965 |
| 2 | Музеи |  |
| Музеи | Раздел III "Нормы и нормативы размещения музеев" Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14 декабря 2021 года) | Раздел III "Нормы и нормативы размещения музеев" Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 |
| Учреждения культуры клубного типа | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Раздел VII "Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа" Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 |
| Парки культуры и отдыха | Раздел IX "Нормы и нормативы размещения муниципальных парков культуры и отдыха" Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14 декабря 2021 года) | Раздел IX "Нормы и нормативы размещения муниципальных парков культуры и отдыха" Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 |

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области здравоохранения

Таблица 2.10

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области здравоохранения

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" |

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов пассажирского автомобильного транспорта

Таблица 2.11

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов пассажирского автомобильного транспорта

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Остановки общественного пассажирского транспорта населенных пунктов | В соответствии с пп. 5.5.122 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с пп. 5.5.123 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Сеть общественного пассажирского транспорта | В соответствии с пп. 5.5.121 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области содержания мест захоронения, организация ритуальных услуг

Таблица 2.12

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области содержания мест захоронения, организация ритуальных услуг

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Места захоронения | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин |

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Таблица 2.13

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты торговли | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Предприятия общественного питания | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Предприятия бытового обслуживания | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Объекты почтовой связи | Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 26.10.2020 года № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России» | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Объекты экстренной телефонной связи | Не менее одного объекта на каждый населенный пункт сельского типа, для населенных пунктов городского типа норматив не устанавливается | Не установлена, рекомендуется не более 15 мин |

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области формирования и содержания архивных фондов

Таблица 2.14

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области формирования и содержания архивных фондов

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты архивных фондов | Расчетные показатели муниципальных архивов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».СП44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (с изменениями на 08.01.2022) | 90 |

2.15 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов тело- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 2.15

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты теплоснабжения | В соответствии с таблицей 63 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения | В соответствии с пп. 5.4.1.42 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Объекты водоотведения | В соответствии с таблицей 59 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |

2.16 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов благоустройства и озеленения

Таблица 2.16

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов | В соответствии с таблицей 52 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 20 мин |
| Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий | В соответствии с пп. 4.4.8 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин |
| Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий | В соответствии с таблицей 52 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 15 мин |
| Специализированные объекты благоустройства жилых территорий | Не менее 1 площадки на 19000 человек постоянного населения - для населенных пунктов городского типа | Рекомендуется радиус обслуживания не более 1000 метров |
| Специализированные объекты благоустройства жилых территорий (площадки для выгула собак) | Не менее 1 площадки на 19000 человек постоянного населения - для населенных пунктов городского типа | Рекомендуется радиус обслуживания не более 1000 метров |
| Специализированные объекты благоустройства жилых территорий (Общественные туалеты) | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Рекомендуется радиус обслуживания не более 750 метров. В соответствии с пунктом 4.4.4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Обеспеченность населения озелененными территориями | В соответствии с пунктом 4.4.4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин |
| Соотношение элементов территории сквера: в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями | В соответствии с пунктом 54 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 20 мин |
| Требования по благоустройству придомовой территории в части создания спортивно-игровой инфраструктуры | В соответствии с пунктом 26 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |