МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Раздел 1. Основная часть

2022 год

- СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2.	ПЕРЕЧЕНЬ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	6

2.1.	Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Покровского сельского поселения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения	6

2.1.1.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области жилищного строительства	6

2.1.2.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области автомобильных дорог местного значения	9

2.1.3.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области чрезвычайных ситуаций……………………………………………………………………………………………………12

2.1.4.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области физической культуры и спорта………..	13

2.1.5.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области энергетики (электро- и газоснабжение поселения)	14

2.1.6. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области образования…………15

2.1.7.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области  утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	17

2.1.8.Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов культуры……………………………………………………………………………………………………18

2.1.9. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области  здравоохранения …..19

2.1.10.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов пассажирского автомобильного транспорта	19

2.1.11.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области содержания мест захоронения, организация ритуальных услуг	20

2.1.12.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	21

2.1.13.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области формирования и содержания архивных фондов	22

2.1.14 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области тепло- и водоснабжения, водоотведения населения………………………………………………………………………………….………………..23

2.1.15 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов благоустройства и озеленения…………………………………………………………………………….28

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в местных нормативах градостроительного проектирования	31

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень законодательных актов, нормативно-правовых актов, документов в области технического нормирования, методических рекомендаций, которые использовались при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, определении значений предельных показателей обеспеченности и доступности объектов местного значения.	33

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Расчетные параметры улиц и дорог для средних и малых городов……….37

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  Расчетное количество машино-мест (парковочных мест) на автостоянках для парковки автомобилей……………………………………………...………………………………...38

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Плотность населения при среднем размере семьи………………………….41

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства…………………………..…………...……………………...…………42

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования Покровского сельского поселения Новопокровского района разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и закона Краснодарского края от 1 июля 2008 года             № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» (с изменениями).

К отношениям, не урегулированным в настоящих местных нормативах, применяется законодательство Российской Федерации и Краснодарского края. Нормативы градостроительного проектирования Покровского сельского поселения Новопокровского района применяются в части, не противоречащей регламентам и нормативным техническим документам, действующим до принятия технических регламентов по организации территории, размещению, проектированию, строительству  и эксплуатации зданий, строений, сооружений. До принятия технических регламентов применяются нормативные технические документы в части, не противоречащие Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184 – Ф3 «О техническом регулировании», Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Разработка нормативов осуществлена в соответствии ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях реализации полномочий Покровского сельского поселения и включения нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Покровского сельского поселения.

Нормативы градостроительного проектирования Покровского сельского поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации и Краснодарского края, технических регламентов, нормативных документов, регулирующих градостроительство. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Покровского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Покровского сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных пунктом 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения поселения не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования, утвержденных Приказом департамента по архитектуре и градостроительству от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края»

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения установлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения. Установлены единые нормативные показатели для всей территории Новопокровского района. Перечень показателей установлен согласно положениям статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2 ПЕРЕЧЕНЬ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

2.1 Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Покровского сельского поселения Новопокровского района местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

2.1.1 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области жилищного строительства

Таблица 2.1.1(а)

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области жилищного строительства

| Перечень возможных объектов | Расчетный показатель минимальной обеспеченности |  |  | Показатель, единица измерения | Расчетный показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень средней жилищной обеспеченности |  |  |  |  |  |  |
| Бизнес-класс | 40 |  |  | Норма площади жилья в расчете на одного человека, м2 | Не устанавливается | - |
| Стандартное жилье | 30 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный | 20 |  |  |  |  |  |
| В сельских поселениях расчетные показатели жилищной обеспеченности в малоэтажной, в том числе индивидуальной, застройке не нормируются. |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон |  |  |  |  |  |  |
| Дома усадебного типа с участками при доме (квартире) | 2000 кв.м |  | 0,25-0,27 | Расчетная площадь селитебной территории на одну квартиру, га | Не устанавливается | - |
|  | 1500 кв.м |  | 0,21-0,23 |  |  |  |
|  | 1200 кв.м |  | 0,17-0,20 |  |  |  |
|  | 1000 кв.м |  | 0,15-0,17 |  |  |  |
|  | 800 кв.м |  | 0,13-0,15 |  |  |  |
|  | 600 кв.м |  | 0,11-0,13 |  |  |  |
|  | 400 кв.м |  | 0,08-0,11 |  |  |  |
| Секционными и блокированными домами без участков при квартире | 2 этажа |  | 0,04 | Расчетная площадь селитебной территории на одну квартиру, га |  |  |
|  | 3 этажа |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 4 этажа |  | 0,02 |  |  |  |
| Площадь земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру |  |  |  |  |  |  |
| Усадебные дома, в том числе с местами приложения труда (включая площадь застройки) | Площадь приквартирных участков, га |  |  | Площадь приквартирных участков, га | Не устанавливается | - |
|  | Не менее |  | Не более |  |  |  |
|  | 0,1 |  | 0,5 |  |  |  |
| Одно-двухквартирные дома (включая площадь застройки) | 0,1 |  | 0,35 |  |  |  |
| Многоквартирные блокированные дома (включая площадь застройки) | 0,04 |  | 0,08 |  |  |  |
| Коэффициент застройки |  |  |  |  |  |  |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 |  |  | Коэффициент застройки | Не устанавливается | - |
| То же, реконструируемая | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Застройка одно- двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент плотности застройки |  |  |  |  |  |  |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 0,9 |  |  | Предельный коэффициент плотности жилой застройки | Не устанавливается | - |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Зона застройки блокированными жилыми домами | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Примечание: При комплексном развитии территории предельный коэффициент плотности застройки жилой зоны определяется в границах проектируемой территории для каждой территориальной зоны отдельно, с учетом территорий учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. |  |  |  |  |  |  |
| Плотность населения (чел./га) при среднем размере семьи представлена в Приложении 5 |  |  |  |  | Не устанавливается | - |
| Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для размещения объектов жилищного строительства представлены в Приложении 6 Примечание: Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях устанавливаются органами местного самоуправления. Для жителей многоквартирных жилых домов, а также жителей усадебной застройки при дефиците территории могут предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных построек, огородничества и развития личного подсобного хозяйства за границей сельского населенного пункта, на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и зооветеринарных требований. |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная площадь селитебной территории |  |  |  |  |  |  |
| Площадь участка при доме, кв. м: 2000 | 0,25 - 0,27 |  |  | Расчетная площадь селитебной территории на одну квартиру, га | Не устанавливается | - |
| 1500 | 0,21 - 0,23 |  |  |  |  |  |
| 1200 | 0,17 - 0,20 |  |  |  |  |  |
| 1000 | 0,15 - 0,17 |  |  |  |  |  |
| 800 | 0,13 - 0,15 |  |  |  |  |  |
| 600 | 0,11 - 0,13 |  |  |  |  |  |
| 400 | 0,08 - 0,11 |  |  |  |  |  |
| - Плотность застройки |  |  |  |  |  |  |
| - Тип комплексов | - Плотность на свободных территориях | - Плотность при реконструкции |  | - Плотность застройки (тыс. кв. м общ. пл./га) не менее | - Не устанавливается | - - |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |  |  |  |  |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |  |  |  |  |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Культурные досуговые комплексы | 5 | 5 |  |  |  |  |
| - Обеспеченности многоквартирных жилых домов придомовыми площадками |  |  |  |  |  |  |
| Тип площадки | Площадь площадки на расчетную единицу | Минимальный размер площадки, кв. м2 |  | Расчетная единица 100 м2 площади квартир | Не устанавливается | - |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 2,5 | 20 |  |  |  |  |
| Для отдыха взрослого населения | 0,4 | 5 |  |  |  |  |
| Для занятий физкультурой и спортом | 7,5 | 40 |  |  |  |  |
| Озелененные территории | Согласно предельным параметрам вида разрешенного использования | Согласно предельным параметрам вида разрешенного использования |  | Площадь участка |  |  |
| Примечания: 1) Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства; 2) Устройство площадок для занятий физкультурой не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше пяти надземных этажей и выше 21 метра от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства. 3) Площадки для занятий физкультурой и спортом, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатым ограждением сверху и по периметру выстой не менее 4 метров; 4) При комплексном развитии территории допускается сокращение площадок для занятий физкультурой в случае устройства плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок) общего пользования площадью не менее расчетной площади таких площадок. 5) Не допускается сокращать расчетную площадь площадок для игр детей и для занятия физкультурой за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.1(б)

- Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0 - 8,0 | Не менее 3,0 | 14,0 - 16,0 |
| Комплекс коттеджной застройки | Не более 85 | 3,0 - 5.0 | Не менее 3,0 | 5,0 - 7,0 |

2.1.2 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 2.1.2(а)

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области автомобильных дорог местного значения

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Расчетный показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Расчетный показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования | Автомобильные дороги местного значения | 0,12 | Плотность автодорог местного значения, км/кв. км площади муниципального образования | Не устанавливается | - |
| Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования | Автомобильные дороги с твердым покрытием | 60 | Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог, % | Не устанавливается | - |
| Обеспеченность населения улично-дорожной сетью общего пользования в пределах населенного пункта | Улицы, автомобильные дороги | Классификация улиц и дорог, исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока приведены в Приложении 3 | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц | 5 минут | Время пешей доступности от подъезда/выхода с участка до элемента уличной сети, мин |
| Обеспеченность населения личным автотранспортом | Легковые автомобили | 544 | Уровень автомобилизации населения легковым автотранспортом, кол-во автомобилей на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | - |
| Обеспеченность населения местами постоянного хранения личного автотранспорта, временными | Гаражи, стоянки | 90 | Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, % | Устанавливается для городских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, людности, но не более 15 минут | Время пешей доступности от подъезда при движении по территориям общественного пользования, мин |
| Обеспеченность населения местами постоянного хранения личного автотранспорта, временными | Гаражи (гаражи-стоянки) |  | Размер земельного участка гаражей и стоянок легковых автомобилей, кв. м на 1 машино-место | Устанавливается для городских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, людности, но не более 15 минут | Время пешей доступности от подъезда при движении по территориям общественного пользования, мин |
|  | одноэтажных | 30 |  |  |  |
|  | двухэтажных | 20 |  |  |  |
|  | трехэтажных | 14 |  |  |  |
|  | четырехэтажных | 12 |  |  |  |
|  | пятиэтажных | 10 |  |  |  |
|  | наземных стоянок | 25 |  |  |  |
| Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками) | Здания и сооружения; Спортивные объекты; Учреждения культуры Объекты общественного питания; Торговые объекты; Объекты гостиничного размещения; Объекты коммунально-бытового обслуживания | Количество парковочных единиц приведены в Приложении 4 | Количество машино-мест (парковочных мест) на расчетную единицу | Устанавливается для городских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, людности, но не более 5 минут | Время пешей доступности от объекта при движении по территориям общественного пользования, мин |
| Автозаправочные станции | Топливораздаточная колонка | 1 на 1200 автомобилей | Уровень обеспеченности автозаправочными станциями, кол-во станций | Не устанавливается | - |
|  | на 2 колонки | 0,1 | Размер земельного участка для автозаправочных станций, га | Не устанавливается | - |
|  | на 5 колонок | 0,2 |  |  |  |
|  | на 7 колонок | 0,3 |  |  |  |
|  | на 9 колонок | 0,35 |  |  |  |
|  | на 11 колонок | 0,4 |  |  |  |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности | Плотность улично-дорожной сети (улицы, дороги, проезды общего пользования), в границах красных линий | 10 | Минимально допустимый уровень обеспеченности, км/1кв.км | Не устанавливается | - |
|  | Плотность сети велосипедных дорожек, в границах красных линий | 10 |  |  |  |

Таблица 2.1.2 (б)

Расстояние видимости поверхности проезжей части и встречного автомобиля

| Категория улиц и магистралей | Расстояние видимости, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Поверхности проезжей части | Встречного автомобиля |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке | 75 | 150 |
| улицы в производственных зонах | 75 | 150 |

2.1.3 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области чрезвычайных ситуаций

Таблица 2.1.3(а)

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области чрезвычайных ситуаций

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Расчетный показатель минимальной обеспеченности |  | Расчетный показатель, единица измерения | Расчетный показатель максимальной доступности | Расчетный показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты пожарной охраны (Пожарные депо) | Пожарные депо, точки размещения пожарной авиации | Население населенного пункта, тыс. чел. |  | Количество депо, кол-во автомобилей на 1000 чел. чел. | 10 | Транспортная доступность до основных элементов планировочной структуры населенного пункта, мин |
|  |  | До 5 | 1; 2 |  |  |  |
|  |  | Св. 5 до 20 | 1; 6 |  |  |  |
|  |  | Св. 20 до 50 | 2; 12 |  |  |  |
| Объекты противопожарного водоснабжения | Пожарные водоемы, пожарные хранилища, гидранты пожарного водопровода | не менее 2 на населенный пункт |  | Количество объектов в МО или НП | Не устанавливается |  |
| Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб | Отдельно стоящие здания, специально оборудованные помещения | Не менее 1 объекта на поселение численностью более 10 000 человек |  | Количество объектов на 10 тыс. чел. | Не устанавливается |  |

Таблица 2.1.3 (б)

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III, С0 | II, III, C1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, Ill | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, Ill | C1 | - | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0.С1 | - | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, Ill | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, Ill | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0,С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

Примечания

1. Противопожарное расстояние между зданиями определяется как расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений При наличии выступающих более чем на 1 метр элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3.5 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

3. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлями из горючих материалов групп противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

4. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домой и хозяйственных построек (сараев, тиражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимать в соответствии с таблицей 134.1 настоящих Нормативов. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового или приусадебного земельного участка не нормируются.

2.1.4 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области физической культуры и спорта

Таблица 2.1.4

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области физической культуры и спорта

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Расчетный показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Расчетный показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования) | Бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения | 25 | Обеспеченность населения плавательными бассейнами, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин. | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
| Физкультурно-спортивные сооружения. Территория | Хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола | По заданию на проектирование | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, га территории на 1 тыс. чел. | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
| Спортивные залы общего пользования | Площадки воркаута, хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола | 80 | Уровень обеспеченности населения спортивными залами, кв. м площади залов на 1 тыс. чел. | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 80 | Обеспеченность населения помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |

2.1.5   Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области энергетики (электро- и газоснабжение поселения)

Таблица 2.1.5(а)

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области энергетики (электро- и газоснабжения)

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения населения - обеспеченность населения электрической энергией | Населенные пункты (без кондиционеров): |  | Электропотребление, кВт-ч/год на 1 чел. | Не устанавливается | - |
|  | - не оборудованные стационарными электроплитами | 950 |  |  |  |
|  | - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 |  |  |  |
| Обеспеченность населения электрической энергией | Населенные пункты (без кондиционеров): |  | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Не устанавливается | - |
|  | - не оборудованные стационарными электроплитами | 4100 |  |  |  |
|  | - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 4400 |  |  |  |
| Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. |  |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения населения - обеспеченность населения природным газом | ГНС производительностью: |  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности, га | Не устанавливается | - |
|  | 10 тыс. т/год | 6 |  |  |  |
|  | 20 тыс. т/год | 7 |  |  |  |
|  | 40 тыс. т/год | 8 |  |  |  |
| Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, лиственных пород - 20 м, смешанных пород - 30 м. |  |  |  |  |  |

2.1.6  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области образования

Таблица 2.1.6 (а)

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области образования

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Расчетный показатель минимальной обеспеченности |  | Показатель, единица измерения | Расчетный показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты дошкольных образовательных организации - Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | ясли, детский сад-ясли, семейный детский сад | 70 |  | Обеспеченность на 1000 жителей | 500 | Радиус обслуживания, м |
| Примечнание: Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| Объекты общеобразовательных организаций начального образования | Школа начальных классов | 180 |  | Обеспеченность на 1000 жителей | 300 | Радиус обслуживания, м |
|  |  |  |  |  | 15 | Время транспортной доступности (в одну сторону), мин. |
| Объекты общеобразовательных организаций основного образования | Школа основных классов | 180 |  | Обеспеченность на 1000 жителей | 500 | Радиус обслуживания, м |
|  |  |  |  |  | 30 | Время транспортной доступности (в одну сторону), мин |
| Примечание: 1.Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей 2.Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. 3.Остановка транспорта должна быть оборудована навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги. 4.Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. |  |  |  |  |  |  |
| Объекты организаций дополнительного образования | Школы искусств, спортивные школы, секции и кружки искусств и ремесел, спортивные секции и кружки, секции и кружки профессиональной подготовки | 14 мест на 1000 жителей | Обеспеченность на 1000 жителей |  | 500 | Радиус обслуживания, м |
| В населенных пунктах места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. |  |  |  |  |  |  |
| Объекты среднего профессионального образования | Профессиональное училище | При вместимости до 300 мест - 75 на 1 место (учащегося); от 300 до 900 - 50 - 65; св. 900 до 1600 - 30 - 40 | Обеспеченность на 1000 жителей |  | 500 | Радиус обслужаивания, м |
| Общеобразовательные организации, имеющие интернат | Школа-интернат | При вместимости общеобразовательной школы-интерната, учащихся: св. 200 до 300 - 70 кв.м на 1 учащегося - 300 - 500 65 кв.м ,в 500 и более 45 кв.м | Обеспеченность на одного учащегося кв.м |  | Не устанавливается | - |

- 2.1.7 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Таблица 2.1.7

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области утилизации и переработки  бытовых и промышленных отходов

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Показатель минимальной обеспеченности |  | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты сбора ТКО - Обеспеченность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО | От жилых зданий оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | Количество коммунальнах отходов, чел/год |  | Количество коммунальнах отходов, чел/год | Расстояние от жилых домов до площадки сбора твердых бытовых отходов для сельских населенных пунктов - не более 300 м. Не более 5 контейнеров на площадке | Пешеходная доступность, мин |
|  |  | 190 кг | 900 л |  |  |  |
|  | От прочих жилых зданий | 300 кг | 1100 л |  |  |  |
|  | Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 кг | 1400 л |  |  |  |
|  | Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 кг | 8 л |  |  |  |
|  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 л |  |  |  |
| Объекты сбора ТКО - Размер земельного учатска | Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год: до 100 |  | 0,05 | Размер земельного участка на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Не устанавливается | - |
|  | свыше 100 |  | 0,05 |  |  |  |
|  | Склады свежего компоста |  | 0,04 |  |  |  |
|  | Полигоны |  | 0,02 - 0,05 |  |  |  |
|  | Поля компостирования |  | 0,5 - 1,0 |  |  |  |
|  | Поля ассенизации |  | 2 - 4 |  |  |  |
|  | Сливные станции |  | 0,2 |  |  |  |
|  | Мусороперегрузочные станции |  | 0,04 |  |  |  |
|  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  | 0,3 |  |  |  |

2.1.8 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов культуры

Таблица 2.1.8

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов культуры

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Показатель минимальной обеспеченности |  | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организации библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |
| Объекты библиотечного обслуживания | Неспециализированные библиотеки муниципальной сети | Св.1 до 2 тыс.чел. | (6-7,5)/(5-6) | Уровень обеспеченности населения сельскими массовыми библиотеками, кол-во единиц хранения/читательское место на 1 тыс. чел. | 30-60 | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
|  |  | Св.2 до 5 тыс.чел | (5-6)/(4-5) |  |  |  |
|  |  | Св.5 до 10 тыс.чел | (4,5-5)/(3-4) |  |  |  |
| 2 | Музеи |  |  |  |  |  |
| Музеи | Объекты специализированных организаций, осуществляющие функции по хранению, сохранности и популяризации предметов и коллекций, отнесенных к культурному наследию Музейного Фонда Российской Федерации | 1 |  | Уровень обеспеченности населения музеями, количество на поселение | 30-60 | Комбинированная доступность или транспортная - личным транспортом, мин |
| 3 | Организации в сферах культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | Центр народного творчества; дворец культуры, дом культуры (филиал), сельский дом культуры; центр культурного развития, национально-культурный центр | Св.0,2 до 1тыс.чел | 500-300 | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа для сельских поселений, 1 место(посетитель) на 1 тыс.жителей | 30 | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
|  |  | Св.1 до 2 тыс.чел | 300-230 |  |  |  |
|  |  | Св.2 до 5 тыс.чел | 230-190 |  |  |  |
|  |  | Св.5 до 10 тыс.чел | 190-140 |  |  |  |
| Парки культуры и отдыха | Городской парк культуры и отдыха, парки культуры и отдыха поселения | 1 |  | Уровень обеспеченности Парками культуры и отдыха, объектов на население более 30 тыс. чел. | 30 | пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |

2.1.9  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области здравоохранения

Таблица 2.1.9

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области здравоохранения

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь | Больничные учрежления при вместимости коек до 50 | 150 | Размер земельного учатска, кв.м на 1 койку | 500 | Радиус обслуживания, м |
|  | Св.50 до 100 | 150-100 |  |  |  |
|  | Св. 100 до 200 | 100-80 |  |  |  |
|  | Св. 200 до 400 | 80-75 |  |  |  |
|  | Св. 400 до 800 | 75-70 |  |  |  |
|  | Св. 800 до 1000 | 70-60 |  |  |  |
|  | Св.1000 | 60 |  |  |  |
| Примечание: Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. |  |  |  |  |  |
| Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь | Амбулаторно-поликлинические учреждения | На 100 посещений в смену - встроенные; 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га | 1 посещение в смену | 1000 | Радиус обслуживания, м |
|  | Аптеки | 0,3 га или встроенные | Размер земельного участка, га | 500 | Радиус обслуживания, м |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | 0,2 | Размер земельного участка, га | 500 | Радиус обслуживания, м |
| Примечание: Количество мест объектов фельдшерско-акушерских пунктов определяется по заданию на проектирование. определяемому органами здравоохранения |  |  |  |  |  |

2.1.10 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов пассажирского автомобильного транспорта

Таблица 2.1.10

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов пассажирского автомобильного транспорта

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановки общественного пассажирского транспорта населенных пунктов | Остановки общественного пассажирского транспорта | 400 - 600, в пределах центрального ядра – 300 | Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта, м | От объектов массового посещения – 250, в производственных зонах – 400, в зонах массового отдыха и спорта - 800 | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м |
| Сеть общественного пассажирского транспорта | Пассажирский транспорт | 1,5-2,5 | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях, км/кв. км | Не устанавливается |  |

Примечание

1. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших городских округах и городских поселениях до 600 м, в малых и средних - до 800 м.

2. В районном центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

2.1.11 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области содержания мест захоронения, организация ритуальных услуг

Таблица 2.1.11

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области содержания мест захоронения, организация ритуальных услуг

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища традиционного захоронения - Обеспеченность населения местами захоронения умерших | Места на кладбищах, доступные к захоронению | 0,24 | Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин | Пешеходная доступность, комбинированная доступность или транспортная - общественным транспортом, мин |

2.1.12 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Таблица 2.1.12(а)

Расчетные показатели, устанавливаемые в области объектов связи

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты почтовой связи - Обеспеченность населения объектами почтовой связи | почтамт, отделение почтовой связи | 1 отделение на 6 тыс. чел | Уровень обеспеченности населения объектами почтовой связи, ед. | 500 | Радиус обслуживания, м |
| Объекты экстренной телефонной связи - Обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта | Зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи; Общественные телефоны экстренной связи | 1 | Площадь покрытия территории населенных пунктов услугами экстренной телефонной связи, ед. на населенный пункт | Не установлена, рекомендуется не более 15 мин | Пешеходная доступность, мин |

Таблица 2.1.12(б)

Расчетный показатель, устанавливаемый для объектов в области общественного питания, торговли и бытового обслуживания

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания - Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | Предприятия бытового обслуживания | 7 | Уровень обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел. | 2000 | Радиус обслуживания, м |
|  | Прачечные самообслуживания | 60 | Уровень обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания, кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  |  |
|  | Бани | 7 | Уровень обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания, место на 1тыс. чел |  |  |
|  | Химчистки самообслуживания | 1,2 | Уровень обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания, объект |  |  |
| Предприятия торговли - Обеспеченность населения предприятиями торговли | Магазины, торговые центры, торговые комплексы | 300 (в том числе: магазины продовольственных товаров-100, магазины непродовольственных товаров – 200) | Уровень обеспеченности населения предприятиями торговли, м2 на 1 тыс. чел. | 2000 | Радиус обслуживания, м |
|  | Рыночный комплекс | 40 | Уровень обеспеченности населения рыночным комплексом, м2 на 1 тыс.чел. |  |  |
| Предприятия общественного питания - Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Столовые; кафе; рестораны; иные предприятия общественного питания, доступные без ограничений | 40 | Уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания, мест на 1 тыс. чел. | 2000 | Радиус обслуживания, м |

2.1.13 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области формирования и содержания архивных фондов

Таблица 2.1.13

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области формирования и содержания архивных фондов

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты архивных фондов - Обеспеченность населения объектами архивов | Муниципальный архив | 1 | Уровень обеспеченности населения объектами архивов, объект | Не установлена, рекомендуется не более 90 мин | Транспортная доступность, мин |

- 2.1.14 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов тепло- и водоснабжения населения, водоотведения

В сельском поселении следует:

- проектировать централизованные системы водоснабжения для перспективных населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов;

- предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев и других) для сохраняемых на расчетный период сельских населенных пунктов;

- рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных участков отдельных сезонных водопроводов с использованием местных источников и оросительных систем, непригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таблица 2.1.14(а)

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоснабжения

| Производительность станций водоочистки(тыс. куб. м/сут) | Значение расчетного показателя минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Значение расчетного показателя максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,8 | 1 | Размеры земельных участков для станций водоочистки, га | Не устанавливается |  |
| Свыше 0,8 до 12 | 2 |  |  |  |
| Свыше 12 до 32 | 3 |  |  |  |
| Свыше 32 до 80 | 4 |  |  |  |
| Свыше 80 до 125 | 6 |  |  |  |
| Свыше 125 до 250 | 12 |  |  |  |
| Свыше 250 до 400 | 18 |  |  |  |
| Свыше 400 до 800 | 24 |  |  |  |

Таблица 2.1.14(б)

- Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя

| Водопотребители | Единица измерения | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения |  | Продолжительность водоразбора, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общий | в том числе горячей |  |
| Общежития: |  |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 90 | 50 | 24 |
| с душами при всех жилых комнатах | То же | 140 | 80 | 24 |
| Гостиницы, пансионаты и мотели: |  |  |  |  |
| с общими ваннами и душами | " | 120 | 70 | 24 |
| с душами во всех номерах | " | 230 | 140 | 24 |
| с ванными во всех номерах | " | 300 | 180 | 24 |
| Санатории и дома отдыха: |  |  |  |  |
| с общими душами | " | 130 | 65 | 24 |
| с душами при всех жилых комнатах | " | 150 | 75 | 24 |
| с ваннами при всех жилых комнатах | " | 200 | 100 | 24 |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья | 1 место | 60 | 30 | 24 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | То же | 200 | 100 | 24 |
| Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: |  |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 40 | 20 | 10 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | То же | 80 | 30 | 10 |
| с круглосуточным пребыванием детей: | " |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | " | 69 | 35 | 24 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | " | 138 | 46 | 24 |
| Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 22 | 9 | 8 |
| Административные здания | 1 работающий | 18 | 7 | 8 |
| Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 12 | 4 | - |
| Магазины: |  |  |  |  |
| продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену или 20 м торгового зала | 33 | 13 | 8 |
| промтоварные | 1 работник в смену | 22 | 9 | 8 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 11 | 5 | 10 |
|  | 1 работающий в смену | 30 | 12 | 10 |
| Аптеки: |  |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 30 | 12 | 12 |
| лаборатория приготовления лекарств | То же | 310 | 55 | 12 |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 61 | 36 | 12 |
| Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения: |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 человек | 8 | 3 | 4 |
| для артистов | То же | 40 | 25 | 8 |
| Стадионы и спортзалы: |  |  |  |  |
| для зрителей | " | 3 | 1 | 4 |
| для физкультурников с учетом приема душа | " | 57 | 35 | 11 |
| для спортсменов с учетом приема душа | " | 115 | 69 | 11 |
| Плавательные бассейны: |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 6 |
| для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа | 1 человек | 100 | 60 | 8 |
| на пополнение бассейна | % вместимости | 10 | - | 8 |
| Бани: |  |  |  |  |
| для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 180 | 120 | 3 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур | То же | 290 | 190 | 3 |
| душевая кабина | " | 360 | 240 | 3 |
| ванная кабина | " | 540 | 360 | 3 |
| Прачечные: |  |  |  |  |
| немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 15 | - |
| механизированные | То же | 75 | 25 | - |
| Производственные цехи: |  |  |  |  |
| обычные | 1 чел. в смену | 29 | 13 | 8 |
| с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч | То же | 45 | 24 | 6 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 550 | 297 | - |
| Расход воды на поливку: |  |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м | 4 | - | - |
| футбольного поля | То же | 0,6 | - | - |
| остальных спортивных сооружений | " | 1,8 | - | - |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | " | 0,6 | - | - |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | " | 4 - 8 | - | - |
| Заливка поверхности катка | " | 0,5 | - | - |

Примечания:

1) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и другое).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2) Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3) Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с техническими заданиями и указаниями по проектированию.

4) При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 процентов.

5) Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

Таблица 2.1.14(в)

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов области водоотведения

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс.куб.м/сут | Значение расчетного показателя минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Значение расчетного показателя максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,7 | 0,5 | Размеры земельных участков для очистных сооружений, га | Не устанавливается |  |
| Свыше 0,7 до 17 | 4 |  |  |  |
| Свыше 17 до 40 | 6 |  |  |  |
| Свыше 40 до 130 | 12 |  |  |  |
| Свыше 130 до 175 | 14 |  |  |  |
| Свыше 175 до 280 | 18 |  |  |  |

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать из расчета 25 л/сут. на одного жителя.

Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 процентов суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Канализацию населенных пунктов до 5000 человек следует предусматривать по неполной раздельной системе.

Для данных населенных пунктов следует предусматривать централизованные схемы канализации для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Протяженность канализационной сети и районных коллекторов при проектировании новых районных канализационных систем следует принимать из расчета 20 погонных метров сетей на 1000 кв. м жилой застройки.

Прием сточных вод от неканализованных районов следует осуществлять через сливные станции.

Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20 процентов общего расчетного расхода по коллектору.

Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны:

- от сливных станций - в 300 м;

- от шламонакопителей - в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора;

- от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее чем в 100 м.

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 гектара.

Таблица 2.1.14(г)

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов теплоснабжения

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч(МВт) | Значение расчетного показателя минимальной обеспеченности |  | Показатель, единица измерения | Значение расчетного показателя максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | На газомазутном топливе |  |  |  |
| До 5 | 0,7 | 0,7 | Размеры земельных участков отопительных котельных ,га | Не устанавливается |  |
| От 5 до 10 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| Свыше 10 до 50 | 2,0 | 1,5 |  |  |  |
| От 50 до 100 | 3,0 | 2,5 |  |  |  |
| От 100 до 200 | 3,7 | 3 |  |  |  |
| От 200 до 400 | 4,3 | 3,5 |  |  |  |

Таблица 2.1.14(д)

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий

| Площадь здания | Расход тепловой энергии на отопление qоттр Вт(м3-℃) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этаж | 2 этажа | 3 этажа | 4 этажа |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0.517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0.336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Примечание :При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50-1000 м2 значения qоттр должны определяться линейной интерполяцией. |  |  |  |  |

Таблица 2.1.14(е)

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий

| Тип здания | Расход тепловой энергии на отопление qоттр Вт(м3-℃) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| Общественные | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

2.1.15 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов благоустройства и озеленения

Таблица 2.1.15(а)

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  в области объектов благоустройства и озеленения

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Расчетный показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Расчетный показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов | Парки, сады, зоны отдыха; аллеи, бульвары, скверы; озелененные пешеходные зоны; газоны | 16 | Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (всех видов), кв. м на 1 человека | Не установлена, рекомендуется не более 20 мин | Пешеходная доступность, мин |
| Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий | Парки, лесопарки, городские леса | 70 | Обеспеченность населения озелененными рекреационными территориями, % от площади населенных пунктов | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
| Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий | Парки, скверы, сады, зоны отдыха; детские площадки; общественные пространства | 6 | Обеспеченность населения общественными пространствами, кв. м на 1 человека | Не установлена, рекомендуется не более 15 мин | Пешеходная доступность, мин |
| Специализированные объекты благоустройства жилых территорий | Площадки выгула для собак | 0,3 | Обеспеченность населения площадками выгула для собак, кв. м на 1 чел. | Рекомендуется радиус обслуживания не более 1000 метров | Пешеходная доступность, мин |
|  | Общественные туалеты | - | - | - | - |
| Объекты в границах озелененных территорий общего пользования жилых районов | Зеленые насаждения | Не менее 70 | Обеспеченность населения озелененными территориями, % | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
|  | Аллеи, пешеходные дорожки, велодорожки | Не более 10 |  |  |  |
|  | Площадки | Не более 12 |  |  |  |
|  | Сооружения | Не более 8 |  |  |  |
| Соотношение элементов территории сквера: в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями | территории зеленых насаждений и водоемов | 70-80 | Элемент территории (% от общей площади) | Не установлена, рекомендуется не более 20 мин | Пешеходная доступность, мин |
|  | аллеи, дорожки, площадки, малые формы | 30-20 |  |  |  |
| Примечание: При комплексном развитии территории допускается сокращение озелененных территорий общего пользования жилых районов, но не более чем на 50% при высадке деревьев (лиственный посадочный материал диаметром штамба от 4 см) на проектируемой территории, в том числе в границах территорий общего пользования, из расчета 1 дерево на 20 кв. м. Деревья, высаживаемые в рамках требований к озеленению земельных участков, в расчете сокращения озелененных территорий общего пользования жилых районов не учитываются. |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.15(б)

Требования по благоустройству придомовой территории в части создания спортивно-игровой инфраструктуры

| Вид площадки | Минимальные размеры площадки, м | Рекомендуемый тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Настольный теннис | 8,0 x 4,3 | твердое, с искусственным покрытием |
| Теннис | 36,0 x 16,0 | твердое, с искусственным покрытием |
| Бадминтон | 16,4 x 7,0 | твердое, с искусственным покрытием |
| Волейбол | 23,0 x 14,0 | твердое, с искусственным покрытием |
| Баскетбол | 28,0 x 15,0 | твердое, с искусственным покрытием |
| Универсальная для спортивных игр | 36,0 x 18,0 | твердое, с искусственным покрытием |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

- Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в местных нормативах градостроительного проектирования

Обеспеченность населения объектами обслуживания - удельный показатель количества объектов обслуживания, и (или) их мощности, и (или) их площади, приходящихся на одного жителя.

Минимальный (максимальный) расчетный показатель доступности объекта обслуживания (далее также - радиус обслуживания) - количественное значение расстояния или времени маршрута от границ земельного участка объекта обслуживания до жилых зданий в соответствии с настоящими Нормативами.

Объекты обслуживания - объекты образования, социального обслуживания населения, здравоохранения, отдыха и санаторно-курортного обслуживания, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения (включая инвалидов).

Населенный пункт - часть территории Краснодарского края, имеющая установленные в соответствии с законодательством границу, статус, наименование, используемая и предназначенная для застройки и развития, являющаяся местом постоянного проживания населения. Населенные пункты подразделяются на городские и сельские.

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Предельный коэффициент плотности жилой застройки - предельное максимальное отношение суммарной площади квартир в многоквартирных домах, площади блокированных и индивидуальных жилых домов, которую разрешается построить на земельном участке, а при комплексном развитии территории на земельных участках, с учетом уже существующих объектов капитального строительства, к площади земельного участка.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями (гаражи, гаражи-стоянки, гаражные комплексы).

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 процентов наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон.

- МНГП – Местные нормативы градостроительного проектирования;

- РНГП – Региональные нормативы градостроительного проектирования;

- МО – муниципальное образование;

- н.с – населенный пункт;

- пп – подпункт;

- ст. – статья;

- гг. – годы;

- ФЗ – Федеральный Закон;

- СП – Свод правил;

- ТР – Технический регламент;

- СНиП – строительные нормы и правила;

- НПБ – Нормы пожарной безопасности.

- Приложение 2.

- Перечень законодательных актов, нормативно-правовых актов, документов в области технического нормирования, методических рекомендаций, которые использовались при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, определении значений предельных показателей обеспеченности и доступности объектов местного значения.

Федеральные законы

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021).

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

4. Федеральный закон от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».

6. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

7. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

8. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

10. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

11. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

13. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

14. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

15. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

6. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 (ред. от 08.08.2016) «О методических рекомендациях».

7. Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

8. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020) «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

9. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

11. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

12. Приказ Минтруда России от 05.05.2016 № 219 (ред. от 18.01.2018) «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности».

13. Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Формирование единого парковочного пространства в городах Российской Федерации (согласованы Минтрансом России 01.08.2018).

14. Письмо Минстроя России от 4 декабря 2017 г. № 53435-ОГ/08 «О применении положений СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий сооружений».

15. Письмо Минобрнауки России от 10 мая 2018 г. № ПЗ-719/09 «О направлении методических рекомендаций».

16. Протокол заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12.08.2019 г. № ИА-63 «Методические рекомендации по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации».

Нормативные акты Краснодарского края

17. Закон Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1540-КЗ (ред. от 03.11.2021) «Градостроительный кодекс Краснодарского края».

18. Приказ Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 года № 78 (ред. от 14.12.2021) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

Нормативные акты Покровского сельского поселения Новопокровского района

19. Устав Покровского сельского поселения от  04.06.2021 № 69.

20. Генеральный план Покровского  сельского поселения Новопокровского района.

21.Правила землепользования и застройки Покровского  сельского поселения Новопокровского района.

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

23. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (ред. от 19.12.2019).

24. СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр) (ред. от 24.12.2019).

25. СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780) (ред. от 20.11.2019).

26. СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112).

27. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (утв. Приказом Минстроя России от 29.08.2016 № 602/пр) (ред. от 30.12.2020).

28. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр).

29. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265) (ред. от 14.12.2018).

30. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр).

31. СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.05.2018 № 310/пр).

32. СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр).

33. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 23.12.2019).

34. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр) (ред. от 23.12.2019).

35. СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования» (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 № 80).

36. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225).

37. СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (утв. и введен в действие Приказом Госстроя от 27.12.2012 № 122/ГС) (ред. от 20.10.2016).

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

- Расчетные параметры улиц и дорог для малых городов

Таблица 3.1

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 - 2,25 |
| Улица в жилой застройке: Основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 - 1,5 |
| Второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | 20 | 2,75 - 3,0 | 1 | 0 - 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Расчетное количество машино-мест (парковочных мест) на автостоянках для парковки автомобилей

Таблица 4.1

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | количество машино-мест (парковочных мест) на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Здания и сооружения |  |  |
| Административные общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения, учреждения, оказывающие государственные и (или) муниципальные услуги. | 100 м2 общей площади | 1 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании, научные и проектные организации | 60 м2 общей площади | 1 |
| Промышленные предприятия | 6-8 работающих в двух смежных сменах | 1 |
| Здания и комплексы многофункциональные |  | Принимать отдельно для каждого функционального объекта в составе МФЦ |
| Образовательные учреждения |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1 объект | Не менее 7 |
|  | 100 детей | Не менее 5 для единовременной высадки |
| Общеобразовательные организации | 1 объект | Не менее 8 |
|  | 1000 обучающихся | Не менее 15 для единовременной высадки |
| Высшие и средние специальные учебные заведения | м2 общей площади | 140 |
| Медицинские организации |  |  |
| Больницы |  | Принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| Поликлиники |  | Принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| Спортивные объекты |  |  |
| Спортивные объекты с местами для зрителей | 25 мест для зрителей | 1 +25 машино-мест на 100 |
|  |  | работающих |
| Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры) | 35 м2 общей площади до 1000 м2/ 50 м2 общей площади более 1000 м2 | 1 Но не менее 25 машино-мест мест на объект |
| Учреждения культуры |  |  |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки |  | По заданию на проектирование |
| Дома культуры, клубы, танцевальные залы | 6 единовременных посетителя | 1 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 20 |
| Торговые объекты |  |  |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли) | 35 м2 общей площади | 1 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, предприятия торговли и т.п.), аптеки и аптечные магазины, фотосалоны, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны парикмахерские. | 40 м2 общей площади | 1 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (автосалоны, мебельные, бытовой техники и т.п.) от 500 м2 | 70 м2 общей площади | 1 |
| Рынки | 50 м2 общей площади | 1 |
| Объекты общественного питания |  |  |
| Рестораны и кафе, клубы | 5 посадочных места | 1 |
| Объекты гостиничного размещения |  |  |
| Гостиницы до 1000 м2 общей площади | 150 м2 общей площади | 1 |
| Гостиницы свыше 1000 м2 общей площади | 250 м2 общей площади | 1 Но не менее 6 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |
| Объекты бытового обслуживания, (ателье, химчистки, прачечные, мастерские) | 30 м2 общей площади | 1 Но не менее 1 |
| Вокзалы |  |  |
| Вокзалы всех видов транспорта, в том числе аэропорты, речные вокзалы |  | По заданию на проектирование |
| Станции технического обслуживания, автомойки | 1 бокс | 1 |

Примечания:

1) Рядом с границами участков объектов образования необходимо предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей, на расстоянии не более 50 м от входов, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

2) Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1 000 м.

3) В городах - центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны размещаться с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

4) При расчете общей площади не учитывается площадь встроено-пристроенных гаражей-стоянок и неотапливаемых помещений;

5) Число мест на автостоянках гостиниц, имеющих в своем составе открытые для сторонних посетителей предприятия питания, торговли, культурно-массового назначения, следует увеличивать с учетом вместимости этих предприятий, но не более чем на 20%.

6) Допускается стоянки для объектов социального назначения размещать на территориях общего пользования, на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару и иных объектов улично-дорожной сети, на расстоянии не более 50 м от входов на территорию в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Нормативные разрывы от таких парковок не устанавливаются.

7) Для гостиниц и мотелей следует предусматривать стоянки для легковых автомобилей обслуживающего персонала не менее 10% числа работающих.

8) Для встроенных в здание гостиниц учреждений обслуживания, доступных для использования населением, следует предусматривать дополнительные открытые стоянки для временного хранения автомобилей в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

9) При размещение параллельных парковок в карманах улиц и дорог, а также на внутриквартальных территориях, минимальное расстояние между группами отдельно стоящих площадок для парковки транспортных средств не должно быть менее 2,5 метров, с целью организации прохода и островка безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Плотность населения  при среднем размере семьи.

Таблица 5.1

| Тип дома | Плотность населения (чел/га) при среднем размере семьи (чел) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Усадебный с приквартирными участками (кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
| Секционный с числом этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Предельные (минимальные и  максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Земельные участки | Ж- 1А | Ж – 1Б | Ж - МЗ | Ж - ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покровское сельское поселение |  |  |  |  |
| для индивидуальных жилых домов усадебного типа | 300 – 2500 кв.м | 600 – 5000 кв.м | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа – 400 - 5000 кв. м | - |
| для блокированных односемейных жилых домов | 400 – 2500 кв.м | 400 – 5000 кв.м | блокированные жилые дома не выше 3 этажей – 400 - 5000 кв. м | - |
| для объектов торговли и обслуживания | 300 – 2500 кв.м | 300 -2500 кв. м | 400 - 2500 кв. м | - |
| для ведения личного подсобного хозяйства | 500 - 5000 кв.м | 500 - 5000 кв. м | - | 0,06 -3,0 га |
| для многоквартирных малоэтажных жилых домов | - | 800-5000 кв.м | многоквартирные малоэтажные жилые дома не выше 3 этажей – 800-5000 кв.м; многоквартирные среднеэтажные жилые дома 4 - 5 этажей – 800-5000 кв.м | - |

Примечание:

Ж – 1 А. - Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Ж – 1Б.- Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота  и птицы.

Ж – МЗ. - Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Ж – ЛПХ. - Зона личного подсобного хозяйства

Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Ж-2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Ж-3  - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

Ж-4 - Зона резервной жилой застройки.