РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СТ. НОВОПОКРОВСКАЯ

Общество с Ограниченной Ответственностью

«ЗЕМГЕОПРОЕКТ»

СРО-П-037-26102009

СВИДЕЛЬСТВО № П.037.23.2039.04.2011 от 23 апреля 2011г.

РАЗРАБОТКА МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 1. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования.

МНГП-ОЧ

2014 г.

РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СТ. НОВОПОКРОВСКАЯ

Общество с Ограниченной Ответственностью

«ЗЕМГЕОПРОЕКТ»

СРО-П-037-26102009

СВИДЕЛЬСТВО № П.037.23.2039.04.2011 от 23 апреля 2011г.

РАЗРАБОТКА МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 1. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования.

МНГП-ОЧ

Директор                                                                                     Сухаревская Н.М.

|  |  | Содержание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение |  | Наименование | Примечание |  |  |
|  | Состав проектной документации |  | 5 |  |
|  | Введение |  | 6 |  |
|  | Правила и область применения |  | 7 |  |
|  | Глава 1. |  | 9 |  |
|  | Общие сведения |  |  |  |
|  | 1.1. Нормативные ссылки |  | 9 |  |
|  | 1.2. Термины и определения |  | 9 |  |
|  | Глава 2. |  | 9 |  |
|  | Расчетные показатели местных нормативов гра- |  |  |  |
|  | достроительного проектирования |  |  |  |
|  | 2.1. Жилые зоны |  | 9 |  |
|  | 2.2. Общественно-деловые зоны |  | 9 |  |
|  | Объекты здравоохранения |  | 9 |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения |  | 10 |  |
|  | Общеобразовательные школы |  | 10 |  |
|  | Внешкольные образовательные учреждения |  | 11 |  |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные |  | 11 |  |
|  | учреждения |  |  |  |
|  | Учреждения культуры |  | 11 |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |  | 12 |  |
|  | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  | 13 |  |
|  | 2.3. Производственные зоны |  | 13 |  |
|  | 2.4. Зоны специального назначения |  | 13 |  |
|  | 2.5. Зоны транспортной инфраструктуры |  | 14 |  |
|  | Внешний транспорт и улично-дорожная сеть |  | 14 |  |

|  | Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | 17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.6. Зоны инженерной инфраструктуры | 22 |  |  |
|  | Водоснабжение | 22 |  |  |
|  | Водоотведение | 24 |  |  |
|  | Теплоснабжение | 25 |  |  |
|  | Газоснабжение | 26 |  |  |
|  | Электроснабжение | 29 |  |  |
|  | Объекты связи | 30 |  |  |
|  | Требования к размещению инженерных сетей | 31 |  |  |
|  | Санитарная очистка | 32 |  |  |
|  | 2.7. Инженерная подготовка территории | 35 |  |  |
|  | 2.8. Рекреационные зоны | 35 |  |  |
|  | 2.9. Противопожарные требования при осуществ- | 36 |  |  |
|  | лении градостроительной деятельности |  |  |  |
|  | Требования к размещению пожарных депо | 36 |  |  |
|  | Требования к проездам пожарных машин к зда- | 36 |  |  |
|  | ниям и сооружениям |  |  |  |
|  | Требования к противопожарным разрывам меж- | 37 |  |  |
|  | ду зданиями и сооружениями |  |  |  |
|  | Приложение 1. Термины и определения | 39 |  |  |
|  | Приложение 2. Перечень законодательных и нор- | 43 |  |  |
|  | мативных документов |  |  |  |

Состав проектной документации

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края

|  |  |  | Номер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тома, | Обозначение | Наименование | Примечание |  |
|  |  |  | папки, |  |  |  |  |
|  |  |  | альбома |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Книга 1 | Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |
|  |  |  |  | МНГП-ОЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования |  |  |
|  |  | 2 |  | Книга 2 | Материалы по обоснованию расчётных показа- |  |  |
|  |  |  |  | МНГП-ОМ | телей |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Описание и обоснование расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Материалы МНГП, передаваемые Заказчику на |  |  |
|  |  |  |  |  | электронных носителях |  |  |
|  |  |  |  | МНГП | Диск 1 Материалы проекта в электронном виде – |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект текстовых материалов в формате |  |  |
|  |  |  |  |  | Microsoft Word. |  |  |

Введение

Работа по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования  муниципального образования Новопокровский район проведена на основании контракта от 20 ноября 2014 года № 2014.342782 между ООО «Земгеопроект» и администрацией муниципального образования Новопокровский район.

Основание для разработки Проекта:

- Постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 16 октября 2014 года № 961 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки и утверждения проекта местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровский район»;

-   Глава 3.1, статья 8, пункт 1 части 3 статьи 19, глава 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Иные нормативные правовые акты, регулирующие градостроительную деятельность на территории Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Новопокровский район.

Проектом установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Новопокровский район.

В проекте учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования муниципального образования Новопокровский район:

Схема территориального планирования муниципального образования Новопокровский район утверждена решением Совета муниципального образования Новопокровский район от 28 октября 2010 года № 66.

Правила и область применения

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровский район приняты в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации , Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 декабря 2002 года  № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иным законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 16 октября 2014 года № 961 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки и утверждения проекта местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровский район» и Уставом муниципального образования Новопокровский район.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровский район (далее – местные нормативы) следует применять при разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Муниципального образования Новопокровский район,  а также для обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий муниципального образования Новопокровский район.

Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей:

–  расчетных показателей в сфере жилищного обеспечения;

–  расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения;

–  расчетных показателей в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения;

–  расчетных показателей в сфере транспортного обслуживания;

–  расчетных показателей в сфере инженерного оборудования;

– расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты территорий. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Новопокровский район.

Местные нормативы направлены на реализацию Схемы территориального планирования муниципального образования Новопокровский район, Схемы территориального планирования Краснодарского края и Схемы территориального планирования Российской Федерации.

К отношениям, не урегулированным в настоящих местных нормативах, применяется законодательство Российской Федерации и Краснодарского края. Местные нормативы градостроительного проектирования Муниципального образования Новопокровский район применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Краснодарского края, техническим регламентам и нормативным техническим документам, действующим до принятия технических регламентов по организации территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений. До принятия технических регламентов применяются нормативные технические документы в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Глава 1. Общие сведения

1.1 Термины и определения

Основные термины и определения, используемые в настоящих местных нормативах, приведены в приложении 1 к настоящим местным нормативам.

1.2 Нормативные ссылки

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Новопокровский район, используемых при разработке местных нормативов, приведен в приложении 2 к настоящим местным нормативам.

Глава 2. Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования

2.1 Жилые зоны

Расчетная средняя жилищная обеспеченность на 2030 г. составит 25 м2 общей площади квартиры на 1 чел., на 2020 г. – 20 м2 общей площади квартиры на 1 чел.

Для предварительного определения общих размеров жилых зон на территории сельского населенного пункта допускается принимать укрупненный показатель 40 га на 1000 чел. населения.

- Предельные размеры земельных участков принимаются по таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Предельные размеры земельных участков

| Цель предоставления | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимальные | максимальные |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| для индивидуального жилищного строитель- | 0,06* | 0,25 |  |
| ства |  |  |  |
| для ведения личного подсобного хозяйства в | 0,06 | 0,25 |  |
| границах населенного пункта |  |  |  |
| для ведения личного подсобного хозяйства за | 0,2 | 3 |  |
| границами населенного пункта |  |  |  |

Примечание: * – в исключительных случаях могут предоставляться земельные участки площадью менее 0,6 га, если это не противоречит действующим санитарным и техническим нормам.

2.2 Общественно – деловые зоны. Обеспечение в сфере общественного обслуживания

Объекты здравоохранения

2.2.1. Минимальный уровень обеспеченности населения больничными учреждениями принимается в 13,47 коек на 1000 жителей, амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 18,15 посещений в смену на 1000 жителей, аптеками – 1 объект на 6,2 тыс. жителей.

2.2.2. Площадь земельных участков учреждений здравоохранения принимается по таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Площадь земельных участков для размещения объектов здравоохранения

|  | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Больничные учреждения - при вместимости: |  |  |  | 150 м2 на 1 койку |  |  |  |
|  |  |  | до 50 коек |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 50 до 100 коек |  | 150-100 м2 на 1 койку |  |  |  |
|  |  |  | свыше 100 до 200 коек |  | 100-80 м2 на 1 койку |  |  |  |
|  |  |  | свыше 200 до 400 коек |  | 80-75 м2 на 1 койку |  |  |  |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не |  |  |  |
|  |  |  |  |  | менее 0,2 га |  |  |  |
|  | Аптеки |  |  |  | 0,2 га или встроенные |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  | не менее 0,2 га |  |  |  |

2.2.3. Доступность амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

Дошкольные образовательные учреждения

2.2.4. Уровень обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями устанавливается в 60 мест на 1000 жителей.

2.2.5. Размер земельного участка принимается по таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Размер земельного участка для размещения детских дошкольных учреждений

| Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| На одно место при вместимости дошкольного образова- | Площадь групповой площадки |
| тельного учреждения (далее – ДОУ): | для детей ясельного возраста |
| до 100 – 40 м2; | следует принимать не менее 7,5 |
| более 100 – 35 м2. | м2 на 1 место |

Примечание:

- Вместимость ДОУ для сельских населенных пунктов рекомендуется не более 140 мест.

- Этажность зданий ДОУ не должна превышать 2 этажей.

- Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка ДОУ общего типа.

- В условиях реконструкции размер земельного участка может быть уменьшен на 25%.

2.2.6. Радиус обслуживания дошкольными образовательными учреждениями на территории муниципального района  – 500 м. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные учреждения.

Общеобразовательные школы

2.2.7. Уровень обеспеченности населения общеобразовательными школами принимается в 140 мест на 1000 жителей.

2.2.8. Размер земельного участка принимается по таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Размер земельного участка для размещения общеобразовательных школ

| Размер земельного участка |  |  |  | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |
| На одно место при вместимости |  |  |  | На земельном участке выделяются следующие зо- |  |  |
| школы: |  |  |  | ны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная |  |  |
| до 400 – 50 м2; |  |  | м2; |  |  |
| от 400 | до 500 | – 60 |  | Спортивная зона школы может быть объединена с |  |  |
| от 500 | до 600 | – 50 | м2; | физкультурно-оздоровительным комплексом для |  |  |
| от 600 | до 800 | – 40 | м2 | населения ближайших жилых кварталов. |  |  |

2.2.9. Радиус обслуживания общеобразовательными школами на территории сельских населенных пунктов – 4 км пешеходной или 30 мин. транспортной доступности, для начальных классов – 2 км пешеходной или 15 мин. транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся в средних и старших классах (II-III ступени) не должен превышать 15 км.

Для школьников, проживающих на расстоянии свыше 1 км (в т. ч. в близлежащих мелких населенных пунктах) необходимо предусматривать организацию подвоза на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.

2.2.10. Малокомплектные начальные школы рекомендуется размещать в комплексе с дошкольными образовательными учреждениями. Необходимая нормативная площадь участков образовательных учреждений при этом суммируется.

Внешкольные образовательные учреждения

2.2.11. Уровень обеспеченности внешкольными образовательными учреждениями принимается в размере 10% общего числа школьников, или 14 мест на 1000 жителей. Места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

2.2.12. Минимальный уровень обеспеченности территорией физкультурно-спортивных сооружений принимается 0,7 га на 1000 жителей, спортивными залами общего пользования – 60 м2 площади пола на 1000 жителей, плавательными бассейнами общего пользования – 20 м2 зеркала воды на 1000 жителей.

Учреждения культуры

2.2.13. Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями культуры принимается по таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 – Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями культуры

| Численность населе- |  | Вместимость клубов, | Сельские массовые библиотеки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ния сельских насе- |  | мест на 1000 жителей |  |  |  |
|  |  |  | тыс. единиц хра- | читательских |  |
| ленных пунктов или |  |  | нения | мест |  |
| их групп |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| свыше 0,2 до 1 |  | 500-300 |  |  |  |
| свыше 1 | до 2 | 300-230 | 6-7,5 | 5-6 |  |
| свыше 2 | до 5 | 230-190 | 5-6 | 4-5 |  |
| свыше 5 | до 10 | 190-140 | 4,5-5 | 3-4 |  |

Примечание:

- Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов

- Вместимость сельских библиотек принимается в расчете на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при 30-минутной доступности

- Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (муниципальный район) предусматривается 4-4,5 тыс. единиц хранения и 3-4 читательских места на 1000 жителей системы расселения (района).

Предприятия торговли и общественного питания

2.2.14. Рекомендуемый уровень обеспеченности населения предприятиями торговли и общественного питания и нормативный размер земельных участков принимается по таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5 – Рекомендуемый уровень обеспеченности населения предприятиями торговли и общественного питания

| Объекты | Уровень обес- | Площадь земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | печенности |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Магазины, м2 торговой пло- | 300 | Торговые центры муниципального района с |  |
| щади на 1000 жителей |  | числом жителей, тыс. чел.: |  |
|  |  | до 1 тыс. чел. – 0,1 - 0,2 га на объект; |  |
| в т. ч. продовольственные | 100 |  |  |
|  |  | св. 1 до 3 тыс. чел. – 0,2-0,4 га. |  |
| непродовольственные | 200 |  |  |
|  |  | Предприятия торговли, при вместимо- |  |
|  |  | сти (м2 торговой площади) на 100 м2 |  |
|  |  | торговой площади: |  |
|  |  | до 250 – 0,08 га |  |
|  |  | свыше 250 до 650 – 0,08 - 0,06 га |  |
|  |  | свыше 650 до 1500 – 0,06 - 0,04 га |  |
| Рыночные комплексы, м2 тор- | 24 | от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади, |  |
| говой площади на 1000 жите- |  | при вместимости комплекса: |  |
| лей |  | до 600 м2 – 14 м2; свыше 3000 м2 – 7 м2 |  |
| Предприятия общественного | 40 | га на 100 мест, при числе мест: |  |
| питания, место на 1000 жите- |  | до 50 – 0,2 - 0,25 |  |
| лей |  | свыше 50 до 150 – 0,2- 0,15 |  |
|  |  | свыше 150 – 0,1 |  |
| Примечание: |  |  |  |

В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.

Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

2.2.15. Рекомендуемый уровень обеспеченности населения предприятиями коммунально-бытового обслуживания и нормативный размер земельных участков принимается по таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6 – Рекомендуемый уровень обеспеченности населения предприятиями комунально-бытового обслуживания

|  |  | Объекты |  |  |  |  |  | Уровень обес- | Площадь земельного участка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | печенности |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | Предприятия непосредственного |  |  |  |  |  | 4 | при вместимости (рабочих мест): |  |  |  |
|  |  | бытового обслуживания, рабо- |  |  |  |  |  |  | 10 - 50 – 0,1 - 0,2 га |  |  |  |
|  |  | чее место на 1000 жителей |  |  |  |  |  |  | 50 - 150 – 0,05 - 0,08 га |  |  |  |
|  |  | Прачечные самообслуживания, |  |  |  |  |  | 20 | 0,1 - 0,2 га на объект |  |  |  |
|  |  | кг белья в смену на 1000 жите- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Химчистки самообслуживания, |  |  |  |  |  | 1,2 | 0,1 - 0,2 га на объект |  |  |  |
|  |  | кг вещей в смену на 1000 жите- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бани, место на 1000 жителей |  |  |  |  |  | 7 | 0,2 - 0,4 га на объект |  |  |  |

2.3 Производственные зоны

2.3.1. Расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

2.3.2. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, %:

–  до 300 м – 60;

–  св. 300 до 1000 м – 50;

–  св. 1000 до 3000 м – 40.

2.3.3. Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

2.3.4. Размер санитарно-защитной зоны для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ должен быть 50 м.

2.4 Зоны специального назначения

2.4.1. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га.

2.4.2. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

2.4.3. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

– от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

– 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);

–  300 м – при площади кладбища до 20 га;

–  50 м – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов;

– от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

– в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

2.4.4. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

2.4.5. Ширина санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

–  жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

–  скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

–  автомобильных дорог в зависимости от их категории – 60 - 300 м.

2.4.6. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением санитарно-защитной зоны в размере 500 м.

2.5 Зоны транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

2.5.1. Расчетные параметры и категории улиц, дорог муниципального района определяются по таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Основные параметры и категории улиц

|  |  | Расчетная | Ширина | Число |  | Ширина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория сель- |  | скорость | полосы |  |  | пешеходной |  |
|  | Основное назначение |  |  | полос |  |  |  |
| ских улиц и дорог |  | движения, | движения, |  |  | части тро- |  |
|  |  | км/ч | м | движения |  | туара, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
|  | Связь сельского посе- |  |  |  |  |  |  |
| Поселковая дорога | ления с внешними до- | 60 | 3 | 2 |  | - |  |
|  | рогами общей сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь жилых террито- |  |  |  |  |  |  |
| Главная улица | рий с общественным | 40 | 3 | 2 |  | 1,5-2,25 |  |
|  | центром |  |  |  |  |  |  |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь внутри жилых |  |  |  |  |  |  |
| Улица в жилой | территорий и с главной |  |  |  |  |  |  |
| застройке: | улицей по направлени- |  |  |  |  |  |  |
| основная | ям с интенсивным | 40 | 2-3 | 1-2 |  | 1,0-1,5 |  |
| второстепенная (пе- | движением. Связь |  |  |  |  |  |  |
| реулок) | между основными жи- |  |  |  |  |  |  |
|  | лыми улицами |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь жилых домов, |  |  |  |  |  |  |
| Проезд | расположенных в глу- | 20 | 2,75-3,0 | 1 |  | 0-1,0 |  |
|  | бине квартала, с ули- |  |  |  |  |  |  |
|  | цей |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогон личного скота |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственный про- | и проезд грузового | 30 | 4,5 | 1 |  |  |  |
| езд, скотопрогон | транспорта к приуса- |  |  |  |  |  |  |
|  | дебным участкам |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.

Протяженность тупиковых проездов (не более) – 150 м.

Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, с учетом обеспечения радиуса разворота (не менее):

- для разворота легковых автомобилей – 12 м.;

- для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м.

2.5.2. Ширина одной полосы движения пешеходов принимается 0,75 – 1,0 м. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

2.5.3. Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях (в пределах) должно составлять 1,5 – 2,5 км/км2.

2.5.4. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения принимаются не более указанных в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2 – Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта

| Расстояние до ближайшей оста- |  |  |
| --- | --- | --- |
| новки общественного пассажир- | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| ского транспорта от: |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилых домов | м | 200 |
| Объектов массового посещения | м | 50 |
| Зон массового отдыха населения | м | 800 |

2.5.5. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600 м. Расстояние между пешеходными переходами должно составлять 200 – 300 м.

2.5.6. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до остановки общественного транспорта должно составлять не менее 20 м.

Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки принимается не более 20 м.

2.5.7. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров разделительных полос принимать (не менее):

- местного значения – 5м.;

- на транспортных площадях – 12 м.

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

2.5.8. Размеры прямоугольного треугольника видимости принимаются не менее указанных в таблице 2.5.3.

Таблица 2.5.3 – Размеры треугольника видимости

| Условия | Скорость движения | Единица изм. Размеры сторон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| «Транспорт-транспорт» | 40 км/ч | м | 25 |  |
|  | 60 км/ч |  | 40 |  |
| «Пешеход-транспорт» | 25 км/ч | м | 8х40 |  |
|  | 40 км/ч |  | 10х50 |  |

Примечание:

В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки (не менее)

- от автомобильных дорог I, II, III категорий –100 м;

- от автомобильных дорог IV категорий – 50 м.

2.5.9. Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих насаждений с каждой стороны дороги принимается в соответствии с таблицей 2.5.4.

Таблица 2.5.4 – Ширина снегозащитных лесонасаждений

|  |  | Расчетный годовой снего- | Ширина снегозащитных | Расстояние от бровки зем- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | принос, | лесонасаждений, м | ляного полотна до лесона- |  |  |  |  |
|  |  | м3/м |  | саждений, м |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | от 10 до 25 | 4 | 15-25 |  |  |  |  |
|  |  | св. 25 до 50 | 9 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | св.50 до 75 | 12 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | св.75 до 100 | 14 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | св. 100 до 125 | 17 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | св. 125 до 150 | 19 | 65 |  |  |  |  |
|  |  | св. 150 до 200 | 22 | 70 |  |  |  |  |
|  |  | св. 200 до 250 | 28 | 50 |  |  |  |  |

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

2.5.10. Уровень обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта должен составлять 90%.

2.5.11. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки принимается не более 800 м, на территориях коттеджной застройки – не более 200 м.

2.5.12. Уровень обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания принимается по таблице 2.5.5.

Таблица 2.5.5 – Количество парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания

|  |  | Учреждений и предприятий обслужи- |  |  |  |  |  | Единица измерения | Норма обеспеченно- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вания |  |  |  |  |  |  | сти |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Административно-общественные учре- |  |  |  |  |  | 100 работающих | 20 |  |  |  |  |
|  |  | ждения, кредитно-финансовые и юри- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дические учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промышленные предприятия |  |  |  |  |  | 100 работающих в двух | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | смежных сменах |  |  |  |  |  |
|  |  | Дошкольные образовательные учре- |  |  |  |  |  | 1 объект | По заданию на проек- |  |  |  |  |
|  |  | ждения |  |  |  |  |  |  | тирование, но не ме- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нее 2 |  |  |  |  |
|  |  | Школы |  |  |  |  |  | 1 объект | По заданию на проек- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тирование, но не ме- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нее 2 |  |  |  |  |
|  |  | Больницы |  |  |  |  |  | 100 коек | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Поликлиники |  |  |  |  |  | на 100 посещений | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  | 30 кв. м общей площади | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Спортивные объекты |  |  |  |  |  | 100 мест | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Магазины с площадью торговых залов |  |  |  |  |  | 100 кв. м торговой | 7 |  |  |  |  |
|  |  | более 200 кв. м |  |  |  |  |  | площади |  |  |  |  |  |
|  |  | Рынки |  |  |  |  |  | на 50 торговых мест | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия общественного питания, |  |  |  |  |  | на 100 мест | 15 |  |  |  |  |
|  |  | клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гостиницы |  |  |  |  |  | на 100 мест | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Парки |  |  |  |  |  | на 100 единовременных | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | посетителей |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных | 30 |
| --- | --- | --- |
|  | посетителей |  |
| Лесопарки и заповедники | - " - | 20 |
| Базы кратковременного отдыха | - " - | 30 |
| Предприятия общественного питания, | 100 мест в залах или | 10 |
| торговли и коммунально-бытового об- | единовременных посе- |  |
| служивания в зонах отдыха | тителей и персонала |  |

2.5.13. Расстояния от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует принимать не менее приведенных в таблице 2.5.6.

Таблица 2.5.6 – Расстояние от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

|  | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, до которых исчисляется | Автостоянки (открытые площадки, паркин- |  |  |  |  |
|  | ги) и наземные гаражи-стоянки вместимо- |  |  |  |  |
| расстояние |  |  |  |  |  |
|  | стью, машиномест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 |  |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 |  |
| Школы, детские учреждения, ПТУ, тех- | 25 | 50 | 50 | 50 |  |
| никумы, площадки отдыха, игр и спорта |  |  |  |  |  |
| Лечебные учреждения стационарного |  |  |  |  |  |
| типа, открытые спортивные сооружения | 25 | 50 | 50 | 50 |  |
| общего пользования, места отдыха насе- |  |  |  |  |  |
| ления (сады, скверы, парки) |  |  |  |  |  |

2.5.14. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей определяется 30 м2 на одно машиноместо. Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей должен составлять 25 м2 на одно машино-место.

Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами территории парков, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машиномест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

- для легковых автомобилей – 25 м2;

- автобусов – 40 м2;

- для велосипедов – 0,9 м2.

2.5.15. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений принимается не менее 15 м.

2.5.16. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств определяется в соответствии с таблицей 2.5.7.

Таблица 2.5.7 – Размер земельных участков гаражей и парков транспортных средств

|  | Объект |  | Расчетная единица |  |  | Вместимость объ- | Площадь участка, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | екта | га |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
|  | Гаражи грузовых автомобилей |  | автомобиль |  |  | 100 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 3,5 |  |  |  |
|  | Автобусные парки |  | автомобиль |  |  | 100 | 2,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 3,5 |  |  |  |

Примечание:

При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2.5.17. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей) определяется по таблице 2.5.8.

Таблица 2.5.8 – Размер земельных участков для строительства автозаправочных станций

| АЗС при количестве топливораздаточных колонок | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,1 |
| 5 | 0,2 |

2.5.18. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий принимается не менее 50 м.

2.5.19. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними, вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения определяется по таблице 2.5.9.

Таблица 2.5.9 – Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Мощность АЗС, за- правок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30 - 40 | Одностороннее |  |
| Свыше 2000 до 3000 | 500 | 40 - 50 | Одностороннее |  |
| Свыше 3000 до 5000 | 750 | 40 - 50 | Одностороннее |  |

Примечание:

АЗС следует размещать:

- в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40%, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м;

- не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.

2.5.20. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (из расчёта один пост на 200 автомобилей) определяется по таблице 2.5.10.

Таблица 2.5.10 – Размер земельного участка для станции технического обслуживания

| СТО при количестве постов | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 10 | 1,0 |
| 15 | 1,5 |

2.5.21. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними, вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 2.5.11.

Таблица 2.5.11 – Мощность станций технического обслуживания

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |
| 4000 | 3 | 3 | – | – | – |  |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |

2.5.22. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений определяется по таблице 2.5.12.

Таблица 2.5.12 – Расстояние от станций технического обслуживания до жилых и общественных объектов

| Здания, участки | Расстояние от станций технического обслуживания при числе постов, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11 – 30 |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилые дома | 15 | 25 |
| Торцы жилых домов без окон | 15 | 25 |
| Общественные здания | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | * |

Примечание: * – определяется по согласованию с Роспотребнадзором.

2.5.23. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий определяется по таблице 2.5.13.

Таблица 2.5.13 – Расстояние площадками отдыха вне пределов населенных пунктов

| Категория дорог | Расстояние между площадками отдыха, км | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| III категория | 25-35 | На территории площадок отдыха могут быть преду- смотрены сооружения для технического осмотра авто- мобилей и пункты торговли. |
| IV категория | 45-55 |  |

2.5.24. Вместимость площадок отдыха определяется по таблице 2.5.14.

Таблица 2.5.14 – Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку

|  |  | Категория дорог | Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее) | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | II и III категории | 10-15 | При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое. |  |  |  |
|  |  | IV категория | 10 |  |  |  |  |

2.5.23. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее) принимается по таблице 2.5.15.

Таблица 2.5.15 – Количество мест парковок для индивидуального транспорта инвалидам

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания, при жилых зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест | Но не менее одного места |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |  |

2.5.24. Расстояние от объектов социальной инфраструктуры до стоянки кратковременного хранения индивидуального автотранспорта инвалида принимается не более 50 м. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида принимается не более 100 м.

2.5.25. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов принимается не более 100 м.

2.5.26. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов принимается не более 300 м.

2.5.27. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов устанавливается в размере 17,5 м2.

2.5.28. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида устанавливается в размере 21 м2.

2.5.29. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна составлять не менее – 3,5 м.

2.6 Зоны инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

2.6.1. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается по таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1 – Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жи- | Удельное хозяйственно-питьевое водопотреб- |  |
| --- | --- | --- |
|  | ление в населенных пунктах на одного жите- |  |
| лой застройки | ля среднесуточное (за год), л/сут |  |
| 1 | 2 |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |
| внутренним водопроводом и канализаци- | 150 |  |
| ей, без ванн |  |  |
| То же, с ванными и местными водонагре- | 180 |  |
| вателями |  |  |
| То же, с централизованным горячим водо- | 250 |  |
| снабжением |  |  |

Примечания:

- Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 50 л/сут.

- Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

- Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

2.6.2. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:

Kсут.max = 1,3; Kсут.min = 0,9.

Удельное, среднесуточное за поливочный сезон, потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 – 90 л/сут.

2.6.3. Расход воды на наружное пожаротушение принимается – 10 л/с на один пожар, расчетное количество одновременных пожаров – 1.

2.6.4. Граница первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

– от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

–  от водонапорных башен – не менее 10 м;

– от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать, но не менее чем до 10 м.

2.6.5. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

– при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

–  при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

2.6.6. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительности (единица измерения - тыс. куб. м/сут.) следует принимать по проекту, но не более:

–  до 0,8 – 1 га;

–  свыше 0,8 до 12 – 2 га;

–  свыше 12 до 32 – 3 га;

–  свыше 32 до 80 – 4 га;

–  свыше 80 до 125 – 6 га;

–  свыше 125 до 250 – 12 га;

–  свыше 250 до 400 – 18 га;

–  свыше 400 до 800 – 24 га.

Водоотведение

2.6.7. Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

2.6.8. Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

2.6.9. Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20% общего расчетного расхода по коллектору.

Для сливных станций, площадь земельных участков составляет на 1000 т бытовых отходов – 0,02 га, размер санитарно-защитной зоны – 300 м.

2.6.10. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2 – Размеры земельных участков для очистных сооружений

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных со оружений | иловых площадок | биологических прудов глу- бокой очистки сточных вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| Св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| Св. 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| Св. 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| Св. 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| Св. 175 до 280 | 18 | 55 | - |

2.6.11 Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут., следует принимать по проекту, но не более:

–  до 0,8 – 1 га;

–  св. 0,8 до 12 – 2 га;

–  св. 12 до 32 – 3 га;

–  св. 32 до 80 – 4 га;

–  св. 80 до 125 – 6 га;

–  св. 125 до 250 – 12 га;

–  св. 250 до 400 – 18 га;

–  св. 400 до 800 – 24 га.

2.6.12. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений следует принимать по таблице 2.6.3.

Теплоснабжение

Таблица 2.6.4 – Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление qhreq жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2.°С.сут)

| Отапливаемая площадь дома, м2 | Количество этажей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 60 и более | 140 | - | - | - |  |
| 100 | 125 | 135 | - | - |  |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |  |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |  |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |  |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |  |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |  |

Примечание:

При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции.

Таблица 2.6.5 – Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий qhreq, кДж/ (м2.°С.сут ) или [кДж/ (м3.°С.сут )]

| Типы зданий | Этажность зданий |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4,5 |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 1 | 85[31] для 4-х этажных од- ноквартирных и блокированных домов - по таб- лице 1 |
| Общественные, кроме поликлиник, лечебных учреждений, домов-интернатов | [42]; [38]; [36] со- ответственно нарастанию этаж- ности | [32] |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | [34]; [33]; [32] со- ответственно нарастанию этаж- ности | [31] |
| Дошкольные учреждения | [45] | – |
| Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] со- ответственно нарастанию этаж- ности | [20] |
| Административного назначения | [36]; [34]; [33] со- ответственно нарастанию этаж- ности | [27] |

2.6.13. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 2.6.6.

Таблица 2.6.6 – Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/час (МВт) | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные на твёрдом топливе | Котельные на газомазутном топливе |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |  |
| От 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |  |
| Свыше 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |  |
| Свыше 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |  |

Примечание:

Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно - деловых и рекреационных зон.

Газоснабжение

2.6.14. Годовые расходы газа рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведённым в таблице 2.6.7.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Таблица 2.6.7 – Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды

|  | Потребители газа |  |  |  |  |  |  |  | Показатель |  | Нормы рас- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребления |  | хода, МДж |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | газа |  | (тыс. ккал) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При наличии в квартире газовой плиты и централизованно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | го горячего водоснабжения при газоснабжении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природным газом |  |  |  |  |  |  |  | На 1 чел. в |  | 4100 |  | (970) |  |  |  |  |  |
|  | СУГ |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  | 3850 |  | (920) |  |  |  |  |  |
|  | При наличии в квартире газовой плиты и газового водо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нагревателя ( при отсутствии централизованного горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения) при газоснабжении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природным газом |  |  |  |  |  |  |  | То же |  | 10000 (2400) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СУГ |  |  |  |  |  |  |  | То же |  | 9400 |  | (2250) |  |  |  |  |  |
|  | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии цен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трализованного горячего водоснабжения и газового водо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нагревателя при газоснабжении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природным газом |  |  |  |  |  |  |  | То же |  | 6000 |  | (1430) |  |  |  |  |  |
|  | СУГ |  |  |  |  |  |  |  | То же |  | 5800 |  | (1380) |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фабрики - прачечные: |  |  |  |  |  |  |  | На 1т сухого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на стирку белья в механизированных прачечных |  |  |  |  |  |  |  | белья |  | 8800 |  | (2100) |  |  |  |  |  |
|  | на стирку белья в немеханизированных прачечных с су- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шильными шкафами |  |  |  |  |  |  |  | То же |  | 12600 (3000) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на стирку белья в механизированных прачечных, включая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сушку и глажение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18800 (4500) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дезкамеры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах |  |  |  |  |  |  |  | То же |  | 2240 |  | (535) |  |  |  |  |  |
| на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных каме- |  |  |  |  |  |  | То же |  | 1260 |  | (300) |  |  |
| рах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бани: |  |  |  |  |  |  | На 1 помыв- |  |  |  |  |  |  |
| мытье без ванн |  |  |  |  |  |  | ку |  | 40 (9,5) |  |  |  |  |
| мытье в ваннах |  |  |  |  |  |  | То же |  | 50 (12) |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Столовые, рестораны, кафе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На приготовление обедов (вне зависимости от пропускной |  |  |  |  |  |  | На 1 обед |  | 4,2 (1) |  |  |  |  |
| способности предприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На приготовление завтраков или ужинов |  |  |  |  |  |  | На 1 завтрак |  | 2,1 (05) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | или ужин |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больницы, родильные дома: |  |  |  |  |  |  | На 1 койку в |  |  |  |  |  |  |
| на приготовление пищи |  |  |  |  |  |  | год |  | 3200 |  | (760) |  |  |
| на приготовление горячей воды для хозяйственно- бытовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужд и лечебных процедур (без стирки белья) |  |  |  |  |  |  | То же |  | 9200 |  | (2200) |  |  |
| Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлебозаводы, комбинаты, пекарни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На выпечку хлеба формового |  |  |  |  |  |  | На 1т изде- |  | 2500 |  | (600) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лий |  |  |  |  |  |  |
| На выпечку хлеба подового, батонов, булок сдобы |  |  |  |  |  |  | То же |  | 5450 |  | (1300) |  |  |
| На выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, пе- |  |  |  |  |  |  | То же |  | 7750 |  | (1850) |  |  |
| ченья, пряников и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.15. При разработке документов территориального планирования допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

2.6.16. При проектировании давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, но не должно превышать значений, приведённых в таблице 2.6.8.

Таблица 2.6.8 – Предельные значения давления газа во внутренних газопроводах перед газоиспользующим оборудованием

|  |  | Потребители газа, размещенные в зданиях |  |  |  |  |  | Давление газа |  | Давление газа пе- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | во внутреннем |  | ред газоиспользу- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | газопроводе, |  | ющим оборудова- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  | нием, МПа |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Производственные здания, в которых величина |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  | давления газа обусловлена требованиями произ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие производства |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |

| Бытовые здания производственного назначения | 0,3 | 0,3 |
| --- | --- | --- |
| отдельно стоящие, пристроенные к производ- |  |  |
| ственным зданиям и встроенные в эти здания |  |  |
| Отдельно стоящие общественные здания произ- |  |  |
| водственного назначения |  |  |
| Административные и бытовые здания, не во- | 0,1 | 0,005 |
| шедшие в п. 3 |  |  |
| Котельные отдельно стоящие | 0,6 | 0,6 |
| Котельные пристроенные, встроенные и крыш- | 06 | 0,6 |
| ные производственных зданий |  |  |
| Котельные пристроенные, встроенные и крыш- | 0,3 | 0,005 |
| ные общественных (в том числе административ- |  |  |
| ного назначения), административных и бытовых |  |  |
| зданий |  |  |
| Котельные пристроенные, встроенные и крыш- | 0,3 | 0,1 |
| ные жилых зданий |  |  |
| Общественные (в том числе административного |  |  |
| назначения) здания (кроме зданий, установка га- | 0,1 | 01 |
| зоиспользующего оборудования в которых не |  |  |
| допускается) и складские помещения |  |  |
| Жилые здания | 0,1 | 0,003 |

Электроснабжение

2.6.17. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать по таблице 2.6.9.

Таблица 2.6.9 – Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, | Использование мак- |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кВт∙ч/год на 1 чел. | симума электриче- |  |
|  |  | ской нагрузки, ч/год |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Поселки (без кондиционеров): |  |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |  |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |  |

Примечание:

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2.6.18. Для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются следующие охранные зоны:

Таблица 2.6.10 – Величина охранных зон линий электропередачи

| Проектный номинальный | Расстояние, м |
| --- | --- |
| класс напряжения, кВ |  |
| 1 | 2 |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными |
|  | проводами, проложенных по стенам зданий, конструк- |
|  | циям и т.д., охранная зона определяется в соответствии |
|  | с установленными нормативными правовыми актами |
|  | минимальными допустимыми расстояниями от таких |
|  | линий) |
| 1–10 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Примечание:

- Охранные зоны приведены для воздушных линий электропередачи и устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.

- Для кабельных линий электропередачи охранные зоны устанавливаются по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы)

2.6.19. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кВ, при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000кВА, расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

2.6.20. Площади земельных участков, отводимые для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с высшим напряжением до 10 кВ, должны быть не более величин, приведенных в таблице 2.6.11.

Таблица 2.6.11 – Нормы отвода земельных участком для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов

| Трансформаторные подстанции и распредели- | Площади, отводимых земельных |
| --- | --- |
| тельные пункты | участков, м2 |
| 1 | 2 |
| Комплектные подстанции с одним трансформатором | 50 |
| мощностью до 630 кВА |  |
| Мачтовые подстанции с одним трансформатором | 50 |
| мощностью до 250 кВА |  |
| Комплектные трансформаторные подстанции с дву- | 100 |
| мя трансформаторами мощностью по 630кВА |  |
| Распределительные пункты закрытого типа | 150 |
| Подстанции закрытого типа с одним или двумя | 150 |
| трансформаторами мощностью до 630кВА |  |

Объекты связи

2.6.21. Расчёт перспективной потребности в телефонных номерах следует определять по укрупненным показателям, исходя из условия установки одного телефона на дом с резервом 1,5%. Количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из расчета 20% от общего количества телефонов жилищного фонда.

Количество телефонов-автоматов (таксофонов) принимается из расчёта не менее одного телефона-автомата (таксофона) на 1000 жителей.

2.6.22. Охранные зоны линий связи устанавливаются в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее, чем на 2 метра с каждой стороны.

2.6.23. При размещении автоматических телефонных станций расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 30 м.

Требования к размещению инженерных сетей

2.6.24.  Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 2.6.12.

Таблица 2.6.12 – Расстояние от ближайших инженерных сетей до зданий и сооружений

|  | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до |  |  |  |  |  |  |
|  | фундаментов зданий и сооружений | бортового | наружной | фундаментов опор |  |  |  |
| Инженерные сети |  | камня, до- |  | воздушных линий |  |  |  |
|  |  |  | бровки |  |  |  |  |
|  |  | роги (кром- |  | электропередачи |  |  |  |
|  |  |  | кювета |  |  |  |  |
|  |  | ки проезжей |  | напряжением |  |  |  |
|  |  | части, | или по- |  |  |  |  |
|  |  |  | дошвы | до 1 кВ | св. 1 | св. |  |
|  |  | укрепленной |  |  |  |  |  |
|  |  |  | насыпи |  |  | 35кВ |  |
|  |  | полосы обо- |  | наружного | до |  |  |
|  |  |  | дороги |  |  | до |  |
|  |  | чины) |  | освещения | 35кВ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 110кВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Водопровод и напорная | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| Самотечная канализация | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| (бытовая и дождевая) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети: | 2 * |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки кана- |  | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| ла, тоннеля |  |  |  |  |  |  |  |
| от оболочки бесканальной |  |  |  |  |  |  |  |
| прокладки | 5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| Кабели силовые всех | 0,6 | 1,5 | 1 | 0,5** | 5** | 10** |  |
| напряжений и кабели свя- |  |  |  |  |  |  |  |
| зи |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

- – Расстояние от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

- – Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

2.6.25. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 2.6.13, а на вводах инженерных сетей в зданиях – не менее 0,5м.

Таблица 2.6.13 – Расстояние между соседними инженерными подземными сетями

|  | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерные се- |  |  | кабелей |  | тепловых сетей |  |  |
|  |  |  | силовых |  |  |  |  |
|  |  | канализации |  | кабелей | наружная | оболочка |  |
| ти | водопровода |  | всех |  | стенка | бесканаль- |  |
|  |  | бытовой |  | связи |  |  |  |
|  |  |  | напря- |  | канала, | ной про- |  |
|  |  |  | жений |  | тоннеля | кладки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Водопровод | См. прим. 1 | См. прим. 2 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Канализация бы- | См. прим. 2 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 |  |
| товая |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация | 1,5 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 |  |
| дождевая |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели силовые | 0,5* | 0,5* | 0,1-0,5* | 0,5 | 2 | 2 |  |
| всех напряжений |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | 1 | 1 |  |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной | 1,5 | 1 | 2 | 1 | – | – |  |
| стенки канала, |  |  |  |  |  |  |  |
| тоннеля |  |  |  |  |  |  |  |
| от оболочки бес | 1,5 | 1 | 2 | 1 | – | – |  |
| канальной про- |  |  |  |  |  |  |  |
| кладки |  |  |  |  |  |  |  |

* – В соответствии с Правилами устройства электроустановок.

Примечания:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП

31.13330.

2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:

− до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5;

− диметром свыше 200 мм – 3;

− до водопровода из пластмассовых труб – 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

Санитарная очистка

2.6.26. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

2.6.27. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 2.6.14.

Таблица 2.6.14 – Нормы накопления бытовых отходов

|  | Количество бытовых |  |
| --- | --- | --- |
| Бытовые отходы | отходов на 1 чел/год |  |
|  | кг | л |
| 1 | 2 | 3 |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализаци- | 190 | 900 |
| ей, центральным отоплением и газом |  |  |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 | 1400 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 |

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

2.6.28. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

2.6.29. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов должны быть не менее приведенных в таблице 2.6.15.

Таблица 2.6.15 – Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

|  | Размер земельного участ- |
| --- | --- |
| Предприятие и сооружение | ка на 1000 т твердых бы- |
|  | товых отходов в год, га |
| 1 | 2 |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отхо- |  |
| дов мощностью, тыс. т в год: |  |
| до 100 | 0,05 |
| свыше 100 | 0,05 |
| Склады свежего компоста | 0,04 |
| Полигоны* | 0,02 - 0,05 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1,0 |
| Поля ассенизации | 2 - 4 |
| Сливные станции | 0,2 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков | 0,3 |
| (по сухому веществу) |  |

Примечание:

*– кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями части 5 «Зоны специального назначения» настоящих Нормативов.

2.6.30. На территории рынков:

– должна быть организована уборка территорий, прилегающих к торговым павильонам, в радиусе 5 м;

– хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли;

– урны располагаются из расчета не менее одной урны на 50 м2 площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м;

– мусоросборники вместимостью до 100 л располагаются из расчета не менее одного контейнера на 200 м2 площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м3;

– на рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

2.6.31. На территории парков:

– хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и другие);

– урны располагаются из расчета одна урна на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и другого) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л;

– при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня;

– общественные туалеты необходимо устраивать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

2.6.32. На территории лечебно-профилактических организаций хозяйственная площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 м2 и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях.

2.6.33. На территории пляжей:

– урны необходимо располагать на расстоянии 3 – 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м;

– контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 – 4000 м2 площади пляжа;

– общественные туалеты необходимо устраивать из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м;

– фонтанчики с подводом питьевой воды должны устанавливаться на расстоянии не более 200 м друг от друга. Отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не менее 100 м от границы пляжа. Запрещается отвод воды из питьевых фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели.

2.7 Инженерная подготовка территории

2.7.1. Территории населенных пунктов, нарушенные карьерами и отвалами отходов производства, подлежат рекультивации для использования в основном в рекреационных целях. Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов.

2.7.2. Применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Необходимо обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

2.7.3. Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.

2.8. Рекреационные зоны

2.8.1. Минимальный уровень обеспеченности территории населенного пункта озелененными территориями общего пользования – парками, скверами, бульварами, размещаемыми на территории населенных пунктов, составляет 12 м2 на 1 чел.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2.8.2. На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м. Площадь застройки не должна превышать 7% территории парка.

2.8.3. Соотношение элементов территории парка следует принимать в процентах от общей площади парка:

- территории зеленых насаждений и водоемов – 70-75;

- аллеи, дороги, площадки – 10-15;

- площадки – 8-12;

- здания и сооружения – 5-7.

2.8.4. На территории сквера запрещается размещение застройки. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1 – Соотношение элементов территории сквера

| Место размещения скверов | Элемент территории (% от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | территории зеленых | аллеи, дорожки, |
|  | насаждений и водоемов | площадки, малые |
|  |  | формы |
| 1 | 2 | 3 |
| В жилых районах, на жилых улицах, | 70 - 80 | 30 - 20 |
| между домами, перед отдельными здани- |  |  |
| ями |  |  |

2.9 Противопожарные требования при осуществлении градостроительной деятельности

Требования к размещению пожарных депо

2.9.1. Время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.

2.9.2. Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо V типа указанное расстояние допускается уменьшить до 10 м.

2.9.3. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м.

Для пожарных депо V типа площадь земельных участков принимается равной:

- Для двух пожарных автомобилей – 0,55 га;

- Для четырёх пожарных автомобилей – 0,84 га.

Требования к проездам пожарных машин к зданиям и сооружениям

2.9.4. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к общественным и жилым зданиям, сооружениям и строениям:

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

- зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 м;

- с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если:

- пожарный подъезд предусматривается к многоквартирным жилым домам высотой менее 28 м. (менее 9 этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 м (менее 6 этажей);

- предусмотрена двусторонняя ориентация квартир или помещений здания;

- предусмотрено устройство наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке здания.

2.9.5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м.

2.9.6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения высотой не более 28 м должно быть не более 8 м.

Требования	к   противопожарным   разрывам   между   зданиями

сооружениями

2.9.7. Противопожарные  расстояния  между  жилыми,  общественными  и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимается по таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1 – Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

|  |  | Минимальное расстояние при степени ог- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень огнестой- | Класс конструк- | нестойкости и классе конструктивной по- |  |  |  |
|  | тивной пожарной | жарной опасности здания, м |  |  |  |
| кости здания | опасности |  |  |  |  |
|  |  | I, II, III | II, III, IV | IV, V |  |
|  |  | С0 | С1 | С2, СЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |  |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |  |
| IV, V | С2, СЗ | 10 | 12 | 15 |  |

Примечания:

1. Расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной.

2. Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются.

3. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями), расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2.

Приложение №1

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:

земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы,площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

зона усадебной застройки – территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

зона коттеджной застройки – территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

жилые дома блокированной застройки – жилые дома с количеством этажей не более, чем три, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие сте-ны) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи , линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города;

озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар, газон, цветник; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения, площадью не менее 10 гектаров;

сквер – компактная озелененная территория на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером от 1,5 до 2,0 га; пляж – организованное место массового отдыха людей, расположенное на участке берега с прилегающей к нему акваторией, специально обустроенное для купания и массового отдыха в рекреационных целях;

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

хранение автотранспортных средств – пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе, частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов  улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка, либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автотранспортных средств. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

гаражи-стоянки – здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автотранспортных средств, за исключением простейших устройств:  моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автотранспортных средств;

природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особо охраняемых природных территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

охранные зоны объектов культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применния специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны па мятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон поселений и других объектов);

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия;

зеленая зона – территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;

маломобильные граждане – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды всех категорий, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также иные лица, испытывающие затруднения в движении и (или) потреблении услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления);

границы охранных зон инженерных сооружений и коммуникаций – границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций;

границы санитарно-защитных зон – границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

границы прибрежных зон (полос) – границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации;

границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения – границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса:

границы зоны I пояса санитарной охраны – границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

границы зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Приложение №  2

Перечень законодательных и нормативных документов

Конституция Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон от 10 января 2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 3 марта 1995 года  № 27 -ФЗ «О недрах», Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 4 сентября 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения возушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Приказ Ростехнадзора от 05 марта 2008 года № 131 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов».

ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования».

ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях . Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования».

ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

ГОСТ Р 22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

СП 14.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах».

СП 51.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Защита от шума» СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий».

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*» Строительная климатология СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».

СП 32.13330.2010 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления СП 58.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения » СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85*» Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» СП 59.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».

СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 – 500 кВ» СНиП 41-02-2003. Тепловые сети СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий.

СП 116.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003* «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» СП 31.110.2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».

ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».