РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СТ. НОВОПОКРОВСКАЯ

Общество с Ограниченной Ответственностью

«ЗЕМГЕОПРОЕКТ»

СРО-П-037-26102009

СВИДЕЛЬСТВО № П.037.23.2039.04.2011 от 23 апреля 2011г.

РАЗРАБОТКА МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 2. Материалы по обоснованию расчётных показателей.

МНГП-ОМ

2014 г.

РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СТ. НОВОПОКРОВСКАЯ

Общество с Ограниченной Ответственностью

«ЗЕМГЕОПРОЕКТ»

СРО-П-037-26102009

СВИДЕЛЬСТВО № П.037.23.2039.04.2011 от 23 апреля 2011г.

РАЗРАБОТКА МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 1. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования.

МНГП-ОЧ

Директор                                                                                     Сухаревская Н.М.

|  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  | Примечание |  |  |
| МНГП-ОМ | Состав проектной документации |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| МНГП-ОМ | Введение |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Правила и область применения |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | Глава 1. |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Общая информация о муниципальном образовании Новопокровский район. Географическое положение. Административно-территориальное устройство. Положение в системе расселения. Природно-климатические условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 1.2. Экономическая база развития и формирования |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  | населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Программа социально-экономического разви- |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Термины и определения |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  | 1.5. Нормативные ссылки |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  | Глава 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выводы по обоснованию расчетных показателей |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  | местных нормативов градостроительного проек- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Общая организация и территориальное зони- |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  | рование поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Жилые зоны |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  | 2.3. Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  | 27 |  |  |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  | 27 |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  | Внешкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |  |  | 31 |  |  |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Предприятия торговли и общественного питания | 31 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предприятия коммунально-бытового обслужи- | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  | вания |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4. Производственные зоны | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  | Производственные зоны | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  | Коммунально-складские зоны | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.5. Зоны специального назначения | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  | Зоны размещения кладбищ | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  | Зоны размещения скотомогильников | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  | Зоны размещения полигонов для твёрдых быто- | 39 |  |  |
|  |  |  |  |  | вых отходов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.6. Зоны транспортной инфраструктуры | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внешний транспорт и улично-дорожная сеть | 41 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сооружения и устройства для хранения и об- | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  | служивания транспортных средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.7. Зоны инженерной инфраструктуры | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  | Водоснабжение | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  | Водоотведение | 53 |  |  |
|  |  |  |  |  | Теплоснабжение | 58 |  |  |
|  |  |  |  |  | Газоснабжение | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроснабжение | 66 |  |  |
|  |  |  |  |  | Объекты связи | 69 |  |  |
|  |  |  |  |  | Требования к размещению инженерных сетей | 69 |  |  |
|  |  |  |  |  | Санитарная очистка | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.8. Инженерная подготовка территории | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.9. Рекреационные зоны | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.10. Зоны сельскохозяйственного использования | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.11. Охрана окружающей среды | 81 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рациональное использование природных ресур- | 81 |  |  |
|  |  |  |  |  | сов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Охрана атмосферного воздуха | 82 |  |  |
|  |  |  |  |  | Охрана водных объектов | 84 |  |  |
|  |  |  |  |  | Охрана почв | 86 |  |  |

|  | Защита от шума и вибрации | 88 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защита от электромагнитных полей, излучений и | 91 |  |  |
|  | облучений |  |  |  |
|  | Радиационная безопасность | 94 |  |  |
|  | Разрешенные параметры допустимых уровней | 95 |  |  |
|  | воздействия на человека и условия проживания |  |  |  |
|  | 2.12. Особо охраняемые территории | 96 |  |  |
|  | Земли водоохранных зон водных объектов | 96 |  |  |
|  | Земли историко-культурного назначения | 98 |  |  |
|  | 2.13. Охрана объектов культурного наследия (па- | 99 |  |  |
|  | мятников истории и культуры) |  |  |  |
|  | 2.14. Требования к обеспечению безопасности тер- |  |  |  |
|  | ритории и населения, в том числе предупреждению |  |  |  |
|  | и защите территории и населения от опасных при- |  |  |  |
|  | родных и техногенных воздействий, а так же обес- | 101 |  |  |
|  | печению соблюдения противопожарных, санитар- |  |  |  |
|  | но-гигиенических требований при осуществлении |  |  |  |
|  | градостроительной деятельности |  |  |  |
|  | 2.14.1 Защита территории и населения от опас- | 102 |  |  |
|  | ных природных воздействий |  |  |  |
|  | Требования по защите территории от земле- | 102 |  |  |
|  | трясений |  |  |  |
|  | Требования по защите территории от подтоп- | 103 |  |  |
|  | ления |  |  |  |
|  | Требования по защите территории от сильных | 104 |  |  |
|  | ветров (ураганов) |  |  |  |
|  | Требования по защите территории от лесных | 104 |  |  |
|  | (ландшафтных пожаров) |  |  |  |
|  | 2.14.2 Защита территории и населения от опас- | 105 |  |  |
|  | ных техногенных воздействий |  |  |  |
|  | Требования по защите территории от негатив- |  |  |  |
|  | ного воздействия потенциально опасных объ- | 105 |  |  |
|  | ектов |  |  |  |
|  | Требования по защите территории при дорож- | 107 |  |  |
|  | но-транспортных происшествиях |  |  |  |
|  | Требования по защите территории при авари- | 107 |  |  |
|  | ях на трубопроводном транспорте |  |  |  |
|  | 2.14.3 Противопожарные требования при осу- | 107 |  |  |
|  | ществлении градостроительной деятельности |  |  |  |
|  | Требования к размещению пожарных депо | 108 |  |  |
|  | Требования к проездам пожарных машин к | 109 |  |  |
|  | зданиям и сооружениям |  |  |  |
|  | Требования к противопожарному водоснаб- | 110 |  |  |
|  | жению |  |  |  |

|  | Требования к противопожарным разрывам | 111 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | между зданиями и сооружениями |  |  |  |
|  | 2.14.4 Санитарно-гигиенические требования при | 112 |  |  |
|  | осуществлении градостроительной деятельности |  |  |  |
|  | Приложение 1. Термины и определения | 113 |  |  |
|  | Приложение 2. Перечень законодательных и нор- | 117 |  |  |
|  | мативных документов |  |  |  |

Состав проектной документации

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края

|  |  |  | Номер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тома, | Обозначение | Наименование | Примечание |  |
|  |  |  | папки, |  |  |  |  |
|  |  |  | альбома |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Книга 1 | Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |
|  |  |  |  | МНГП-ОЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования |  |  |
|  |  | 2 |  | Книга 2 | Материалы по обоснованию расчётных показа- |  |  |
|  |  |  |  | МНГП-ОМ | телей |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Описание и обоснование расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Материалы МНГП, передаваемые Заказчику на |  |  |
|  |  |  |  |  | электронных носителях |  |  |
|  |  |  |  | МНГП | Диск 1 Материалы проекта в электронном виде – |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект текстовых материалов в формате |  |  |
|  |  |  |  |  | Microsoft Word. |  |  |

Введение

Работа по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования  муниципального образования Новопокровский район проведена на основании контракта от 20 ноября 2014 года № 2014.342782 между ООО «Земгеопроект» и администрацией муниципального образования Новопокровский район.

Основаниями для разработки Проекта являются:

- Постановления администрации муниципального образования Новопокровский район от 16 октября 2014 года № 961 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки и утверждения проекта местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровский район»;

-   Глава 3.1, статья 8, пункт 1 части 3 статьи 19, глава 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Иные нормативные правовые акты, регулирующие градостроительную деятельность на территории Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Новопокровский район.

Проектом установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Новопокровский район.

В проекте учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования муниципального образования Новопокровский район:

Схема территориального планирования муниципального образования Новопокровский район утверждена решением Совета муниципального образования Новопокровский район от 28 октября 2010 года № 66.

Правила и область применения

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровский район приняты в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации , Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иным законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 16 октября 2014 года № 961 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки и утверждения проекта местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровский район» и Уставом муниципального образования Новопокровский район.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровский район (далее – местные нормативы) следует применять при разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципального образования Новопокровский район; а также для обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий муниципального образования Новопокровский район.

Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей:

–  расчетных показателей в сфере жилищного обеспечения;

–  расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения;

–  расчетных показателей в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения;

–  расчетных показателей в сфере транспортного обслуживания;

–  расчетных показателей в сфере инженерного оборудования;

– расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты территорий. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Новопокровский район.

Местные нормативы направлены на реализацию Схемы территориального планирования муниципального образования Новопокровский район, Схемы территориального планирования Краснодарского края и Схемы территориального планирования Российской Федерации.

К отношениям, не урегулированным в настоящих местных нормативах, применяется законодательство Российской Федерации и Краснодарского края. Местные нормативы градостроительного проектирования Муниципального образования Новопокровский район применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Краснодарского края, техническим регламентам и нормативным техническим документам, действующим до принятия технических регламентов по организации территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений. До принятия технических регламентов применяются нормативные технические документы в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Глава 1. Общие сведения

1.1 Общая информация о муниципальном образовании Новопокровский район. Географическое положение. Административно-территориальное устройство. Положение в системе расселения. Природно-климатические условия

Климат

В климатическом отношении территория Новопокровского района относится к северо-восточной степной провинции.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольскую возвышенность.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости которых достигают 30 м/с (с порывами до 40 м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 -  +200С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с севера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-300С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий  с  установлением снежного покрова,  оттепелей и  полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние - 17 сентября, поздние - 30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течение 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха –40С). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней) - до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим  снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре.

рис. 1

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000 г.г от минус 20С до минус 90С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум  -360С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 400С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 300С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля- начале марта., глубина проникновения 00С в почву не превышает 40 см, минимальная -0 см, максимальная -69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает вглубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются  на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +150С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +350С - + 400С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля +40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987г), в среднем -42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Новопокровский район относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум - 8%.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

рис. 2.

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием, выполненным для карты инженерно-геологического районирования для строительства (Л.И. Чередниченко, И.И. Потапов, И.Н. Сафронов) территория изысканий входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Непосредственно территория Новопокровского района включает следующие геоморфологические элементы:

поймы рек и ложбины стока;

верхнеплейстоценовые надпойменные террасы;

склоны водоразделов;

водораздельные пространства.

Пойма реки Еи сильно извилистая, с многочисленными впадающими в нее ложбинами стока. Общее направление простирания – северо-западное, на участке от впадения реки Горькой до станицы Калниболотской – субширотное. В среднем ширина поймы от 450 м до 1,8 км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы не сохранен,  поверхность поймы  расширена искусственными прудами. Пойма реки застроена только в пределах станиц Новопокровской и Калниболотской.

Пойма реки Калалы пересекает район работ у его юго-восточной границы. От южной границы района до станицы Ильинской пойма имеет субмеридианальное простирание, затем круто, почти под углом 900 поворачивает на восток, меняя направление на субширотное. Ширина поймы изменяется от 500 м до 1,2 км.

Пойма реки Корсун, в целом, имеет субмеридианальное направление, сливается с поймой реки Еи около станицы Новопокровской. Пойма не застроена. Ширина ее от 250 м до 750 м.

Пойма реки Горькой сильно извилистая, имеет субмеридианальное простирание. Сливается с поймой реки Еи севернее станицы Новопокровской. Ширина поймы от 300 м до 1,1 км. Пойма застроена жилыми и хозяйственными постройками села Горькая Балка.

Пойма реки Плоской практически на всем протяжении имеет практически одинаковую ширину – около 400–500 м  и субширотное направление. Пойма не застроена, техногенно не изменена.

Ложбины стока представляют собой разветвленную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов – 2-3 балки на один километр. В основном, овраги прекратили свое развитие и стабилизировались. Они имеют неглубокий плавный врез.  Территория ложбин и балок  занимает около 20%. В основном, ширина их составляет около 150-300 м. Средняя длина ложбин стока и балок составляет около 5.0 км. Некоторые балки имеют длину до 20.0 км. Территория их практически не застроена. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается.

Верхнеплейстоценовые надпойменные террасы реки Еи простираются по обоим берегам, северо-западнее станицы Калниболотской. Ширина террас различная и изменяется в среднем от 500 м до 1,3 км. Поверхность, в целом, наклонена в сторону русла реки и довольно значительно расчленена ложбинами стока, что придает поверхности террасы волнистый характер. Первоначальный рельеф не изменен. Территория надпойменных террас не застроена.

Склоны водоразделов  занимают большую часть территории Новопокровского района. Склоны весьма пологие, крутизной до 50. Местный уклон в сторону реки. Территория склонов является наиболее застроенной в районе.

Водораздельные пространства также занимают значительную территорию Новопокровского района. Они имеют покатую округлую форму, четких границ в рельефе не имеют. На поверхности водоразделов сильно развиты просадочные формы рельефа – степные блюдца, или западины. Территория водоразделов практически не застроена, в связи с удаленностью их от крупных населенных пунктов.

Гидрография и техногенные условия

Главными водными  артериями Новопокровского района являются реки: Ея, Калалы, Плоская, Горькая, Корсун.

Степная река Ея, которая является второй по длине рекой Краснодарского края.

Длина реки – 311км, площадь водосбора – 8650км2 . Берет начало река от слияния двух рек – Карасуна и Упорной – в пяти километрах от станицы Новопокровской.

Наиболее крупные притоки: Куго-Ея, Сосыка, Кавалерка. Ширина русла реки колеблется от 5-30 м в верховьях до 150-200 м в низовьях. Глубина от 0.2 –0.5м до 1.0-1.5 м в среднем течении, скорость течения не более 0.6-0.8м/с.

В засушливое время года река местами пересыхает, в суровые зимы Ея замерзает. Река немноговодна, и трудно поверить в то, что когда-то в нее заходили морские суда и громадное количество рыбы заплывало из моря на нерест.

В настоящее время река перегорожена дамбами и плотинами. Вода Еи вследствие высокой минерализации почти непригодна для орошения. Устьем реки является Ейский лиман, соединяющийся с Азовским морем.

Река Калалы берет начало в 6 км юго-восточнее станицы Дмитриевской. Течет на северо-восток и впадает с левого берега в реку Егорлык в пределах Ставропольского края. Длина более 100 км. Это типичная степная речка, местами пересыхающая летом.

Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

- почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

-  почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

- почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

- почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Почвы на территории склонов и водоразделов, за исключением поймы,   отнесены к 1-му типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Растительность.

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория района.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой,  костер  безостый, а на   залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым.

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.

Геологическое строение

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до глубины –15.0м:

- голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (aQIII).

Аллювиальные  отложения (аQIV) распространены в поймах рек и представлены глинами и суглинками,  от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с включениями гнезд песка. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными, иловатыми.

Пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) распространены в балках и представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и, возможно, суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для низовий склонов и представлены суглинками непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vd QIII)  распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и  непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

Верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII) залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами (vdQII, vdQI, vdQЕ ).

Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Новопокровского района входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

В соответствии с назначением данной работы ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности  стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод зависит от режима поверхностных вод.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод надпойменных террас

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах  от 5.0м до  10.0м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Подземные воды обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0.5 м до 1.0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим подземных вод на склонах к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах  более 10.0м.

Подземные воды,  не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

1.2 Экономическая база развития и формирование населения

Новопокровский район является исторически сложившимся местом проживания казаков и переселенцев из других областей России.

Общая численность населения на 01.07.2014 составляет 43540 человек, или 1,74 % от общей численности населения края.

Плотность населения района составляет 21 человек на км2, по краю – 67 человек на км2, по России – 9 на км2.

Численность постоянного населения  составляет 42761 тыс. человек, в том числе трудоспособного – 23,9 тыс. человек.

По результатам переписи населения  национальный состав в районе выглядит следующим образом:

| Национальнть | Удельный вес в общем объеме (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| русские | 94,2 | 91,5 | 94,7 | 93,4 |
| армяне | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| украинцы | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 0,6 |
| цыгане | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 0,9 |
| мари | 0,4 | 0,1 | 0,01 | 0,5 |
| белорусы | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| удмурты | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| аварцы | 0,4 | 0,3 | 0,04 | 0,3 |
| немцы | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |

Распределение  трудовых ресурсов,  занятых в экономике                     по видам деятельности.

На 1000 человек, занятых в экономике приходится: 1 человек, имеющий послевузовское образование, 136 человек с высшим образованием, 14 человек с неполным высшим образованием, 308 – со средним профессиональным образованием и 250 человек с начальным  профессиональным образованием.

Численность населения МО, имеющего высшее профессиональное образование, согласно сведений Всероссийской переписи 2002 года составляет 3343 чел. (8,5% от общей численности населения), послевузовское – 20 человек, неполное высшее - 470 человек (1,2%), среднее профессиональное – 8749 человек (22,3%), начальное профессиональное – 7514 человек (19,1%).

Анализ   трудовых ресурсов  показал, что  большая часть населения (54 %)   занята  в сельском хозяйстве.

Уровень официальной безработицы составляет 2%, коэффициент напряженности 0,43.

Отрасли экономики

Базовыми отраслями экономики являются агропромышленный  комплекс,  промышленность,  транспорт, строительство, торговля.

Выпуск продукции, работ и услуг основными отраслями экономики

| Наименование отрасли | Удельный вес |
| --- | --- |
| Промышленность | 40,7% |
| Сельское хозяйство | 38,3% |
| Торговля | 15,5% |
| Транспорт | 3,65% |
| Строительство | 1,68% |

Выпуск продукции, работ и услуг основными отраслями экономики

млн. рублей

| Наименование отрасли | Производство продукции, выполненных работ и оказанных услуг |
| --- | --- |
| сельское хозяйство | 2997,4 |
| промышленность | 789,9 |
| торговля | 659,6 |
| платные услуги | 188,4 |
| транспорт | 96,8 |
| строительство | 30,8 |
| общественное питание | 23,6 |
| Итого | 4786,5 |

Диаграмма производства продукции,

выполненных работ и оказанных услуг в разрезе отраслей экономики муниципального образования.

Для определения наиболее перспективных отраслей экономики муниципалитета был проведен анализ ведущих отраслей (см. таблицу 1).

Наиболее перспективными являются:

обрабатывающее производство: производство пищевых продуктов, производство машин и оборудования,

сельское хозяйство.

Основную долю в объеме валового продукта  занимает агропромышленный комплекс (62%),  доля промышленного  производства составляет  17%.

Промышленное производство представлено в основном производством пищевых продуктов (95%)  и производством машин и оборудования (8%).

Динамика последних лет показывает  стабильный рост промышленного производства.  Основным фактором перспективного развития предприятий района явилась смена собственника  и вложение инвестиций в развитие предприятий.

Крупные предприятия (сахарный завод ОАО «Викор», ОАО «Новопокровскферммаш»)  района  из убыточных предприятий перешли в категорию прибыльных  бюджетообразующих предприятий, осуществляющих вложение средств в свое производство.  По итогам 2006 года  ОАО «Викор»  инвестировал 24 млн. рублей (111% к 2005 году) в основной капитал.   ОАО «Новопокровскферммаш» - предприятие по производству машин и оборудование, освоено инвестиций за 2006 год в сумме 4,86 млн. рублей (224% к 2005 году).

Перспективно развиваются малые предприятия района (ЗАО «Новопокровский маслосырзавод», ООО «Агропромбизнес», ООО «Кубаньсельмаш»).

Агропромышленный комплекс  муниципального образования  является базовой отраслью экономики района.

Вкладывая собственные средства в развитие,  сельхозпредприятия осуществляют  реализацию крупных проектов. Приобретение новой техники;  племенного молодняка сельскохозяйственных животных;  строительство, реконструкция и модернизация животноводческих ферм  осуществляется в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК».

На сегодняшний день  животноводство - перспективно развивающаяся отрасль в районе. Вложение инвестиций  осуществляется многими коллективными хозяйствами района.  В 2006 году было освоено инвестиций в основной капитал в сумме 164,3 млн. рублей (146 % к 2005 году).

Муниципальное образование Новопокровский район заинтересовано   в привлечении прямых инвестиций,  которые ориентированы на развитие   предприятий  промышленности, расположенных на территории  МО, создание кластеров и технологических цепочек.

Мониторинг экономического развития муниципального образования показал, что   наиболее подготовленными для получения прямых инвестиций являются:

Пищевая промышленность – мукомольная, масложировая.

Кластер, основывающийся на производстве пива,  безалкогольных напитков и соков.

Кластер, основывающийся на  производстве плодоовощной продукции.

Кластер по производству,   упаковке и заморозке мясных  полуфабрикатов.

Наличие   достаточного количества  сырьевой базы,  природных ресурсов   является огромным потенциалом для расширения существующего сельхозпроизводства и развития перерабатывающей отрасли.

1.3. Программа социально-экономического развития

– Программа социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район на 2013-2017 годы, утвержденная решением Совета муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края (пятый созыв) от 25.07. 2013 года № 262.

1.4. Термины и определения

Основные термины и определения, используемые в настоящих местных нормативах, приведены в приложении 1 к настоящим местным нормативам.

1.5.  Нормативные ссылки

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Новопокровский район, используемых при разработке местных нормативов, приведен в приложении 2 к настоящим местным нормативам.

Глава 2. Выводы по обоснованию расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования

2.1 Общая организация и территориальное зонирование поселения

Положения об общей организации и территориальном зонировании муниципального образования Новопокровский район установлены в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также с учетом СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

2.2 Жилые зоны

2.2.1. Состав и положения о жилых зонах установлены в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также с учетом СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

2.2.2. Норматив обеспеченности общей площадью жилищного фонда рассчитывается на основании достигнутого уровня средней жилищной обеспеченности и прогнозах развития жилищного строительства в поселении. Устанавливается органом местного самоуправления при разработке генерального плана. Расчетная средняя жилищная обеспеченность на 2030 г. составит 25 м2 общей площади квартиры на 1 чел., на 2020 г. – 20 м2 общей площади квартиры на 1 чел.

2.2.3. Укрупненный показатель для предварительного определения общих размеров жилых зон принимается в соответствии с п. 5.3 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). На территории сельского населенного пункта допускается принимать укрупненный показатель 40 га на 1000 чел. населения. При расчете исключаются непригодные для застройки территории: овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения.

2.2.4. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства принимаются в соответствии с регламентами правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Новопокровский район (см. таблицу 2.2.1).

Таблица 2.2.1 – Предельные размеры земельных участков

| Цель предоставления | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимальные | максимальные |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| для индивидуального жилищного строительства | 0,06* | 0,25 |  |
| для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта | 0,06 | 0,25 |  |
| для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенного пункта | 0,2 | 3 |  |

Примечание: * – в исключительных случаях могут предоставляться земельные участки площадью менее 0,6 га, если это не противоречит действующим санитарным и техническим нормам.

2.3 Общественно – деловые зоны. Обеспечение в сфере общественного обслуживания

2.3.1.	Состав и типы общественно – деловой зоны определены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Нормативные параметры к структуре и застройке общественно – деловой зоны определены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

2.3.2.	Доступность учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях определяется в соответствии с п. 10.3 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня следует предусматривать на группу сельских поселений.

Объекты здравоохранения

2.3.3.	Минимальный уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения устанавливается в соответствии с Социальными нормами и нормативами, одобренными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. № 1063-р. Доступность принимается в соответствии с п. 10.4, таблица 5, СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Размеры земельных участков принимаются в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

2.3.4.	Минимальный уровень обеспеченности населения больничными учреждениями принимается в 13,47 коек на 1000 жителей, амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 18,15 посещений в смену на 1000 жителей, аптеками – 1 объект на 6,2 тыс. жителей.

Радиус доступности учреждений здравоохранения на территории населенных пунктов составляет 800 м.

Площадь земельных участков учреждений здравоохранения принимается по таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Площадь земельных участков для размещения объектов здравоохранения

|  | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  | Площадь земельного участка, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Больничные учреждения - при вместимости: |  |  |  | 150 м2 на 1 койку |  |  |  |
|  |  |  | до 50 коек |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 50 до 100 коек |  | 150-100 м2 на 1 койку |  |  |  |
|  |  |  | свыше 100 до 200 коек |  | 100-80 м2 на 1 койку |  |  |  |
|  |  |  | свыше 200 до 400 коек |  | 80-75 м2 на 1 койку |  |  |  |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не |  |  |  |
|  |  |  |  |  | менее 0,2 га |  |  |  |
|  | Аптеки |  |  |  | 0,2 га или встроенные |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  | не менее 0,2 га |  |  |  |

2.3.5. Размеры земельных участков больничного и амбулаторно-поликлинического учреждений, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются.

2.3.6. Аптеки возможно размещать при амбулаторно-поликлиническом учреждении и фельдшерско-акушерском пункте.

2.3.7. Доступность амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

Дошкольные образовательные учреждения

2.3.8. Минимальный уровень обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных учреждениях и размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с приложением Ж, доступность – в соответствии с п. 10.4, таблица 5 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

2.3.9. Расчётные показатели обеспечения объектами дошкольного образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения детскими учреждениями в пределах 85% численности детей возрастной группы 1,5-6,5 лет. Согласно прогнозу, численность возрастной группы на расчетный срок генерального плана составит до 0,5 тыс. чел. Обеспечить детскими учреждениями (85% численности данной возрастной группы) необходимо 0,42 тыс. детей. При расчетном населении муниципального образования Новопокровский район на перспективу до 2030 г. 7,0 тыс. чел. потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях составит 60 мест на 1000 жителей.

Размер земельного участка принимается по таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 – Размер земельного участка для размещения детских дошкольных учреждений

| Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| На одно место при вместимости дошкольного образова- | Площадь групповой площадки |
| тельного учреждения (далее – ДОУ): | для детей ясельного возраста |
| до 100 – 40 м2; | следует принимать не менее 7,5 |
| более 100 – 35 м2. | м2 на 1 место |

Примечание:

- Вместимость ДОУ для сельских населенных пунктов рекомендуется не более 140 мест.

- Этажность зданий ДОУ не должна превышать 2 этажей.

- Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка ДОУ общего типа.

- В условиях реконструкции размер земельного участка может быть уменьшен на 25%.

2.3.10. Радиус обслуживания дошкольными образовательными учреждениями на территории сельских поселений – 500 м. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные учреждения. Для детей, проживающих за пределами нормативной доступности (в т. ч. в близлежащих мелких населенных пунктах), необходимо предусматривать организацию подвоза.

Общеобразовательные школы

2.3.11. Минимальный уровень обеспеченности населения местами в общеобразовательных школах и размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с приложением Ж, доступность – в соответствии с п. 10.5 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

2.3.12. Уровень обеспеченности населения общеобразовательными школами принимается с учетом 100%–го охвата детей школьного возраста (I–XI классы). Согласно прогнозу, численность возрастной группы 7–17,5 лет на расчетный срок генерального плана составит 0,98 тыс. чел. При расчетном населении муниципального образования Новопокровский район на перспективу до 2030 г. 7,0 тыс. чел. потребность в местах в общеобразовательных школах составит 140 мест на 1000 жителей.

Размер земельного участка принимается по таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 – Размер земельного участка для размещения общеобразовательных школ

| Размер земельного участка |  |  |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  |
| На одно место при вместимости |  |  |  | На земельном участке выделяются следующие зо- |  |
| школы: |  |  |  | ны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, от- |  |
| до 400 – 50 м2; |  |  | м2; | дыха, хозяйственная. |  |
| от 400 | до 500 | – 60 |  | Спортивная зона школы может быть объединена с |  |
| от 500 | до 600 | – 50 | м2; | физкультурно-оздоровительным комплексом для |  |
| от 600 | до 800 | – 40 | м2 | населения ближайших жилых кварталов. |  |

Примечание:

- Минимальное расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков дошкольных образовательных учреждений до красной линии – не менее 10 м, до стен жилых зданий, зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений указанное расстояние принимается по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям.

- В условиях реконструкции размер земельного участка может быть уменьшен на 20%.

2.3.13. Радиус обслуживания общеобразовательными школами на территории сельских населенных пунктов – 4 км пешеходной или 30 мин. транспортной доступности, для начальных классов – 2 км пешеходной или 15 мин. транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся в средних и старших классах (II-III ступени) не должен превышать 15 км.

Для школьников, проживающих на расстоянии свыше 1 км (в т. ч. в близлежащих мелких населенных пунктах) необходимо предусматривать организацию подвоза на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.

2.3.14. Малокомплектные начальные школы рекомендуется размещать в комплексе с дошкольными образовательными учреждениями. Необходимая нормативная площадь участков образовательных учреждений при этом суммируется.

Внешкольные образовательные учреждения

2.3.15. Минимальный уровень обеспеченности населения местами во внешкольных образовательных учреждениях устанавливается в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Уровень обеспеченности внешкольными образовательными учреждениями принимается в размере 10% общего числа школьников, или 14 мест на 1000 жителей.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

2.3.16. Минимальный уровень обеспеченности населения спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями устанавливается в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  поселений»).

Минимальный уровень обеспеченности территорией физкультурно-спортивных сооружений принимается 0,7 га на 1000 жителей, спортивными залами общего пользования – 60 м2 площади пола на 1000 жителей, плавательными бассейнами общего пользования – 20 м2 зеркала воды на 1000 жителей.

Учреждения культуры

2.3.17. Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями культуры устанавливается в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями культуры принимается по таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 – Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями культуры

| Численность населения сельских населенных пунктов или их групп | Вместимость клубов, | Сельские массовые библиотеки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мест на 1000 жителей |  |  |  |
|  |  | тыс. единиц хранения | читательских мест |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| свыше 0,2 до 1 | 500-300 |  |  |  |
| свыше 1 до 2 | 300-230 | 6-7,5 | 5-6 |  |
| свыше 2 до 5 | 230-190 | 5-6 | 4-5 |  |
| свыше 5 до 10 | 190-140 | 4,5-5 | 3-4 |  |

Примечание:

- Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов.

- Вместимость сельских библиотек принимается в расчете на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при 30-минутной доступности.

- Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (муниципальный район) предусматривается 4-4,5 тыс. единиц хранения и 3-4 читательских места на 1000 жителей системы расселения (района).

Предприятия торговли и общественного питания

2.3.18. Рекомендуемый уровень обеспеченности населения предприятиями торговли и общественного питания и нормативный размер земельных участков устанавливается в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 и приводится в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5 – Рекомендуемый уровень обеспеченности населения предприятиями торговли и общественного питания

| Объекты | Уровень обес- | Площадь земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | печенности |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Магазины, м2 торговой пло- | 300 | Торговые центры муниципального района с |  |
| щади на 1000 жителей |  | числом жителей, тыс. чел.: |  |
|  |  | до 1 тыс. чел. – 0,1 - 0,2 га на объект; |  |
| в т. ч. продовольственные | 100 |  |  |
|  |  | св. 1 до 3 тыс. чел. – 0,2-0,4 га. |  |
| непродовольственные | 200 |  |  |
|  |  | Предприятия торговли, при вместимо- |  |
|  |  | сти (м2 торговой площади) на 100 м2 |  |
|  |  | торговой площади: |  |
|  |  | до 250 – 0,08 га |  |
|  |  | свыше 250 до 650 – 0,08 - 0,06 га |  |
|  |  | свыше 650 до 1500 – 0,06 - 0,04 га |  |
| Рыночные комплексы, м2 тор- | 24 | от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади, |  |
| говой площади на 1000 жите- |  | при вместимости комплекса: |  |
| лей |  | до 600 м2 – 14 м2; свыше 3000 м2 – 7 м2 |  |
| Предприятия общественного | 40 | га на 100 мест, при числе мест: |  |
| питания, место на 1000 жите- |  | до 50 – 0,2 - 0,25 |  |
| лей |  | свыше 50 до 150 – 0,2- 0,15 |  |
|  |  | свыше 150 – 0,1 |  |
| Примечание: |  |  |  |

- В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.

- Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

2.3.19. Рекомендуемый уровень обеспеченности населения предприятиями коммунально-бытового обслуживания и нормативный размер земельных участков устанавливается в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 и приводится в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6 – Рекомендуемый уровень обеспеченности населения предприятиями комунально-бытового обслуживания

|  |  | Объекты |  |  |  |  |  | Уровень обес- | Площадь земельного участка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | печенности |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | Предприятия непосредственного |  |  |  |  |  | 4 | при вместимости (рабочих мест): |  |  |  |
|  |  | бытового обслуживания, рабо- |  |  |  |  |  |  | 10 - 50 – 0,1 - 0,2 га |  |  |  |
|  |  | чее место на 1000 жителей |  |  |  |  |  |  | 50 - 150 – 0,05 - 0,08 га |  |  |  |
|  |  | Прачечные самообслуживания, |  |  |  |  |  | 20 | 0,1 - 0,2 га на объект |  |  |  |
|  |  | кг белья в смену на 1000 жите- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Химчистки самообслуживания, |  |  |  |  |  | 1,2 | 0,1 - 0,2 га на объект |  |  |  |
|  |  | кг вещей в смену на 1000 жите- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бани, место на 1000 жителей |  |  |  |  |  | 7 | 0,2 - 0,4 га на объект |  |  |  |

2.4 Производственные зоны

2.4.1. Предприятия надлежит размещать на территории, предусмотренной схемой территориального планирования муниципального образования Новопокровский район. Размещение промышленных предприятий, содержащих опасные производственные объекты в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, должно осуществляться с учетом потенциальной возможности аварий, а также с учетом локализации и ликвидации их последствий.

2.4.2. В границах населенных пунктов допускается размещать производственные предприятия и объекты III, IV, V классов с установлением соответствующих санитарно-защитных зон. В пределах селитебной территории допускается размещать промышленные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства автомобильных подъездных путей. При этом расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

2.4.3. В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ).

2.4.4.Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 предельно допустимой концентрации (ПДК) и (или) предельно допустимого уровня (ПДУ).

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями).

2.4.5. Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов и возможность строительства в них определяются специальными нормативными документами, утвержденными в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, в ведении которых находятся указанные объекты.

Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается.

2.4.6.  В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды.

2.4.7. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать зависимости от ширины зоны, %:

–  до 300 м – 60;

–  св. 300 до 1000 м – 50;

–  св. 1000 до 3000 м – 40.

2.4.8. Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

2.4.9. Устройство отвалов, шламонакопителей, отходов и отбросов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации.

Предприятия, промышленные узлы и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

2.4.10. Размещение предприятий и промышленных узлов на землях государственного лесного фонда должно производиться преимущественно на участках, не покрытых лесом или занятых кустарниками и малоценными насаждениями.

2.4.11. Размещение предприятий и промышленных узлов на площадях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4.12. Размещение предприятий и промышленных узлов не допускается:

–  в составе рекреационных зон;

–  в первом поясе санитарной охраны источников водоснабжения;

–  в водоохранных и прибрежных зонах рек;

–  на землях особо охраняемых природных территорий и их охранных зон;

– в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствующих органов охраны памятников;

– на участках, загрязненных органическими отбросами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора.

2.4.12. Предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха надлежит размещать по отношению к жилой застройке с учетом ветров преобладающего направления.

2.4.13. Производства с источниками внешнего шума с уровнями звука 50 дБА и более следует размещать по отношению к жилым и общественным зданиям в соответствии с нормами по защите от шума.

Коммунально-складские зоны

2.4.14. Территории коммунальных зон предназначены для размещения общетоварных специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

2.4.15. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к производственным зонам.

2.4.16. Размер санитарно-защитной зоны для картофеле-, овоще - и фруктохранилищ должен быть 50 м.

2.4.17. При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории следует принимать в соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.

2.5 Зоны специального назначения

2.5.1. В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

2.5.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками.

Зоны размещения кладбищ

2.5.3. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами и настоящими Нормативами.

2.5.4. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

– первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

– с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

– со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, заболоченных участках;

– по берегам озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

2.5.5. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

1) санитарно-эпидемиологической обстановки;

2) градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

3) геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 4) почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению; 5) эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 6) транспортной доступности.

2.5.6. Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

– иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытым водоемам, не затопляться при паводках;

– иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

–  располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

2.5.7. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматриваются:

– обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

– организация и благоустройство санитарно-защитной зоны; характер и площадь зеленых насаждений; организация подъездных путей и автостоянок;

– планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70 % общей площади кладбища;

– разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

–  электроснабжение, благоустройство территории.

2.5.8. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедание, нормы земельного участка на одно захоронение.

2.5.9. Размер участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.

2.5.10. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

2.5.11. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

– от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

– 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);

–  300 м – при площади кладбища до 20 га;

–  50 м – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов;

– от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

–  в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники

другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Примечания:

1. После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м.

2. В сельских поселениях подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но не менее чем до 100 м.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На кладбищах и других зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения предусматриваются зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений остается неизменной.

Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых этажах организаций коммунально-бытового назначения в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и организаций социального обеспечения населения.

Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в границах жилой застройки и на территории пригородных зон.

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и организаций социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м.

Зоны размещения скотомогильников

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии предполагаемого использования земельного участка санитарным правилам.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Ширина санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

–  жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

–  скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

–  автомобильных дорог в зависимости от их категории – 60 - 300 м.

Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8 – 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею.

Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

В исключительных случаях с разрешения главного государственного ветеринарного инспектора муниципального образования Новопокровский район допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

–  в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

–  в земляную яму – не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов

Полигоны твердых бытовых отходов (далее ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп  населенных пунктов.

Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона составляет 500 м. Размер санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

Не допускается размещение полигонов:

–  на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

–  в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

–  в местах выклинивания водоносных горизонтов;

–  в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, грунтовые воды находятся на глубине более 2 м.

Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы, после сооружений биологической очистки (ПБО).

Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО.

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:

–  в период температур выше 0°С – в течение 1 - 2 месяцев;

–  в период температур ниже 0°С – на весь период промерзания грунтов.

Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов. Для персонала предусматриваются обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом количестве, помещений для приема пищи, туалет.

Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет легкое ограждение.

По периметру всей территории полигона ТБО проектируются легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.

На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.

В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе: одна контрольная скважина – выше полигона по потоку грунтовых вод, одна/две скважины – ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды для автотранспорта.

2.6 Зоны транспортной инфраструктуры

При проектировании следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Положения о размещении объектов транспортной инфраструктуры установлены соответствии с:

- СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- СП 34.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»);

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Расчетные параметры и категории улиц, дорог сельских поселений определяются по таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1 – Основные параметры и категории улиц

|  |  | Расчетная | Ширина | Число |  | Ширина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория сель- |  | скорость | полосы |  |  | пешеходной |  |
|  | Основное назначение |  |  | полос |  |  |  |
| ских улиц и дорог |  | движения, | движения, |  |  | части тро- |  |
|  |  | км/ч | м | движения |  | туара, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
|  | Связь сельского посе- |  |  |  |  |  |  |
| Поселковая дорога | ления с внешними до- | 60 | 3 | 2 |  | - |  |
|  | рогами общей сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь жилых террито- |  |  |  |  |  |  |
| Главная улица | рий с общественным | 40 | 3 | 2 |  | 1,5-2,25 |  |
|  | центром |  |  |  |  |  |  |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь внутри жилых |  |  |  |  |  |  |
| Улица в жилой | территорий и с главной |  |  |  |  |  |  |
| застройке: | улицей по направлени- |  |  |  |  |  |  |
| основная | ям с интенсивным | 40 | 2-3 | 1-2 |  | 1,0-1,5 |  |
| второстепенная (пе- | движением. Связь |  |  |  |  |  |  |
| реулок) | между основными жи- |  |  |  |  |  |  |
|  | лыми улицами |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь жилых домов, |  |  |  |  |  |  |
| Проезд | расположенных в глу- | 20 | 2,75-3,0 | 1 |  | 0-1,0 |  |
|  | бине квартала, с ули- |  |  |  |  |  |  |
|  | цей |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогон личного скота |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственный про- | и проезд грузового | 30 | 4,5 | 1 |  |  |  |
| езд, скотопрогон | транспорта к приуса- |  |  |  |  |  |  |
|  | дебным участкам |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.

Протяженность тупиковых проездов (не более) – 150 м.

Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, с учетом обеспечения радиуса разворота (не менее):

- для разворота легковых автомобилей – 12 м.;

- для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м.

2.6.2. Ширина одной полосы движения пешеходов принимается 0,75 – 1,0 м. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

2.6.3. Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях (в пределах) должно составлять 1,5 – 2,5 км/км2.

2.6.4. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения принимаются не более указанных в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2 – Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта

| Расстояние до ближайшей оста- |  |  |
| --- | --- | --- |
| новки общественного пассажир- | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| ского транспорта от: |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилых домов | м | 200 |
| Объектов массового посещения | м | 50 |
| Зон массового отдыха населения | м | 800 |

2.6.5. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600 м. Расстояние между пешеходными переходами должно составлять 200 – 300 м.

2.6.6. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до остановки общественного транспорта должно составлять не менее 20 м.

Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки принимается не более 20 м.

2.6.7. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров разделительных полос принимать (не менее):

- местного значения – 5м.;

- на транспортных площадях – 12 м.

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

2.6.8. Размеры прямоугольного треугольника видимости принимаются не менее указанных в таблице 2.6.3.

Таблица 2.6.3 – Размеры треугольника видимости

| Условия | Скорость движения | Единица изм. Размеры сторон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| «Транспорт-транспорт» | 40 км/ч | м | 25 |  |
|  | 60 км/ч |  | 40 |  |
| «Пешеход-транспорт» | 25 км/ч | м | 8х40 |  |
|  | 40 км/ч |  | 10х50 |  |

Примечание:

В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки (не менее)

- от автомобильных дорог I, II, III категорий –100 м;

- от автомобильных дорог IV категорий – 50 м.

2.6.9. Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих насаждений с каждой стороны дороги принимается в соответствии с таблицей 2.6.4.

Таблица 2.6.4 – Ширина снегозащитных лесонасаждений

|  |  | Расчетный годовой снего- | Ширина снегозащитных | Расстояние от бровки зем- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | принос, | лесонасаждений, м | ляного полотна до лесона- |  |  |  |  |
|  |  | м3/м |  | саждений, м |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | от 10 до 25 | 4 | 15-25 |  |  |  |  |
|  |  | св. 25 до 50 | 9 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | св.50 до 75 | 12 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | св.75 до 100 | 14 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | св. 100 до 125 | 17 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | св. 125 до 150 | 19 | 65 |  |  |  |  |
|  |  | св. 150 до 200 | 22 | 70 |  |  |  |  |
|  |  | св. 200 до 250 | 28 | 50 |  |  |  |  |

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

2.6.10. Уровень обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта должен составлять 90%.

2.6.11. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки принимается не более 800 м, на территориях коттеджной застройки – не более 200 м.

2.6.12. Уровень обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания принимается по таблице 2.6.5.

Таблица 2.6.5 – Количество парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания

|  |  | Учреждений и предприятий обслужи- |  |  |  |  |  | Единица измерения | Норма обеспеченно- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вания |  |  |  |  |  |  | сти |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Административно-общественные учре- |  |  |  |  |  | 100 работающих | 20 |  |  |  |  |
|  |  | ждения, кредитно-финансовые и юри- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дические учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промышленные предприятия |  |  |  |  |  | 100 работающих в двух | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | смежных сменах |  |  |  |  |  |
|  |  | Дошкольные образовательные учре- |  |  |  |  |  | 1 объект | По заданию на проек- |  |  |  |  |
|  |  | ждения |  |  |  |  |  |  | тирование, но не ме- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нее 2 |  |  |  |  |
|  |  | Школы |  |  |  |  |  | 1 объект | По заданию на проек- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тирование, но не ме- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нее 2 |  |  |  |  |
|  |  | Больницы |  |  |  |  |  | 100 коек | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Поликлиники |  |  |  |  |  | на 100 посещений | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  | 30 кв. м общей площади | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Спортивные объекты |  |  |  |  |  | 100 мест | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Магазины с площадью торговых залов |  |  |  |  |  | 100 кв. м торговой | 7 |  |  |  |  |
|  |  | более 200 кв. м |  |  |  |  |  | площади |  |  |  |  |  |
|  |  | Рынки |  |  |  |  |  | на 50 торговых мест | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия общественного питания, |  |  |  |  |  | на 100 мест | 15 |  |  |  |  |
|  |  | клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гостиницы |  |  |  |  |  | на 100 мест | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Парки |  |  |  |  |  | на 100 единовременных | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | посетителей |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных | 30 |
| --- | --- | --- |
|  | посетителей |  |
| Лесопарки и заповедники | - " - | 20 |
| Базы кратковременного отдыха | - " - | 30 |
| Предприятия общественного питания, | 100 мест в залах или | 10 |
| торговли и коммунально-бытового об- | единовременных посе- |  |
| служивания в зонах отдыха | тителей и персонала |  |

2.5.13. Расстояния от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует принимать не менее приведенных в таблице 2.6.6.

Таблица 2.6.6 – Расстояние от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

|  | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, до которых исчисляется | Автостоянки (открытые площадки, паркин- |  |  |  |  |
|  | ги) и наземные гаражи-стоянки вместимо- |  |  |  |  |
| расстояние |  |  |  |  |  |
|  | стью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 |  |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 |  |
| Школы, детские учреждения, ПТУ, тех- | 25 | 50 | 50 | 50 |  |
| никумы, площадки отдыха, игр и спорта |  |  |  |  |  |
| Лечебные учреждения стационарного |  |  |  |  |  |
| типа, открытые спортивные сооружения | 25 | 50 | 50 | 50 |  |
| общего пользования, места отдыха насе- |  |  |  |  |  |
| ления (сады, скверы, парки) |  |  |  |  |  |

2.6.14. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей определяется 30 м2 на одно машино-место. Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей должен составлять 25 м2 на одно машино-место.

Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами территории парков, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

- для легковых автомобилей – 25 м2;

- автобусов – 40 м2;

- для велосипедов – 0,9 м2.

2.6.15. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений принимается не менее 15 м.

2.6.16. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств определяется в соответствии с таблицей 2.6.7.

Таблица 2.6.7 – Размер земельных участков гаражей и парков транспортных средств

|  | Объект |  | Расчетная единица |  |  | Вместимость объ- | Площадь участка, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | екта | га |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
|  | Гаражи грузовых автомобилей |  | автомобиль |  |  | 100 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 3,5 |  |  |  |
|  | Автобусные парки |  | автомобиль |  |  | 100 | 2,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 3,5 |  |  |  |

Примечание:

При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2.6.17. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей) определяется по таблице 2.6.8.

Таблица 2.6.8 – Размер земельных участков для строительства автозаправочных станций

| АЗС при количестве топливораздаточных колонок | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,1 |
| 5 | 0,2 |

2.6.18. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий принимается не менее 50 м.

2.6.19. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними, вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения определяется по таблице 2.6.9.

Таблица 2.6.9 – Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Мощность АЗС, за- правок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30 - 40 | Одностороннее |  |
| Свыше 2000 до 3000 | 500 | 40 - 50 | Одностороннее |  |
| Свыше 3000 до 5000 | 750 | 40 - 50 | Одностороннее |  |

Примечание:

АЗС следует размещать:

- в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40%, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м;

- не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.

2.6.20. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (из расчёта один пост на 200 автомобилей) определяется по таблице 2.6.10.

Таблица 2.6.10 – Размер земельного участка для станции технического обслуживания

| СТО при количестве постов | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 10 | 1,0 |
| 15 | 1,5 |

2.6.21. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними, вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 2.6.11.

Таблица 2.6.11 – Мощность станций технического обслуживания

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |
| 4000 | 3 | 3 | – | – | – |  |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |

2.6.22. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений определяется по таблице 2.6.12.

Таблица 2.6.12 – Расстояние от станций технического обслуживания до жилых и общественных объектов

| Здания, участки | Расстояние от станций технического обслуживания при числе постов, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11 – 30 |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилые дома | 15 | 25 |
| Торцы жилых домов без окон | 15 | 25 |
| Общественные здания | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | * |

Примечание: * – определяется по согласованию с Роспотребнадзором.

2.6.23. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий определяется по таблице 2.6.13.

Таблица 2.6.13 – Расстояние площадками отдыха вне пределов населенных пунктов

| Категория дорог | Расстояние между площадками отдыха, км | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| III категория | 25-35 | На территории площадок отдыха могут быть преду- смотрены сооружения для технического осмотра авто- мобилей и пункты торговли. |
| IV категория | 45-55 |  |

2.6.24. Вместимость площадок отдыха определяется по таблице 2.6.14.

Таблица 2.6.14 – Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку

|  |  | Категория дорог | Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее) | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | II и III категории | 10-15 | При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое. |  |  |  |
|  |  | IV категория | 10 |  |  |  |  |

2.6.23. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее) принимается по таблице 2.6.15.

Таблица 2.6.15 – Количество мест парковок для индивидуального транспорта инвалидам

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания, при жилых зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест | Но не менее одного места |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |  |

2.6.24. Расстояние от объектов социальной инфраструктуры до стоянки кратковременного хранения индивидуального автотранспорта инвалида принимается не более 50 м. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида принимается не более 100 м.

2.6.25. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов принимается не более 100 м.

2.6.26. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов принимается не более 300 м.

2.6.27. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов устанавливается в размере 17,5 м2.

2.6.28. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида устанавливается в размере 21 м2.

2.6.29. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна составлять не менее – 3,5 м.

2.7 Зоны инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

- Проектирование и расчет систем водоснабжения, выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных и других сооружений, следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП8.13130.2009, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1175-02.

Расчетное среднесуточное водопотребление определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку, в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается по таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 – Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жи- | Удельное хозяйственно-питьевое водопотреб- |  |
| --- | --- | --- |
|  | ление в населенных пунктах на одного жите- |  |
| лой застройки | ля среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| 1 | 2 |  |
| Застройка зданиями, оборудованными |  |  |
| внутренним водопроводом и канализаци- | 150 |  |
| ей, без ванн |  |  |
| То же, с ванными и местными водонагре- | 180 |  |
| вателями |  |  |
| То же, с централизованным горячим водо- | 250 |  |
| снабжением |  |  |

Примечания:

- Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 50 л/сут.

- Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

- Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 – 20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:

- Kсут.max = 1,3;

- Kсут.min = 0,9.

Удельное, среднесуточное за поливочный сезон, потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 – 90 л/сут. в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов других местных условий.

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009. Для застройки зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости, для числа жителей в поселении более 5, но не более 10 тыс. чел, расход воды на наружное пожаротушение принимается – 10 л/сут. на один пожар, расчетное количество одновременных пожаров – 1.

В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие воды).

Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04.

Выбор источника производственного водоснабжения следует производить с учетом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, не допускается.

Принятые к использованию источники водоснабжения подлежат согласованию в соответствии с действующим законодательством.

При проектировании новых и расширении существующих водозаборов, выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, раздел 8. Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития водопотребления.

При использовании вод для хозяйственно-бытовых нужд должны проводиться мероприятия по водоподготовке, методы обработки воды и расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, раздел 9.

Системы водоснабжения следует проектировать в соответствии с СП 31.13330.2012. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

– для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

– для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не свыше 100 мм;

– для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не свыше 200 м. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

При ширине проездов более 20 м допускается прокладка дублирующих линий, исключающих пересечение проездов вводами.

В этих случаях установка пожарных гидрантов следует вести согласно пунктам СП 8.13130.2009.

При ширине улиц в пределах красных линий 60 м и более следует рассматривать также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не допускается.

Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску.

Водопроводные линии, как правило, следует принимать подземной прокладки. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускается наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы.

При совместной прокладке в проходном канале, хозяйственно-питьевой водопровод следует прокладывать выше канализационных трубопроводов.

Проектирование систем водоснабжения в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов следует выполнять в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.

Для систем водоснабжения III категории и, при обосновании, для II категории, а также для систем водоснабжения всех категорий в районах с сейсмичностью 7 баллов допускается использование одного источника водоснабжения.

В районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов при использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод из трещиноватых и карстовых пород для систем водоснабжения всех категорий следует принимать второй источник – поверхностные или подземные воды из песчаных и гравелистых пород.

В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях следует предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов и не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов.

В системах водоснабжения III категории и, при обосновании, II категории допускается прокладка водоводов в одну линию, при этом объем емкостей следует принимать из расчета 10-минутной производительности насоса большей производительности, или в соответствии с предыдущим абзацем.

Виды водозаборных устройств и места их размещения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зона санитарной охраны (далее ЗСО) водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- – от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- –  от водонапорных башен – не менее 10 м;

- – от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

– при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

–  при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В санитарно-защитных зонах не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с технологическими требованиями, указаниями СП 18.13330 и соблюдения зон.

Выбор отвода земель для магистральных водоводов должен производиться в соответствии с требованиями СН 456-73.

Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительности (единица измерения - тыс. куб. м/сут.) следует принимать по проекту, но не более:

- –  до 0,8 – 1 га;

- –  свыше 0,8 до 12 – 2 га;

- –  свыше 12 до 32 – 3 га;

- –  свыше 32 до 80 – 4 га;

- –  свыше 80 до 125 – 6 га;

- –  свыше 125 до 250 – 12 га;

- –  свыше 250 до 400 – 18 га;

- –  свыше 400 до 800 – 24 га.

Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке водопроводных сооружений следует размещать:

– от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием людей и от водоемов и водотоков – на расстоянии не менее 30 м;

–  от зданий без постоянного пребывания людей – согласно СНиП II-89-80*;

– от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении сильнодействующих ядовитых веществ:

–  в стационарных емкостях (цистернах, танках) – не менее 300 м;

–  в контейнерах или баллонах – не менее 100 м.

При проектировании водопроводов следует применять высокотехнологичные материалы, трубы с высокой степенью защиты и высокой устойчивостью к коррозии от агрессивных сред и других биологических влияний, высокой пластичностью (угол загиба не ниже 40 градусов), прочностью не ниже 400 МПа и высокими гидравлическими характеристиками (коэффициент шероховатости не выше 0,01 мм). Коэффициент запаса прочности по давлению должен быть не менее 1,8 мм после 50 лет эксплуатации.

Водоотведение

Проектирование и расчет систем канализации населенных пунктов, их резервных территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии с СП 30.13330.2012 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно СП 30.13330.

Количество сточных вод промышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует определять по технологическим данным с анализом водохозяйственного баланса в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных – по укрупненным нормам расхода воды на единицу продукции или сырья, либо по данным аналогичных предприятий.

Удельное водоотведение в не канализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

Сооружения канализации должны быть рассчитаны на пропуск суммарного расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, не организованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.

Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для жилых и производственных зон, при этом объединение производственных сточных вод с бытовыми должно производиться с учетом действующих норм.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:

– при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

– при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов, промышленных предприятий и т. п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

–  при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

2.7.29.	При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции.

Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20 процентов общего расчетного расхода по коллектору.

Для сливных станций, площадь земельных участков составляет на 1000 т бытовых отходов – 0,02 га, размер санитарно-защитной зоны – 300 м.

2.7.30.	Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать, для уличной сети – 200 мм, внутриквартальной сети, сети бытовой и производственной канализации – 150 мм.

Наименьший диаметр напорных илопроводов – 150 мм.

2.7.31.	Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.

Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами:

- 150 мм – 0,008;

- 200 мм – 0,007.

В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами:

- 200 мм – 0,005;

- 150 мм – 0,007.

2.7.32.	Самотечные (безнапорные) сети канализации проектируются, как правило, в одну линию.

2.7.33.	Напорные трубопроводы следует проектировать согласно СП 31.13330. Напорные трубопроводы канализации следует проектировать с учетом характеристик транспортируемой сточной жидкости (агрессивность, повышенное содержание взвешенных частиц и т.п.).

2.7.34.	Наземная и надземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов не допускается.

При укладке канализационных трубопроводов за пределами населенных пунктов и на площадках промпредприятий допускается наземная или надземная прокладка трубопроводов с	обеспечением необходимых требований надежности эксплуатации и техники безопасности, с	учетом прочностных характеристик трубы при воздействии на ее опоры ветровых нагрузок и пр.

2.7.35.	Материал труб и каналов, применяемых в системах канализации, должен быть стойким к влиянию, как транспортируемой сточной жидкости, так и к газовой коррозии в верхней части коллекторов.

2.7.36.	Места расположения объектов канализации и прохода коммуникаций, а также условия и места выпуска очищенных сточных вод и поверхностного стока в водные объекты необходимо согласовывать с органами местного управления, организациями, осуществляющими государственный санитарный надзор и охрану рыбных запасов, а также с другими органами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектирование очистных сооружений необходимо выполнять в соответствии с требованиями СП 32.13330.

2.7.37.	В сейсмических районах при выборе схем канализации следует предусматривать децентрализованное размещение канализационных сооружений, если это не вызовет значительного усложнения и удорожания работ, а также следует принимать разделение технологических элементов очистных сооружений на отдельные секции.

2.7.38.	Для предохранения территории канализуемого объекта от затопления сточными водами, а также загрязнения подземных вод и открытых водоемов (водотоков) при аварии необходимо от сети устраивать перепуски (под напором) в другие сети или аварийные резерсброса в водные объекты.

Не рекомендуется прокладывать коллекторы в насыщенных водой грунтах (кроме скальных, полускальных и крупнообломочных), в насыпных грунтах независимо от их влажности, а также на участках со следами тектонических нарушений.

- Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территории выполнять в соответствии с технологическими требованиями, указаниями СП 42.13330 и общими требованиями СП 31.13330.

Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73.

- Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.2 – Размеры земельных участков для очистных сооружений

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут | Размеры земельных участков, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений |  |  |  |
|  |  | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |  |
| Св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |  |
| Св. 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |  |
| Св. 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |  |
| Св. 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |  |
| Св. 175 до 280 | 18 | 55 | - |  |

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но не более:

–  до 0,8 – 1 га;

–  св. 0,8 до 12 – 2 га;

–  св. 12 до 32 – 3 га;

–  св. 32 до 80 – 4 га;

–  св. 80 до 125 – 6 га;

–  св. 125 до 250 – 12 га;

–  св. 250 до 400 – 18 га;

–  св. 400 до 800 – 24 га.

2.7.41. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 2.7.3.

Таблица 2.7.3 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 0,2 | более 5,0 | более 50,0 |  |
|  |  |  | до 5,0 | до 50,0 | до 280 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Насосные станции и аварийно- | 15 |  | 20 | 20 | 30 |  |
| регулирующие резервуары |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения для механической и биоло- | 150 |  | 200 | 400 | 500 |  |
| гической очистки с иловыми площадка- |  |  |  |  |  |  |
| ми для сброженных осадков, а также |  |  |  |  |  |  |
| иловые площадки |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения для механической и биоло- | 100 |  | 150 |  |  |  |
| гической очистки с термомеханической |  |  |  | 300 | 400 |  |
| обработкой осадка в закрытых помеще- |  |  |  |  |  |  |
| ниях |  |  |  |  |  |  |
| Поля: | 200 150 |  |  |  |  |  |
| а) фильтрации |  |  | 300 | 500 | 1 000 |  |
| б) орошения |  |  | 200 | 400 | 1 000 |  |
| Биологические пруды | 200 |  | 200 | 300 | 300 |  |

Примечания:

- Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

- Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

- СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

- От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 2.7.3.

- СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не 100 м.

Теплоснабжение

  - Тепловые нагрузки потребителей следует определять:

- для существующего жилищно-коммунального сектора в соответствии со СНиП 41-02-2003;

- для нового строительства в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведёнными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с учетом климатической зоны по величине градусо-суток отопительного периода поселения.

  - Удельный (на 1 м2отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м3отапливаемого объёма]) расход тепловой энергии на отопление здания должен быть меньше или равен значению:

- при подключении жилых и общественных зданий к системам централизованного теплоснабжения – нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания по таблице 2.7.4 или 2.7.5;

- при устройстве в здании поквартирных и автономных (встроенных или пристроенных котельных) систем теплоснабжения или стационарного  электроотопления – нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания по таблице 2.7.4 или 2.7.5, умноженного на отношение расчетного коэффициента энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения или стационарного электроотопления к расчетному коэффициенту централизованной системы теплоснабжения (принимаемому по проектным данным за отопительный период).

Таблица 2.7.4 – Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление qhreq жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2.°С.сут)

| Отапливаемая площадь | Количество этажей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дома, м2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 60 и более | 140 | - | - | - |  |
| 100 | 125 | 135 | - | - |  |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |  |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |  |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |  |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |  |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |  |

Примечание:

При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции.

Таблица 2.7.5 – Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий qhreq, кДж/ (м2.°С.сут ) или [кДж/ (м3.°С.сут )]

| Типы зданий | Этажность зданий |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4,5 |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 1 | 85[31] для 4-х |
|  |  | этажных одноквар- |
|  |  | тирных и блоки- |
|  |  | рованных домов - |
|  |  | по таблице 1 |
| Общественные, кроме поликлиник, лечебных | [42]; [38]; [36] соот- | [32] |
| учреждений, домов-интернатов | ветственно нараста- |  |
|  | нию этажности |  |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома- | [34]; [33]; [32] соот- | [31] |
| интернаты | ветственно нараста- |  |
|  | нию этажности |  |
| Дошкольные учреждения | [45] | – |
| Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соот- | [20] |
|  | ветственно нараста- |  |
|  | нию этажности |  |
| Административного назначения | [36]; [34]; [33] соот- | [27] |
|  | ветственно нараста- |  |
|  | нию этажности |  |

- В соответствии СП 42 13330 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в качестве генераторов тепловой энергии в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно- и двухквартирной жилой застройки с приусадебными (при квартирными) земельными участками допускается предусматривать котельные на группу жилых и общественных зданий или индивидуальные источники тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно- гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 2.7.6.

Таблица 2.7.6 – Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/час (МВт) |  | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельные на твёрдом топливе | Котельные на газомазутном топливе |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| До 5 |  | 0,7 | 0,7 |  |
| От 5 до 10 (от 6 до 12) |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Свыше 10 до 50 (св. 12 до 58) |  | 2,0 | 1,5 |  |
| Свыше 50 до 100 (св. 58 до 116) |  | 3,0 | 2,5 |  |

Примечание:

Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно - деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СП 89.13330.2012 актуализированная редакция СНиП-II-35-76*.

- Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с требованиями СаНПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твёрдом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитное поле и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

- Вводимые в действие котельные должны иметь систему автоматического регулирования для эффективного использования энергоресурсов.

Необходимо предусматривать только закрытые системы теплоснабжения.

Для объектов, размещаемых в зонах охраняемого ландшафта, предпочтение следует отдавать электрокотельным.

- Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со СП 18.13330.2011, СНиП 41-02-2003, СП 42.13330.2011. Для прохождения теплотрасс в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

- В сейсмически опасных районах совместная прокладка тепловых сетей с газопроводами в каналах и тоннелях независимо от давления газа не допускается. Допускается проектировать совместную прокладку с газопроводами природного газа только во внутриквартальных тоннелях и общих траншеях при давлении газа не более 0,005 МПа. В районах сейсмичностью 8 и 9 баллов прокладка транзитных тепловых сетей под жилыми, общественными и производственными зданиями, а также по стенам зданий, фермам, колоннам и т.п. не допускается. В сейсмически опасных районах при надземной прокладке должны применяться эстакады или низкие отдельно стоящие опоры. Прокладка на высоких отдельно стоящих опорах и использование труб тепловых сетей для связи между опорами не допускается.

Газоснабжение

- Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию сетей газораспределения, сетей газопотребления и объектов сжиженного углеводородного газа (далее по тексту СУГ) следует осуществлять в соответствии с требованиями СП62.13330.2011.

Размещение магистральных газопроводов на территории населённых пунктов не допускается. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.

Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Внутренние диаметры газопроводов определяются расчетом из условия обеспечения всех потребителей в часы максимального потребления газа. Расходы газа потребителями следует определять в соответствии с нормами потребления газа, приведёнными в СП 42-101-2003.

- Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для учреждений здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведённым в таблице 2.7.7. Нормы расхода газа для потребителей, не перечисленных в таблице 2.7.7, следует принимать по нормам расхода газа других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переводе на газовое топливо. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома. Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Таблица 2.7.7 – Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды

|  | Потребители газа |  |  |  |  |  |  | Показатель | Нормы рас- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | потребления | хода, МДж |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | газа | (тыс. ккал) |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При наличии в квартире газовой плиты и централизованно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | го горячего водоснабжения при газоснабжении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природным газом |  |  |  |  |  |  | На 1 чел. в | 4100 | (970) |  |  |  |
|  | СУГ |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | То же | 3850 | (920) |  |  |  |
|  | При наличии в квартире газовой плиты и газового водо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нагревателя ( при отсутствии централизованного горячего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения) при газоснабжении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природным газом |  |  |  |  |  |  | То же | 10000 (2400) |  |  |  |  |
|  | СУГ |  |  |  |  |  |  | То же | 9400 | (2250) |  |  |  |
|  | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии цен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трализованного горячего водоснабжения и газового водо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нагревателя при газоснабжении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природным газом |  |  |  |  |  |  | То же | 6000 | (1430) |  |  |  |
|  | СУГ |  |  |  |  |  |  | То же | 5800 | (1380) |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фабрики - прачечные: |  |  |  |  |  |  | На 1т сухого |  |  |  |  |  |
|  | на стирку белья в механизированных прачечных |  |  |  |  |  |  | белья | 8800 | (2100) |  |  |  |
|  | на стирку белья в немеханизированных прачечных с су- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шильными шкафами |  |  |  |  |  |  | То же | 12600 (3000) |  |  |  |  |
|  | на стирку белья в механизированных прачечных, включая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сушку и глажение |  |  |  |  |  |  |  | 18800 (4500) |  |  |  |  |
|  | Дезкамеры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах |  |  |  |  |  |  | То же | 2240 | (535) |  |  |  |
|  | на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных каме- |  |  |  |  |  |  | То же | 1260 | (300) |  |  |  |
|  | рах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бани: |  |  |  |  |  |  | На 1 помыв- |  |  |  |  |  |
|  | мытье без ванн |  |  |  |  |  |  | ку | 40 (9,5) 50 (12) |  |  |  |  |
|  | мытье в ваннах |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Столовые, рестораны, кафе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На приготовление обедов (вне зависимости от пропускной |  |  |  |  |  |  | На 1 обед | 4,2 (1) |  |  |  |  |
|  | способности предприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На приготовление завтраков или ужинов |  |  |  |  |  |  | На 1 завтрак | 2,1 (05) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | или ужин |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больницы, родильные дома: |  |  |  |  |  |  | На 1 койку в |  |  |  |  |  |
|  | на приготовление пищи |  |  |  |  |  |  | год | 3200 | (760) |  |  |  |
|  | на приготовление горячей воды для хозяйственно- бытовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нужд и лечебных процедур (без стирки белья) |  |  |  |  |  |  | То же | 9200 | (2200) |  |  |  |
|  | Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлебозаводы, комбинаты, пекарни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На выпечку хлеба формового |  |  |  |  |  |  | На 1т изде- | 2500 | (600) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | лий |  |  |  |  |  |
|  | На выпечку хлеба подового, батонов, булок сдобы |  |  |  |  |  |  | То же | 5450 | (1300) |  |  |  |
|  | На выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, пе- |  |  |  |  |  |  | То же | 7750 | (1850) |  |  |  |
|  | ченья, пряников и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведённые в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях;

- при применении газа для лабораторных нужд учреждений образования норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося.

- Системы газоснабжения населённых пунктов должны рассчитываться на максимальный часовой расход газа.

При разработке документов территориального планирования допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

- При использовании одно- и многоступенчатой сети газораспределения подача газа потребителям производится по распределительным газопроводам одной или нескольких категорий давления. В городских округах и поселениях следует предусматривать сети газораспределения I-III категорий по давлению с пунктами редуцирования у потребителя. При газификации одноквартирных жилых домов следует предусматривать пункты редуцирования газа для каждого дома.

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 2.7.8.

Таблица 2.7.8 – Классификация газопроводов по рабочему давлению транспор-тируемого газа

| Классификация газопроводов по давле- |  | Вид транспортиру- | Рабочее давление в |
| --- | --- | --- | --- |
| нию, категория |  | емого газа | газопроводе МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высокое | Iа | природный | свыше 1,2 |
|  | I | природный | свыше 0,6 до 1,2 |
|  |  |  | включительно |
|  |  | СУГ | свыше 0,6 до 1,6 |
|  |  |  | включительно |
|  | II | Природный и СУГ | свыше 0,3 до 0,6 |
|  |  |  | включительно |
| Среднее | III | Природный и СУГ | свыше 0,005 до 0,3 |
|  |  |  | включительно |
| Низкое | IV | Природный и СУГ | до 0,005 включи- |
|  |  |  | тельно |

При проектировании давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, но не должно превышать значений, приведённых в таблице 2.7.9.

Таблица 2.7.9 – Предельные значения давления газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием

|  |  | Потребители газа, размещенные в зданиях |  |  |  |  |  | Давление газа | Давление газа пе- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | во внутреннем | ред газоиспользу- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | газопроводе, | ющим оборудова- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МПа | нием, МПа |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | Производственные здания, в которых величина |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
|  |  | давления газа обусловлена требованиями произ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие производства |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | Бытовые здания производственного назначения |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | отдельно стоящие, пристроенные к производ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ственным зданиям и встроенные в эти здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдельно стоящие общественные здания произ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Административные и бытовые здания, не во- |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,005 |  |  |  |
|  |  | шедшие в п. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельные отдельно стоящие |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | Котельные пристроенные, встроенные и крыш- |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | ные производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельные пристроенные, встроенные и крыш- |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,005 |  |  |  |
|  |  | ные общественных (в том числе административ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ного назначения), административных и бытовыхзданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельные пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,1 |  |  |  |
|  | Общественные (в том числе административного назначения) здания (кроме зданий, установка газоиспользующего оборудования в которых не допускается) и складские помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Жилые здания |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,003 |  |  |  |

- Наружные газопроводы следует размещать по отношению к зданиям, сооружениям и сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с приложениями Б и В СП 62.13330.2011. К подземным газопроводам приравнивают наземные газопроводы в обваловании, к надземным – наземные без обвалования.

Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие пункты редуцирования газа:

- газорегуляторные пункты (ГРП);

- газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа;

- газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ);

- газорегуляторные установки (ГРУ).

ГРП размещают отдельно стоящими, пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера, встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах), на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем.

ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.

ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий , для газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается. Допускается размещать ГРПШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой ГРПШ следует считать отдельно стоящим.

Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ГРПШ в городских округах и поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) согласно требованиям СП 62.13330.2011, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения – согласно требованиям СП 4.13130.2009.

Резервуарные установки СУГ проектируются в соответствии с требованиями раздела 8.1 СП 62. 13330.2011.

Число резервуаров в установке должно быть не менее двух. Допускается установка одного резервуара, если по условиям эксплуатации допускаются перерывы в потреблении СУГ на длительное время (не менее месяца). Общая вместимость резервуарной установки и вместимость одного резервуара принимается по таблице 6 СП 62.13330.2011.

- Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м, а между надземными резервуарами – равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 м.

Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 м 3 до зданий и сооружений различного назначения и сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать по таблице 7 СП 62.13330. 2011.

Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 м3 до зданий и сооружений различного назначения и сетей инженерно- технического обеспечения следует принимать по таблице 9 СП 62.13330.2011.

Расстояния до жилого здания, в котором размещены помещения общественного назначения, следует принимать как до жилых зданий.

Баллонные установки СУГ проектируются в соответствии с требованиями раздела 8.2 СП 62.13330.2011.

- Промежуточные склады баллонов следует размещать на территории городских округов и поселений на расстояниях от зданий и сооружений, указанных в таблице 9 СП.62.13330.2011 как для складов наполненных баллонов на ГНС, ГНП. Здания промежуточных складов баллонов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданиям производственной зоны ГНС, ГНП, в том числе к сетям инженерно- технического обеспечения.

Промежуточные склады баллонов СУГ должны проектироваться с учетом требований СП 56.13330.2011. Склады с баллонами СУГ на территории промышленных предприятий размещают в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 и СП 4.13330.2009.

- Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объектов, не относящихся к ним, определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:

- возводить объекты жилого, общественно - делового и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатирующими организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств  связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениями зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезть на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

- При проектировании подземных газопроводов в сейсмически опасных районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее 5 диаметров, в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъёмных соединений «полиэтилен- сталь», а также в пределах населённых пунктов на линейных участках через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки.

Электроснабжение

- Расход электроэнергии и потребность в мощности источников следует определять:

- для производственных и сельскохозяйственных предприятий – по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

- для жилищно-коммунального сектора – в соответствии с РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки», а также с учетом СП 31-110-2003.

Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать по таблице 2.7.10.

Таблица 2.7.10 – Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт∙ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Поселки и сельские поселения (без кон- диционеров): |  |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |  |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |  |

Примечание:

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

- Электроснабжение сельских населённых пунктов следует предусматривать от районной энергосистемы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.

Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 35кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или заменять воздушные линии кабельными.

Во всех территориальных зонах при застройке зданиями ниже 4 этажей электрические сети напряжением до 10кВ следует предусматривать воздушными.

- При проектировании схемы электроснабжения населенных пунктов необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых электроприемников. Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с СП 31-110-2003.

2.7.61. В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов  электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон устанавливаются следующие охранные зоны:

Таблица 2.7.11 – Величина охранных зон линий электропередачи

| Проектный номинальный | Расстояние, м |
| --- | --- |
| класс напряжения, кВ |  |
| 1 | 2 |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными |
|  | проводами, проложенных по стенам зданий, конструк- |
|  | циям и т.д., охранная зона определяется в соответствии |
|  | с установленными нормативными правовыми актами |
|  | минимальными допустимыми расстояниями от таких |
|  | линий) |
| 1–10 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными |
|  | проводами, размещенных в границах населенных пунк- |
|  | тов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Примечание:

- Охранные зоны приведены для воздушных линий электропередачи и устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении.

- Для кабельных линий электропередачи охранные зоны устанавливаются по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы)

  - Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети.

  - Распределительные и трансформаторные подстанции напряжением 10кВ следует предусматривать закрытого типа.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

Площади земельных участков, отводимые для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с высшим напряжением до 10 кВ, должны быть не более величин, приведенных в таблице 2.7.12.

Таблица 2.7.12 – Нормы отвода земельных участков для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов

| Трансформаторные подстанции и распредели- | Площади, отводимых земельных |
| --- | --- |
| тельные пункты | участков, м2 |
| 1 | 2 |
| Комплектные подстанции с одним трансформатором | 50 |
| мощностью до 630 кВА |  |
| Мачтовые подстанции с одним трансформатором | 50 |
| мощностью до 250 кВА |  |
| Комплектные трансформаторные подстанции с дву- | 100 |
| мя трансформаторами мощностью по 630кВА |  |
| Распределительные пункты закрытого типа | 150 |
| Подстанции закрытого типа с одним или двумя | 150 |
| трансформаторами мощностью до 630кВА |  |

2.7.64. Площади земельных участков, отводимые для подстанций с высшим напряжением 35–110кВ, должны устанавливаться в соответствии с СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 – 500 кВ».

Территория электроподстанции должна быть ограждена внешним забором.

Объекты связи

- В соответствии с СП 42.13330.2011 размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

- Расчёт перспективной потребности в телефонных номерах следует определять по укрупненным показателям, исходя из условия установки одного телефона на дом с резервом 1,5%. Количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из расчета 20% от общего количества телефонов жилищного фонда.

Количество телефонов-автоматов (таксофонов) принимается из расчёта не менее одного телефона-автомата (таксофона) на 1000 жителей.

- Для обеспечения сохранности кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи, линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации Правилами охраны линий и сооружений связи устанавливаются охранные зоны.

Охранные зоны устанавливаются в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее, чем на 2 м с каждой стороны.

При размещении автоматических телефонных станций расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 30м.

Размещать трассы для строительства линий связи следует главным образом вдоль дорог, существующих трасс и границ полей.

Требования к размещению инженерных сетей

2.7.68. Подземные инженерные сети, согласно СП 42.13330.2011, следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами . В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать кабельные сети, в том числе силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 2.7.13.

Таблица 2.7.13 – Расстояние от ближайших инженерных сетей до зданий и сооружений

|  | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бортового | наружной | фундаментов опор |  |  |  |
| Инженерные сети |  | камня, до- |  | воздушных линий |  |  |  |
|  |  |  | бровки |  |  |  |  |
|  |  | роги (кром- |  | электропередачи |  |  |  |
|  | фундаментов |  | кювета |  |  |  |  |
|  |  | ки проезжей |  | напряжением |  |  |  |
|  | зданий и со- | части, | или по- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | св. |  |
|  | оружений | укрепленной | дошвы | до 1 кВ | св. 1 |  |  |
|  |  |  | насыпи |  |  | 35кВ |  |
|  |  | полосы обо- |  | наружного | до |  |  |
|  |  |  | дороги |  |  | до |  |
|  |  | чины) |  | освещения | 35кВ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 110кВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Водопровод и напорная | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| Самотечная канализация | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| (бытовая и дождевая) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети: | 2 * |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки кана- |  | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| ла, тоннеля |  |  |  |  |  |  |  |
| от оболочки бесканальной |  |  |  |  |  |  |  |
| прокладки | 5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| Кабели силовые всех | 0,6 | 1,5 | 1 | 0,5** | 5** | 10** |  |
| напряжений и кабели свя- |  |  |  |  |  |  |  |
| зи |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

- – Расстояние от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

- – Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 2.7.14, а на вводах инженерных сетей в зданиях – не менее 0,5м.

Таблица 2.7.14 – Расстояние между соседними инженерными подземными сетями

|  |  |  |  |  |  |  | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инженерные се- |  |  |  |  |  |  |  |  | кабелей |  | тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | силовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | канализации |  | кабелей | наружная |  | оболочка |  |  |  |
|  |  | ти |  |  |  |  | водопровода |  |  |  | всех |  | стенка |  | бесканаль- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бытовой | напря- | связи | канала, |  | ной про- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жений |  | тоннеля |  | кладки |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | Водопровод |  |  |  |  | См. прим. 1 |  |  | См. прим. 2 | 0,5* | 0,5 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Канализация бы- |  |  |  |  | См. прим. 2 |  |  | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | товая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Канализация |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | дождевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабели силовые |  |  |  |  | 0,5* |  |  | 0,5* | 0,1-0,5* | 0,5 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | всех напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной | 1,5 | 1 | 2 | 1 | – | – |  |
| стенки канала, |  |  |  |  |  |  |  |
| тоннеля |  |  |  |  |  |  |  |
| от оболочки бес | 1,5 | 1 | 2 | 1 | – | – |  |
| канальной про- |  |  |  |  |  |  |  |
| кладки |  |  |  |  |  |  |  |

* – В соответствии с Правилами устройства электроустановок.

Примечания:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.

2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:

− до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5;

− диметром свыше 200 мм – 3;

− до водопровода из пластмассовых труб – 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

Санитарная очистка

  - Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения следует считать медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи.

  - При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка).

- утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

  - В жилых зонах на придомовых территориях должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками , нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

2.7.72. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 2.7.15.

Таблица 2.7.15 – Нормы накопления бытовых отходов

|  | Количество бытовых |  |
| --- | --- | --- |
| Бытовые отходы | отходов на 1 чел/год |  |
|  | кг | л |
| 1 | 2 | 3 |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализаци- | 190 | 900 |
| ей, центральным отоплением и газом |  |  |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 | 1400 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 |

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

- Для сбора жидких отходов от не канализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 – 10 м.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 м от границ участка домовладения.

- Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных полигонах в соответствии с требованиями раздела 2.5 «Зоны специального назначения» настоящих Нормативов. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого территории, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

- Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов должны быть не менее приведенных в таблице 2.7.16.

Таблица 2.7.16 – Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

|  | Размер земельного участ- |
| --- | --- |
| Предприятие и сооружение | ка на 1000 т твердых бы- |
|  | товых отходов в год, га |
| 1 | 2 |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отхо- |  |
| дов мощностью, тыс. т в год: |  |
| до 100 | 0,05 |
| свыше 100 | 0,05 |
| Склады свежего компоста | 0,04 |
| Полигоны* | 0,02 - 0,05 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1,0 |
| Поля ассенизации | 2 - 4 |
| Сливные станции | 0,2 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков | 0,3 |
| (по сухому веществу) |  |

Примечание:

*– кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями части 5 «Зоны специального назначения» настоящих Нормативов.

  - Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления следует принимать в соответствии с санитарными нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

  - На территории рынков:

– должна быть организована уборка территорий, прилегающих к торговым павильонам, в радиусе 5 м;

– хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли;

– урны располагаются из расчета не менее одной урны на 50 м2 площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м;

– мусоросборники вместимостью до 100 л располагаются из расчета не менее одного контейнера на 200 м2 площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м3;

– на рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

  - На территории парков:

– хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и другие);

– урны располагаются из расчета одна урна на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и другого) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л;

– при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня;

– общественные туалеты необходимо устраивать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

  - На территории лечебно-профилактических организаций хозяйственная площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 м2 и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях.

  - На территории пляжей:

– урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м;

– контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 – 4000 м2 площади пляжа;

– общественные туалеты необходимо устраивать из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м;

– фонтанчики с подводом питьевой воды должны устанавливаться на расстоянии не более 200 м друг от друга. Отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не менее 100 м от границы пляжа. Запрещается отвод воды из питьевых фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели.

2.8 Инженерная подготовка территории

  - Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных

условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых необходимо соблюдать требования законодательства о недрах.

  - Застройка территорий залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных) допускается по согласованию с органами государственного горного надзора. При этом должны быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

При разработке проектной документации в состав проектов планировки необходимо включать схемы горно-геологических ограничений с указанием категории территории по условиям строительства.

  - При разработке проектов планировки населенных пунктов следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от опасных геологических процессов.

Необходимость инженерной защиты определяется:

– для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проекте генерального плана с учетом вариантности планировочных и технических решений;

– для застроенных территорий – в проектах строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений с учетом существующих планировочных решений и требований заказчика.

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

– предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

– наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

– производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

– сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и другого;

–  надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

–  сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

– в случае необходимости систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

    - Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

    - Территории населенных пунктов, нарушенные карьерами и отвалами отходов производства, подлежат рекультивации для использования в основном в рекреационных целях. Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов.

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также берегоукрепление и формирование пляжей.

  - При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать, исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

  - Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии со СНиП 2.04.03-85. Применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

В сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

  - Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

  - За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

2.9 Рекреационные зоны

  - Зона рекреационного назначения предназначена для организации массового отдыха населения, туризма, занятия физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки, и включают парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств.

2.9.2. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с особо охраняемыми землями, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс.

  - Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования.

  - На территориях рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов.

  - Минимальный уровень обеспеченности территории населенного пункта озелененными территориями общего пользования – парками, скверами, бульварами, размещаемыми на территории населенных пунктов, устанавливаются в соответствии с п. 9.13, таблицы 4 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и составляет 12 м2на 1 чел.

Радиус доступности для парков должен составлять не более 15 минут или 1200 м.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более, чем на 20%.

  - На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений – аттракционов – определяется проектом. Площадь застройки не должна превышать 7% территории парка.

Необходимо обеспечивать свободный доступ парков, садов и других озелененных территорий общего пользования, не допуская устройства оград со стороны жилой застройки.

  - Соотношение элементов территории парка следует принимать в процентах от общей площади парка:

- территории зеленых насаждений и водоемов – 70-75;

- аллеи, дороги, площадки – 10-15;

- площадки – 8-12;

- здания и сооружения – 5-7.

  - Функциональная организация территории парка определяется проектом в зависимости от специализации.

  - На территории сквера запрещается размещение застройки. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1 – Соотношение элементов территории сквера

| Место размещения скверов | Элемент территории (% от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | территории зеленых | аллеи, дорожки, |
|  | насаждений и водоемов | площадки, малые |
|  |  | формы |
| 1 | 2 | 3 |
| В жилых районах, на жилых улицах, | 70 - 80 | 30 - 20 |
| между домами, перед отдельными здани- |  |  |
| ями |  |  |

- Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

- Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и другим. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с п. 9.5, таблица 3 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

  - Размещение учреждений отдыха, а также санаторно-курортных учреждений в прибрежной полосе зон отдыха и курортных зон необходимо предусматривать в соответствии с п. 9.8 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

  - Пляжные территории должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие незагороженной, свободной для прохождения полосы по всей протяженности береговой линии, минимальной шириной 15м;

- обеспечение безопасных и комфортных условий купания и приема лечебно-профилактических процедур;

- обеспечение территории пляжей инженерным оборудованием (в том числе канализование и водоснабжение), объектами первой медицинской помощи, спасательной службы, охраны правопорядка, камерами хранения, навесами, раздевалками, душевыми кабинами и другими объектами.

На территории пляжа запрещается строительство и эксплуатация объектов временно-

го и постоянного проживания людей, а также иных объектов, не связанных непосредственно с обслуживанием посетителей пляжей и оказывающих вредное воздействие на экологическое состояние территории акватории.

2.10 Зоны сельскохозяйственного использования

  - В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

– зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

– зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

  - В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах черты населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

  - В сельских населенных пунктах могут быть размещены животноводческие, птицеводческие и звероводческие производства, производства по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми производствами, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи указанных объектов.

  - Не допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений:

– на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами Госгортехнадзора;

– в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов;

– на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

–  на землях особо охраняемых природных территорий.

  - Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, жилых помещений и сооружений:

– во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов, кроме животноводческих и птицеводческих предприятий;

– в охранных зонах особо охраняемых территорий, если это не оказывает негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

  - При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Для предприятий, зданий и сооружений со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет.

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

  - При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в районе расположения радиостанций, складов взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ и других предприятий и объектов специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-защитных зон указанных объектов.

  - При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водоемы.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

  - Территории зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, не должны разделяться на обособленные участки или автомобильными дорогами общей сети, а также реками.

2.10.10. При планировке и застройке зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, необходимо предусматривать:

–  планировочную увязку с селитебной зоной;

– экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и обслуживающего назначения;

– выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других местных условий;

– мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и стоками;

– возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий.

  - Интенсивность использования территории зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения, определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий, в процентах.

  - Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки.

  - Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород следует принимать равным 50 м, лиственных пород – 20 м.

  - Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения, являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий.

Территории санитарно-защитных зон из землепользования не изымаются и должны быть максимально использованы для нужд сельского хозяйства.

В санитарно-защитных зонах допускается размещать склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофеля, питомники растений.

  - На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м – полоса шириной не менее 10 м.

  - Предприятия и объекты, у каждого из которых размер санитарно-защитных зон превышает 500 м, следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских населенных пунктов.

  - Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения следует объединять в соответствии с особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего транспорта, потребления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки:

–  площадок предприятий;

–  общих объектов подсобных производств;

–  складов.

  - При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.

  - Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон.

Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, продукции плодоводства и виноградарства), для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и меховых шкурок, масличных и лубяных культур проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.10.02-84.

2.11 Охрана окружающей среды

Рациональное использование природных ресурсов

  - Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях в установленном законом порядке.

  - Изъятие под застройку земель лесного фонда допускается в исключительных случаях только в установленном законом порядке.

Размещение застройки на землях лесного фонда должно производиться на участках, не покрытых лесом или занятых кустарником и малоценными насаждениями.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

  - В зонах особо охраняемых территорий и рекреационных зонах запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:

– на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, водоохранных полос (зон);

– в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников.

  - Рациональное использование водных ресурсов возможно при развитии водохозяйственного комплекса без увеличения изъятия поверхностного стока за счет:

–  внедрения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения;

–  расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях;

–  сокращения потерь воды на подающих коммунальных и оросительных сетях;

– использования водных ресурсов без изъятия из источников (в целях гидроэнергетики, водного транспорта, воспроизводства рыбных ресурсов, поддержания экологического благополучия водных объектов).

Охрана атмосферного воздуха

  - При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы из всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (далее – ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (далее – ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, а также необходимо разработать предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

  - Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории населенного пункта принимаются в соответствии с требованиями Гигиенических нормативов 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

  - Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, предусмотренной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

  - Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной территории.

  - Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия, их отдельные здания и сооружения, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами границ превышают ПДК и уровни и (или) вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. Реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких территориях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно допустимых, устанавливаемых территориальными органами исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

  - Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон, отделяющих территорию производственной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха. Размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями раздела 2.4.2 «Производственные зоны» настоящих Нормативов.

  - В санитарно-защитных зонах запрещается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или ее часть не могут рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения производственной или жилой территории.

  - Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

– при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов – меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

– защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

– использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

–  использование нетрадиционных источников энергии;

–  ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

Охрана водных объектов

Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, отдыха населения и в рыбохозяйственных целях должны соответствовать установленным требованиям (ГН 2.1.5.1315-03).

  - Селитебные территории, рекреационные и курортные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод.

  - При размещении сельскохозяйственных предприятий вблизи водоемов следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. При необходимости допускается уменьшать указанные расстояния при согласовании с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

  - В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

– сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, сельскохозяйственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и другие), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочно допустимые уровни;

– сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки, другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок;

– проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут оказывать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;

– производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

– утечка от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечка других веществ с плавучих средств водного транспорта.

  - Сброс производственных, сельскохозяйственных сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод не допускается:

– в пределах первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

–  в черте населенных пунктов;

–  в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы;

– в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, если содержание в них загрязняющих веществ и микроорганизмов превышает установленные гигиенические нормативы.

Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности.

    - Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

– устройство прибрежных водоохранных зон и защитных полос, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

– устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

– содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

– предотвращение аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод;

– защиту от загрязнения при проведении строительных и взрывных работ, при добыче полезных ископаемых, прокладке кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, сельскохозяйственных и других видах работ в водных объектах или прибрежных водоохранных зонах;

– ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения эвтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

– исключение при сельскохозяйственном орошении поступления возвратных вод, содержащих минеральные и органические удобрения или пестициды в концентрациях, превышающих нормы;

– предотвращение попадания продуктов производства и сопутствующих ему загрязняющих веществ на территорию производственной площадки промышленного объекта и непосредственно в водные объекты;

– разработку планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

– мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

    - В целях охраны подземных вод от загрязнения не допускается:

– захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для использования в питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целях;

– использование неэкранированных земляных амбаров, прудов-накопителей, а также карстовых воронок и других углублений для сброса сточных вод и шламов;

– загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении работ по водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых землях;

– отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;

– применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

– орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет или может отрицательно влиять на состояние подземных вод.

  - Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при различных видах хозяйственной деятельности предусматривают:

– устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

–  обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

– выявление скважин, непригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

– использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

– предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

–  герметизацию систем сбора нефти и нефтепродуктов;

–  рекультивацию отработанных карьеров;

– мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водоотбора.

Охрана почв

  - Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

  - В почвах населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

  - По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.

  - Почвы на территориях жилой застройки следует относить к категории «чистых» при соблюдении следующих требований:

– по санитарно-токсикологическим показателям – в пределах предельно допустимых концентраций или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязнений;

– по санитарно-бактериологическим показателям – отсутствие возбудителей кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-показательных организмов – не выше 10 клеток/г почвы;

– по санитарно-паразитологическим показателям – отсутствие возбудителей паразитарных заболеваний, патогенных, простейших;

– по санитарно-энтомологическим показателям – отсутствие преимагинальных  форм синантропных мух;

– по санитарно-химическим показателям – санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

  - Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

–  рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

–  введение специальных режимов использования;

–  изменение целевого назначения.

Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно -защитных зон должен осуществляться мониторинг состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Допускается консервация земель с изъятием их из оборота в целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий.

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению и на которых не обеспечивается производство продукции, соответствующей установленным законодательством требованиям, подлежат ограничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции.

Порядок консервации земель с изъятием их из оборота устанавливается Правительством Российской Федерации.

- При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и глубине, определяется схема отбора проб почв. Исследование почв проводится на стадии предпроектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения строительства.

Защита от шума и вибрации

  - Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

  - Планировку и застройку селитебных территорий поселения следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума в соответствии с разделом 6 СНиП 23-03-2003.

  - Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:

– для транспортных потоков на улицах и дорогах – LАэкв* на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения;

– для потоков автомобильных поездов – LАэкв и LАмакс** на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути;

– для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м – LАэкв и LАмакс на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;

– для внутриквартальных источников шума – LАэкв и LАмакс на фиксированном расстоянии от источника.

* LАэкв - эквивалентный уровень звука, дБА;

** LАмакс - максимальный уровень звука, дБА

Примечание:

Расчетные точки следует выбирать:

– на площадках отдыха групп жилых домов, на площадках дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц – на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени);

– на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий – на уровне окон последнего этажа.

  - Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях приведены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1 – Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквива- |  | Макси- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Время | лентный |  | мальный |  |  |  |
|  |  | Назначение помещений или территорий |  |  |  |  |  |  | уровень |  | уровень |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | суток, ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | звука L | А- | звука LА- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | экв, дБА |  | макс, дБА |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 1. Административные помещения производственных |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 70 |  |  |  |
|  |  | предприятий, лабораторий, помещения для измери- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тельных и аналитических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Помещения диспетчерских служб, кабины наблюде- |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 75 |  |  |  |
|  |  | ния и дистанционного управления с речевой связью по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефону, участки точной сборки, телефонные и теле- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | графные станции, залы обработки информации на ЭВМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Помещения лабораторий для проведения экспери- |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 90 |  |  |  |
|  |  | ментальных работ, кабины наблюдения и дистанцион- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ного управления без речевой связи по телефону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Помещения и территории производственных пред- |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 95 |  |  |  |
|  |  | приятий с постоянными рабочими местами (кроме пе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | речисленных в пунктах 1 - 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Палаты больниц |  |  |  |  |  | 7.00- | 35 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23.00- | 25 |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 50 |  |  |  |
|  |  | поликлиник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Учебные помещения (кабинеты, аудитории и другое) |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 55 |  |  |  |
|  |  | учебных заведений, конференц-залы, читальные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | библиотек, зрительные залы клубов, залы судебных за- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | седаний, культовые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Жилые помещений квартир в домах категории А |  |  |  |  |  | 7.00- | 35 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23.00- | 25 |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в домах категорий Б и В |  |  |  |  |  | 7.00- | 40 |  | 55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23.00 |  |  |  |  |  |  |

|  | 23.00- | 30 |  | 45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.00 |  |  |  |  |
| 9. Жилые помещения общежитий | 7.00- | 45 |  | 60 |  |
|  | 23.00 |  |  |  |  |
|  | 23.00- | 35 |  | 50 |  |
|  | 7.00 |  |  |  |  |
| 10. Номера гостиниц: |  |  |  |  |  |
| категории А | 7.00- | 35 |  | 50 |  |
|  | 23.00 |  |  |  |  |
|  | 23.00- | 25 |  | 40 |  |
|  | 7.00 |  |  |  |  |
| категории Б | 7.00- | 40 |  | 55 |  |
|  | 23.00 |  |  |  |  |
|  | 23.00- | 30 |  | 45 |  |
|  | 7.00 |  |  |  |  |
| категории В | 7.00- | 45 |  | 60 |  |
|  | 23.00 |  |  |  |  |
|  | 23.00- | 35 |  | 50 |  |
|  | 7.00 |  |  |  |  |
| 11. Спальные помещения дошкольных образователь- | 23.00- | 30 |  | 45 |  |
| ных организаций и школ-интернатов | 7.00 |  |  |  |  |
| 12. Помещения офисов, административных зданий, |  |  |  |  |  |
| конструкторских, проектных и научно- |  |  |  |  |  |
| исследовательских организаций: |  |  |  |  |  |
| категории А |  | 45 |  | 60 |  |
| категорий Б и В |  | 50 |  | 65 |  |
| 13. Залы кафе, ресторанов: |  |  |  |  |  |
| категории А |  | 50 |  | 60 |  |
| категорий Б и В |  | 55 |  | 65 |  |
| 14. Торговые залы магазинов, спортивные залы |  | 60 |  | 70 |  |
| 15. Территории, непосредственно прилегающие к зда- | 7.00- | 50 |  | 65 |  |
| ниям больниц | 23.00 |  |  |  |  |
|  | 23.00- | 40 |  | 55 |  |
|  | 7.00 |  |  |  |  |
| 16. Территории, непосредственно прилегающие к жи- | 7.00- | 55 |  | 70 |  |
| лым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для | 23.00 |  |  |  |  |
| престарелых и инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | 23.00- | 45 |  | 60 |  |
|  | 7.00 |  |  |  |  |
| 17. Территории, непосредственно прилегающие к зда- |  | 55 |  | 70 |  |
| ниям поликлиник, школ и других учебных заведений, |  |  |  |  |  |
| дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорай- |  |  |  |  |  |
| онов и групп жилых домов |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |

1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях (пункты 2 - 5 таблицы 2.11.1), установленные при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха допустимые уровни внешнего шума у зданий (пункты 15 - 17 таблицы 2.11.1) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

- При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 2.11.1.

- Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления, водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 2.11.1.

- Допустимые уровни шума от транспортных средств (пункты 5, 7 - 10, 12) разрешается принимать на 5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице 2.11.1.

- Значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных территориях представлены в таблице 2.11.1.

- Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность. Вибрации могут являться причиной возникновения шума.

- Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений

  - Источниками воздействия на здоровье населения и условия его проживания являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения превышают предельно допустимые концентрации и уровни или вклад в загрязнении жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облучений устанавливают для:

– всех типов стационарных радиотехнических объектов (включая радиоцентры, радио и телевизионные станции, радиолокационные и радиорелейные станции, земные станции спутниковой связи, объекты транспорта с базированием мобильных передающих радиотехнических средств при их работе в штатном режиме в местах базирования);

–  элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи;

–  видеодисплейных терминалов и мониторов персональных компьютеров;

–  СВЧ-печей, индукционных печей.

  - Оценка воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ПРТО) на население осуществляется:

– в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц – по эффективным значениям напряженности электрического поля (Е), В/м;

– в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц – по средним значениям плотности потока энергии, мкВт/ см2.

  - Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать предельно допустимых уровней (далее ПДУ) для населения, приведенных в таблице 2.11.2, с учетом вторичного излучения.

Таблица 2.11.2 – Предельно допустимые уровни электромагнитного поля

| Диапазон частот | 30 - 300 кГц | 0,3 - 3 МГц | 3 - 30 | 30 - 300 | 0,3 - 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МГц | МГц | ГГц |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| Нормируемый пара- | Напряженность электрического поля, Е (В/м) |  |  |  | Плотность |
| метр |  |  |  |  | потока |
|  |  |  |  |  | энергии, |
|  |  |  |  |  | мкВт/см2 |
| Предельно допусти- | 25 | 15 | 10 | 3* | 10 |
| мые уровни |  |  |  |  | 25** |

*  – Кроме средств радио- и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5-108; 174-230

МГц).

** – Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Примечания:

  - Диапазоны, приведенные в таблице 2.11.2, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

  - Представленные ПДУ для населения распространяются также на другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

  - Оценка воздействия электромагнитных полей на население и пользователей базовых и подвижных станций сухопутной радиосвязи (включая абонентские терминалы спутниковой связи) осуществляется:

– в диапазоне частот от 27 МГц до 300 МГц – по значениям напряженности электрического поля, Е (В/м);

– в диапазоне частот от 300 МГц до 2400 МГц – по значениям плотности потока энергии, ППЭ (мВт/кв. см, мкВт/см2).

  - Уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать следующих значений:

–  10 В/м – в диапазоне частот 27 МГц - 30 МГц;

–  3 В/м – в диапазоне частот 30 МГц - 300 МГц;

–  10 мкВт/см2 – в диапазоне частот 300 МГц - 2400 МГц.

  - При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться условия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.

  - При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона 3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5 – 27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт, до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние ближе 10 м. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.

- При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 от крыши.

  - В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев размещения од-

ной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт вне здания).

Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте более 2 м от поверхности земли уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки , на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает ПДУ.

При определении границ санитарно-защитных зон и зон ограничения следует учитывать необходимость защиты от воздействия вторичного электромагнитного поля, переизлучаемого элементами конструкции здания, коммуникациями, внутренней проводкой и другим.

  - Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и прочего, а также не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.

  - ПДУ электромагнитного поля для потребительской продукции (в том числе видеодисплейных терминалов, токов сверхвысокой частоты и индукционных печей) устанавливаются в соответствии с действующими правилами и нормами.

  - Для населения отдельно нормируются предельно допустимые уровни напряженности электрического поля, создаваемого высоковольтными воздушными линиями электропередачи тока промышленной частоты. В зависимости от условий облучения ПДУ устанавливаются:

–  0,5 кВ/м – внутри жилых зданий;

–  1 кВ/м – на территории зоны жилой застройки;

– 5 кВ/м – в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли в пределах границ перспективного развития населенных пунктов на 10 лет;

– 10 кВ/м – на участках пересечения воздушных линий с автомобильными дорогами I - IV категории;

– 15 кВ/м – в ненаселенной местности (незастроенные местности, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья);

– 20 кВ/м – в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально огороженных для исключения доступа населения.

  - С целью защиты населения от электромагнитных полей, излучений и облучений следует предусматривать:

– рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств защиты, в том числе экранирование источников;

–  уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн;

– ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения (сетям, конструкциям зданий, коммуникациям).

Радиационная безопасность

  - Радиационная безопасность населения и окружающей среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Нормами радиационной безопасности (НРБ-99) и Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99).

Радиационная безопасность населения обеспечивается:

– созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям НРБ-99 и ОСПОРБ-99;

–  установлением квот на облучение от разных источников излучения;

–  организацией радиационного контроля;

– эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите населения, а также объектов окружающей среды - воздуха, почвы, растительности и других в нормальных условиях и в случае радиационной аварии;

– организацией системы информации о радиационной обстановке; проектированием радиационно-опасных объектов с соблюдением требований ОСПОРБ-99 и санитарных правил и норм.

  - Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями Свод правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (СП 11-102-97).

Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные, и их можно использовать под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении следующих условий:

– отсутствие радиационных аномалий после обследования участка поисковыми радиометрами;

– частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч., среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч., и плотность потока радо-

на с поверхности грунта не более 80 мБк/кв. мс.

Участки застройки под промышленные объекты квалифицируются как радиационно-безопасные при совместном выполнении следующих условий:

– отсутствие радиационных аномалий после обследования участка поисковыми радиометрами;

– частные значения МЭД гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч. и плотность потока радона с поверхности грунта не более 250 мБк/кв. мс.

  - Участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека условия проживания

  - Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека приведены в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3 – Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макси- | Максималь- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Макси- |  |  |  | ный уровень |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мальный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мальный |  |  |  | электромаг- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | уровень |  |  |  | нитного из- | Загрязненность сточ- |  |  |  |  |
|  |  | Зона |  |  |  |  |  |  | загрязне- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шумового |  |  |  | лучения от | ных вод |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния атмо- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | воздействия, |  |  |  | радиотехни- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДБА |  |  | сферного | ческих объек- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | воздуха |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тов |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилые зоны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | усадебная за- |  |  |  | 55 |  |  | 0,8 ПДК | 1ПДУ | нормативно очищенные |  |  |  |  |
|  |  | стройка |  |  |  |  |  |  |  |  | на локальных очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сооружениях; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выпуск в коллектор с по- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | следующей очисткой на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | канализационных очист- |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ных сооружениях (КОС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно- | 60 | то же | тоже | то же |  |
| деловые зоны |  |  |  |  |  |
| Производствен- | нормируется | нормирует- | нормируется | нормативно очищенные |  |
| ные зоны | по границе | ся по гра- | по границе | стоки на локальных со- |  |
|  | объединен- | нице объ- | объединенной | оружениях, очистных |  |
|  | ной | единенной | СЗЗ 1 ПДУ | сооружениях с самостоя- |  |
|  | СЗЗ 70 | СЗЗ 1 ПДК |  | тельным или централи- |  |
|  |  |  |  | зованным выпуском |  |
| Рекреационные | 65 | 0,8 ПДК | 1ПДУ | нормативно очищенные |  |
| воны |  |  |  | стоки на локальных со- |  |
|  |  |  |  | оружениях с возможным |  |
|  |  |  |  | самостоятельным выпус- |  |
|  |  |  |  | ком |  |
| Зона особо | 65 | не норми- | не нормирует- | не нормируется |  |
| охраняемых |  | руется | ся |  |  |
| природных тер- |  |  |  |  |  |
| риторий |  |  |  |  |  |
| Зоны сельско- | 70 | то же | то же | то же |  |
| хозяйственного |  |  |  |  |  |
| использования |  |  |  |  |  |

Примечание:

– значения максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

2.12 Особо охраняемые территории

  - В особо охраняемые территории включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, и иное особо ценное значение.

  - К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

–  особо охраняемых природных территорий;

–  природоохранного назначения;

–  рекреационного назначения;

–  историко-культурного назначения;

– иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие).

2.12.3. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения устанавливаются уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами Краснодарского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Земли водоохранных зон водных объектов

  - Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

  - Согласно Водному Кодексу Российской Федерации, ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

–  до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

–  от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

– более пятидесяти километров – в размере двухсот метров Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии. В границах водоохранных зон запрещается:

–  использование сточных вод для удобрения почв;

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

–  осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными ограничениями запрещаются:

–  распашка земель;

–  размещение отвалов размываемых грунтов;

–  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

2.12.6. Разработка проектов планировки территории населенных пунктов и размещения объектов жилищного, гражданского и производственного назначения вблизи водных объектов осуществляется в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации и раздела «Охрана окружающей среды».

Земли историко-культурного назначения

    - К землям историко-культурного назначения относятся земли:

– объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, а также выявленных объектов культурного наследия;

–  военных и гражданских захоронений.

    - На землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных органов государственной власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости – ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов культурного наследия.

Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов историко-культурного наследия, на территориях объектов культурного наследия запрещена.

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и использование их земель осуществляются в соответствии с требованиями раздела 2.13 «Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» настоящих Нормативов.

    - Регулирование деятельности на землях военных и гражданских захоронений осуществляется в соответствии с требованиями части 2.5 «Зоны специального назначения» настоящих Нормативов.

2.13 Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- При подготовке проекта генерального плана сельского поселения следует руководствоваться требованиями законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия).

- Проекты планировки территорий поселения разрабатываются на основании задания, согласованного с органами охраны объектов культурного наследия, и при наличии на данных территориях памятников истории и культуры, на основании историко-архитектурного опорного плана, предусматриваются разработка проектов зон охраны памятников и согласование с органами охраны объектов культурного наследия.

Проекты планировки территорий не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

    - Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах, которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и законодательства муниципального образования Новопокровский район об охране и использовании объектов культурного наследия.

    - К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

    - В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия, режим использования земель и градостроительный регламент в границах зон охраны устанавливается в соответствии с проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Размещение на охраняемых территориях временных сборно-разборных сооружений, торговых точек, продукции рекламного характера производится органами местного самоуправления по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия в каждом конкретном случае в установленном порядке.

  - Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

    - До разработки проекта зон охраны и определения конкретных границ зон охраны устанавливаются временные границы зон охраны памятников истории, архитектуры, монументального искусства и археологии:

1) для сохранения памятников истории устанавливаются временные границы зон охраны в размере 60 м от границ памятника по всему его периметру;

2) для производственных комплексов, являющихся памятниками истории, временные границы зон охраны устанавливаются в их настоящих размерах;

3) для памятников архитектуры, являющихся зданиями, устанавливаются временные границы зон охраны в размере 100 м от границ памятника архитектуры по всему его периметру;

4) для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства устанавливаются временные границы зон охраны в размере 40 м от границ памятника по всему его периметру;

5) для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

– для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения – 500 м от границ памятника по всему его периметру;

– для святилищ, крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений - 200 м от границ памятника по всему его периметру; для курганов высотой:

–  от 1 м - 50 м от подошвы кургана по всему его периметру;

–  до 2 м - 75 м от подошвы кургана по всему его периметру;

–  до 3 м - 125 м от подошвы кургана по всему его периметру;

–  свыше 3 м - 150 м от подошвы кургана по всему его периметру;

–  для дольменов - 50 м от основания дольмена по всему его периметру.

  - Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия – путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами-археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами-археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

  - СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлено, что расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций должны быть не менее:

–  до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15 м;

–  до других подземных инженерных сетей – 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: до водонесущих сетей – 5 м; неводонесущих – 2 м.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

  - Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и

- зонах охраны объекта культурного наследия подлежат согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия.

  - Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

  - По вновь выявленным объектам, представляющим историческую, научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры, предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственном учете.

  - Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила землепользования и застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.14 Требования к обеспечению безопасности территории и населения, в том числе предупреждению и защите территории и населения от опасных природных и техногенных воздействий, а так же обеспечению соблюдения противопожарных, санитарно-гигиенических требований при осуществлении градостроительной деятельности

Оценка территории новой и реконструируемой застройки производится по источникам и прогнозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом исходных данных и требований Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Краснодарскому краю. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, входящие в состав документации по планировке территории и проектной документации, должны соответствовать нормативным правовым актам Российской Федерации и Краснодарского края.

Мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для населения разрабатываются комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования. Локальные мероприятия в жилых зонах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выполняются организацией систем контроля, оповещения, эвакуации и оказания медицинской помощи населению, предусмотренных в соответствии с заданием Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Краснодарскому краю.

2.14.1 Защита территории и населения от опасных природных воздействий

- Определение источников чрезвычайных ситуаций, которые могут оказывать негативное воздействие на территорию муниципального образования Новопокровский район необходимо проводить согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

- При проектировании мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций необходимо руководствоваться Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- На территории муниципального образования Новопокровский район, в населенных пунктах, подверженных действию опасных природных явлений, зонирование территорий следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования. В зонах с наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

Требования по защите территории от землетрясений

2.14.1.4. Нормативным документом для проектирования является комплекс карт общего сейсмического районирования (далее ОСР) территории Российской Федерации ОСР– 97, а также СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*).

Карты ОСР предназначены для антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий степени ответственности и сроков службы:

- Карта A (10%-ный риск, период повторяемости Т=500 лет);

- Карта B (5%-ный риск, период повторяемости Т=1000 лет);

- Карта C (1%-ный риск, период повторяемости Т=5000 лет).

Согласно СП 14.13330.2011, карта А рекомендована для массового строительства, карты В и С – для объектов повышенной ответственности и особо ответственных объектов.

- Для разработки мероприятий по инженерной защите территории от опасных геологических процессов необходимо руководствоваться СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003*» Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.

- При разработке мероприятий по обеспечению системы прогнозирования опасных геологических явлений необходимо руководствоваться ГОСТ Р 22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

Требования по защите территории от подтопления

2.14.1.7. Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми и грунтовыми водами.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

- Обвалование территорий со стороны водных объектов;

- Искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- Аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

- Сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории от подтоплений следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

2.14.1.8. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 104.13330.2012 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» и СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

2.14.1.9. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а так же в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

Требования по защите территории от сильных ветров (ураганов)

  - В качестве защиты от опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а так же автомобильного полотна.

В зимнее время необходимо своевременное реагирование, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок.

  - В целях уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуациях  необходимо:

- По результатам инвентаризации технического состояния конструкций рекламных щитов и всех видов настенной рекламы предусматривать мероприятия для их укрепления,

- Площадки для отдыха и автостоянки при проектировании необходимо размещать в местах, защищенных от обрушений конструкций любого вида,

- Производить высадку пород деревьев, устойчивых к сильным ветрам, соблюдать строительные нормы и правила.

При возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях необходимо:

- Своевременное оповещение населения;

- Контролирование состояния инженерных коммуникаций;

- Контролирование транспортных потоков.

Требования по защите территории от лесных (ландшафтных пожаров)

2.14.1.12. Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2.14.2 Защита территории и населения от опасных техногенных воздействий

Требования по защите территории от негативного воздействия потенциально опасных объектов

  - Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях населенных пунктов должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений

- строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенных пунктов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств

- от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- До границ земельных  участков детских дошкольных образовательных

учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- До окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

  - Для всех потенциально опасных объектов, которые расположены или будут расположены на территории муниципального образования, должны быть разработаны паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04 ноября 2004 г. № 506.

Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов производится в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05 марта 2008 г. № 131 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов».

  - Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» все потенциально опасные объекты должны быть оборудованы локальной системой оповещения, которая предназначена для оповещения работников предприятия, а также населения, проживающего вблизи потенциально опасного объекта.

  - Общие требования к эксплуатации взрывопожароопасных объектов:

- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п;

- Баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия;

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается;

- При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Требования по защите территории при дорожно-транспортных происшествиях

  - Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте

необходимо улучшать регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования Новопокровский район необходимо направить на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса должно осуществляться по следующим направлениям:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;

- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.).

Требования по защите территории при авариях на трубопроводном транспорте

2.14.2.8. На объектах трубопроводного транспорта необходима установка системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно-сопряженными с автоматизированными системами дежурно-диспетчерских служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, согласно ГОСТ Р

22.1.12-2005.

При разработке проектной документации, по газификации муниципального образования, необходимо учитывать защитные зоны до магистральных и межпоселковых газопроводов.

2.14.3 Противопожарные требования при осуществлении градостроительной деятельности

- Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

При проектировании противопожарных мероприятий и объектов пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Пожаротушение на разрабатываемой территории должно выполняться силами подразделений пожарной охраны.

- Согласно НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» для прикрытия муниципального образования Новопокровский район необходимо размещать пожарные депо V типа – пожарные депо на 2,4 автомобиля для охраны населенных пунктов.

- Места дислокации подразделений пожарной охраны на территории муниципального образования должны определяться на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, согласно методикам, приведенным в СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

- Согласно Федеральному закону от 22 тюля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.

Требования к размещению пожарных депо

- Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

- Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо V типа указанное расстояние допускается уменьшить до 10 м.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м.

Проезжая часть улицы и тротуар против выездной площади пожарного депо должны быть оборудованы светофором и световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора должно быть предусмотрено дистанционно из пункта связи пожарной части.

Состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются согласно НПБ 101 -95, при этом допускается увеличение площади земельного участка. Для пожарных депо V типа площадь земельных участков принимается равной:

- Для двух пожарных автомобилей – 0,55 га;

- Для четырёх пожарных автомобилей – 0,84 га.

2.14.3.7. Электроснабжение пожарных депо V типа следует предусматривать по I категории надежности. Такие пожарные депо оборудуются охранно-пожарной сигнализацией и административно-управленческой связью, сетью телефонной связи и спецлиниями, а помещения пожарной техники и дежурной смены – установками тревожной сигнализации.

Требования к проездам пожарных машин к зданиям и сооружениям

2.14.3.8. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступа личного состава подразделений пожарной охраны в любое помещение.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к общественным и жилым зданиям, сооружениям и строениям:

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

  - зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 м;

- с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если:

- пожарный подъезд предусматривается к многоквартирным жилым домам высотой менее 28 м (менее 9 этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 м (менее 6 этажей);

- предусмотрена двусторонняя ориентация квартир или помещений здания;

- предусмотрено устройство наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке здания.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Конструкция дорожного покрытия проездов для пожарной техники должна

проектироваться с учетом расчетной нагрузки от пожарных автомобилей.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. В этом случае конструкция покрытия тротуара должна соответствовать конструкции дорожного покрытия противопожарного проезда.

2.14.3.9. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения высотой не более 28 м должно быть не более 8 м.

- В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более дерева, посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними).

- В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размерами не менее, чем 15 м х 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

- В случае, если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

- Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен зданий высотой до 12 м должно быть не более 25 м.

- К зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы исключают возможность возгорания, подъезды для пожарных машин предусматривать не следует.

Требования к противопожарному водоснабжению

- На территории поселений должно предусматриваться противопожарное водоснабжение, которое осуществляется по средствам наружного противопожарного водопровода, как правило, объединенного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

- Расход воды на наружное пожаротушение принимается согласно СНиП 2.04.02-84* (табл. 5 и 6), из условия одного пожара с расходом 10 л/с для с. Еланцы, 5 л/с для деревень. Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расчетная продолжительность пожара – 3 часа. Муниципальный район находится в зоне 6 балльной сейсмичности, следовательно необходим удвоенный объём пожарного запаса и 70% суточного расхода в течении 8 часов. Запас воды в населённых пунктах на случай ЧС рассчитывается из нормы 10 литров на человека в сутки на 3 суток водопотребления.

- В районах с сейсмичностью 6 баллов и более при проектировании систем противопожарного водоснабжения I категории, и, как правило, II категории надлежит предусматривать использование не менее двух источников водоснабжения. Допускается использование одного поверхностного источника с устройством водозаборов в двух створах, исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды.

- Технические параметры объектов противопожарного водоснабжения регламентируются СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».

К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

Требования	к   противопожарным   разрывам   между   зданиями

и сооружениями

  - Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и

административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 2.14.1, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 2.14.1 – Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

| Степень огнестой- кости здания | Класс конструк- тивной пожарной опасности | Минимальное расстояние при степени ог- нестойкости и классе конструктивной по- жарной опасности здания, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III | II, III, IV | IV, V |  |
|  |  | С0 | С1 | С2, СЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |  |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |  |
| IV, V | С2, СЗ | 10 | 12 | 15 |  |

Примечания:

    - Противопожарные расстояния между зданиями определяется как расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

    - Расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной.

    - Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлями из горючих материалов групп противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.

    - Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимать в соответствии с таблицей

    - Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

    - При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

– до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений  интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

–  до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

2.14.3.23. Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до отдельно стоящих трансформаторных подстанций следует принимать в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

2.14.4 Санитарно-гигиенические требования при осуществлении градостроительной деятельности

- Для создания и использования оптимальных санитарно-геологических и микроклиматических условий, необходимо применение инженерной подготовки территории: обеспечение пригодности территории для градостроительного использования.

Для размещения жилой зоны следует выбирать участки, наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной подготовки, планировочных работ и мероприятий по сохранению естественно состояния природной среды.

- Территория, отводимая для размещения жилой застройки, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к состоянию окружающей среды, в том числе содержанию потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля) в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

- Инженерно-техническое оснащение жилищного фонда должно обеспечивать возможность регулирования в процессе эксплуатации санитарно-гигиенические параметры воздушной среды.

Приложение № 1

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:

граница муниципального района – законодательно установленная линия, отделяющая  земли муниципального района от соседних муниципальных районов;

земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

зона усадебной застройки – территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

зона коттеджной застройки – территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

жилые дома блокированной застройки – жилые дома с количеством этажей не более, чем три, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи , линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города;

озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар, газон, цветник; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон , менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, площадью не менее 10 гектаров, предназначенная для массового отдыха населения;

сквер – компактная озелененная территория на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером от 1,5 до 2,0 га;

пляж – организованное место массового отдыха людей, расположенное на участке берега с прилегающей к нему акваторией, специально обустроенное для купания и массового отдыха в рекреационных целях;

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

хранение автотранспортных средств – пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе, частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

автостоянки – открытые площадки , предназначенные для хранения или парковки автотранспортных средств. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

гаражи-стоянки – здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автотранспортных средств, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автотранспортных средств;

природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

особо охраняемые природные территории (ООПТ) – территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особо охраняемых природных территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

охранные зоны объектов культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство , за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их

памятников градостроительства (исторических зон поселений и других объектов);

ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия;

зеленая зона – территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;

маломобильные граждане – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды всех категорий, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также иные лица, испытывающие затруднения в движении и (или) потреблении услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления);

границы охранных зон инженерных сооружений и коммуникаций – границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций;

границы санитарно-защитных зон – границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

границы прибрежных зон (полос) – границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации;

границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения – границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса:

- границы зоны I пояса санитарной охраны – границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

- границы зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Приложение № 2

Перечень законодательных и нормативных документов

Конституция Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации Водный кодекс Российской Федерации Лесной кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Федеральный закон от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ «О недрах»

Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 4 сентября 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года      № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

Приказ Ростехнадзора от 05 марта 2008 года № 131 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов»

ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования»

ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях . Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования»

ОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»

ГОСТ Р 22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»

СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 14.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах»

СП 51.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Защита от шума» СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий»

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*» Строительная климатология СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»

СП 32.13330.2010 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления СП 58.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 «Гидротехническиет сооружения. Основные положения » СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85*» Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» СП 59.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов» СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»

СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 – 500 кВ» СНиП 41-02-2003. Тепловые сети СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий

СП 116.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003* «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с

изменениями от 29.06.1999 г.)»

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» СП 31.110.2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных

зданий» СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»