МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ, ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ  НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА	3

2.	ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	5

2.1.	Виды объектов местного значения поселения, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования	5

2.2.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области жилищного строительства	8

2.3.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области автомобильных дорог местного значения	9

2.4.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области чрезвычайных ситуаций	11

2.5.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области физической культуры и спорта	12

2.6.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области энергетики (электро- и газоснабжение поселения)	13

2.7.  Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области образования	13

2.8. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов………………..……………………………………………………………….……………..……..14

2.9. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов культуры……………………………………………………………………………………………………16

2.10.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области здравоохранения	17

2.11.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов пассажирского автомобильного транспорта	18

2.12.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области содержания мест захоронения, организация ритуальных услуг	18

2.13.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	19

2.14.	Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области формирования и содержания архивных фондов	20

2.15. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов тело- и водоснабжения населения, водоотведения…………………………………………………..…………..20

2.16.   Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов благоустройства и озеленения…………………………………………………………………………….21

ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ, ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

Муниципальное образование Новопокровский район наделено статусом муниципального района законом Краснодарского края от 02.07.2004 № 746- КЗ «Об установлении границ муниципального образования Новопокровский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений - и установлении их границ».

Новопокровский район расположен на северо-востоке Краснодарского края.

Район граничит с 7 субъектами, из них 2 субъекта Российской Федерации и 5 районов Краснодарского края. На севере район граничит с Ростовской областью и Крыловским районом, на востоке – с Белоглинским районом, на юге – с Кавказским районом и Ставропольским краем, на западе – с Тихорецким и Павловским районами.

По решению Законодательного собрания Краснодарского края от 23 июня 2004 года Новопокровский район является муниципальным образованием. В его состав входят 8 муниципальных образований: Горькобалковское, Ильинское, Калниболотское, Кубанское, Незамаевское, Новоивановское, Новопокровское и Покровское сельские поселения. Административным центром Новопокровского района является станица Новопокровская.

Поселенческую сеть района образуют 32 населенных пункта: 5 станиц, 1 село, 21 поселок и 5 хуторов.

Численность постоянного населения Новопокровского района Краснодарского на 1 января 2022 года составляет 42 034 чел.

Таблица 1.1

Демографическая структура Новопокровского района по возрастному признаку

| Возрастные группы | Численность населения 2030 г |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.человек | в % от общей численности |
| Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет | 10,4 | 18,6 |
| Население в трудоспособном возрасте | 30,9 | 54,9 |
| Население старше трудоспособного возраста | 14,9 | 26,5 |

Региональные и межмуниципальные автомобильные дороги, проходящие по территории Новопокровского района, обеспечивают связь  поселений с административным центром ст. Новопокровская.

Основой сети дорог общего пользования района является автомобильная дорога «г. Тихорецк – с. Белая Глина – граница Ростовской области», выход на которую, обеспечивает связь района с административным центром Краснодарского края г. Краснодар,  а также районами края.

Новопокровский транспортный узел представлен дорогами регионального значения:

- г. Тихорецк – с. Белая Глина – граница Ростовской области;

- ст-ца Кавказкая – ст-ца Новопокровская;

- ст-ца Новопокровская – ст-ца Плоская.

По территории Муниципального образования Новопокровский район проходит железнодорожная магистраль направления Тихорецкая – Сальск.

Связь Поволжья с Черноморским побережьем осуществляется по железнодорожной магистрали Волгоград – Сальск – Тихорецк – Краснодар – Новороссийск.

На территории Новопокровского района осуществляют свою деятельность следующие предприятия: ОАО «Новопокровское АТП», ГУП КК «Новопокровское ДРСУ», ДП ГУП «Крайжил-комресупс» Новопокровские тепловые сети», ОАО «Викор», ПСК «Откормочный», ПСК «Кубань», ОАО «Незамаевское», СПК «Ленинский путь», ОАО «Еянский элеватор», ОАО «Ровенский элеватор», Ровенский филиал ОАО «Роснефть – Кубань – Нефтепродукт», ОАО «Новопокровскагропромтранс» и т.д.

Главными водными  артериями Новопокровского района являются реки: Ея, Калалы, Плоская, Горькая, Корсун.

В климатическом отношении территория Новопокровского района относится к северо-восточной степной провинции.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000 г.г от минус 20С до минус 90С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум  -360С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 400С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 300С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля- начале марта., глубина проникновения 00С в почву не превышает 40 см, минимальная -0 см, максимальная -69 см.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля +40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая средне-месячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум - 8%.

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Виды объектов местного значения поселения, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Перечень объектов местного значения Новопокровского района для целей настоящих МНГП подготовлен на основании статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края», Устава Новопокровского района.

В число объектов местного значения района, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:

а) электро-, тепло-, газоснабжение населения;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения района.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Новопокровского района, принят перечень видов объектов местного значения поселения, подлежащих отображению на генеральном плане поселения, согласно ст. 23 Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края», который включает в себя:

а) электро-, тепло-, газоснабжение населения;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;

К вопросам местного значения муниципального образования Новопокровский район, в соответствии с Уставом Новопокровского района относятся:

1)организация в границах муниципального образования электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3)создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования;

4)участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования;

5)организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

6) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории;

7)формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;

8)содержание на территории муниципального образования межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

9)создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

10)организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

11)создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

12)создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального образования;

13)создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального образования, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

14)обеспечение условий для развития на территории муниципального образования  физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования;

15) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

16)создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской        помощи.

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области жилищного строительства

- Таблица 2.2

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Уровень средней жилищной обеспеченности | В соответствии с таблицей А НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Площадь территории для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон | В соответствии с пп. 4.1.6, таблицей 32 , 33 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Площадь земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, кв. | В соответствии с таблицей 42 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Коэффициент застройки | В соответствии с таблицей 38.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Плотность населения | В соответствии с таблицей 44 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для размещения объектов жилищного строительства | Правила землепользования и застройки Новопокровского района Краснодарского края. | Не нормируется |
| Расчетная площадь селитебной территории | В соответствии с таблицей 32 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Плотность застройки | В соответствии с таблицей 48 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| - Обеспеченности многоквартирных жилых домов придомовыми площадками | В соответствии с таблицей 39 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| - Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, % | В соответствии с таблицей 45.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области автомобильных дорог местного значения

- Таблица 2.3

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области автомобильных дорог местного значения

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования | Для территорий с плотностью населения выше средней плотности населения в Российской Федерации - не менее 0,12 км/кв. км | Не нормируется |
| Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования | Для территорий сельских поселений - не менее 60%, для территорий городских округов и городских поселений - не менее 75% | Не нормируется |
| Обеспеченность населения улично-дорожной сетью общего пользования в пределах населенного пункта | В соответствии с таблицей 84 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Устанавливается для городских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, но не более 5 минут |
| Обеспеченность населения личным автотранспортом | В соответствии с таблицей 83.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Обеспеченность населения местами постоянного хранения личного автотранспорта, временными | В соответствии с таблицей 5.5.148 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Устанавливается для городских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, людности, но не более 15 минут |
| Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками) | В соответствии с пп.5.5.148 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Устанавливается для городских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, людности, но не более 5 минут |
| Уровень обеспеченности автозаправочными станциями | В соответствии с пп 5.5.136 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с пп 5.5.45 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Расстояние видимости поверхности проезжей части и встречного автомобиля | В соответствии с таблицей 89 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Основные параметры и категории улиц | В соответствии с таблицей 96 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области чрезвычайных ситуаций

- Таблица 2.4

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области чрезвычайных ситуаций

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты пожарной охраны (Пожарные депо) | В соответствии с таблицей 140 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95, П. 1.2; прил. 1, 7 |
| Объекты противопожарного водоснабжения | В соответствии с пп. 5.4.1.26 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб | Не менее 1 объекта на муниципальный район или городской округ / поселение численностью более 10 000 человек, с максимальным расстоянием до любого населенного пункта в 60 км (за исключением населенных пунктов, расположенных в муниципальных образованиях с низкой плотностью населения, (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р) и МО с компактным проживания более 90% населения МО) | Не нормируется |
| Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями | В соответствии с таблицей 134.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |  |

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области физической культуры и спорта

Таблица 2.5

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области физической культуры и спорта

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Плавательные бассейны | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин. |
| Плоскостные спортивные сооружения | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин |
| Спортивные залы общего пользования | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин |

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области энергетики (электро- и газоснабжение поселения)

Таблица 2.6

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области энергетики

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты электроснабжения населения | В соответствии с таблицей 16 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения населения | В соответствии с пп. 5.4.6.13 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области образования

Таблица 2.7

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области образования

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты общего среднего и дошкольного образования |  |  |
| Объекты дошкольных образовательных организации | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Объекты общеобразовательных организаций начального образования |  |  |
| Объекты общеобразовательных организаций основного образования |  |  |
| Объекты общеобразовательных организации начального образования |  |  |
| Объекты дополнительного образования детей |  |  |
| Объекты организаций дополнительного образования (Школы искусств, спортивные школы, секции и кружки искусств и ремесел, спортивные секции и кружки, секции и кружки профессиональной подготовки) | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Объекты организаций дополнительного образования (Места дополнительного образования, расположенные в объектах общего образования (кружки и секции при школах)) |  |  |
| Объекты среднего профессионального образования |  |  |
| Объекты организаций среднего профессионального образования | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Таблица 2.8

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты сбора ТКО | В соответствии с таблицей 61, 62 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Расстояние от жилых домов до площадки сбора твердых бытовых отходов для сельских населенных пунктов - не более 300 м. Не более 5 контейнеров на площадке |

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области здравоохранения

- Таблица 2.9 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов культуры

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | Организации библиотечного обслуживания |  |
| Объекты библиотечного обслуживания | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965 |
| 2 | Музеи |  |
| Музеи | Раздел III "Нормы и нормативы размещения музеев" Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14 декабря 2021 года) | Раздел III "Нормы и нормативы размещения музеев" Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 |
| Учреждения культуры клубного типа | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Раздел VII "Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа" Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 |
| Парки культуры и отдыха | Раздел IX "Нормы и нормативы размещения муниципальных парков культуры и отдыха" Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14 декабря 2021 года) | Раздел IX "Нормы и нормативы размещения муниципальных парков культуры и отдыха" Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 |

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области здравоохранения

Таблица 2.10

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области здравоохранения

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" |

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов пассажирского автомобильного транспорта

Таблица 2.11

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов пассажирского автомобильного транспорта

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Остановки общественного пассажирского транспорта населенных пунктов | В соответствии с пп. 5.5.122 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с пп. 5.5.123 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Сеть общественного пассажирского транспорта | В соответствии с пп. 5.5.121 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области содержания мест захоронения, организация ритуальных услуг

Таблица 2.12

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области содержания мест захоронения, организация ритуальных услуг

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Места захоронения | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин |

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Таблица 2.13

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты торговли | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Предприятия общественного питания | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Предприятия бытового обслуживания | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Объекты почтовой связи | Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 26.10.2020 года № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России» | В соответствии с таблицей 5.1 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Объекты экстренной телефонной связи | Не менее одного объекта на каждый населенный пункт сельского типа, для населенных пунктов городского типа норматив не устанавливается | Не установлена, рекомендуется не более 15 мин |

  - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области формирования и содержания архивных фондов

Таблица 2.14

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области формирования и содержания архивных фондов

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты архивных фондов | Расчетные показатели муниципальных архивов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».СП44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (с изменениями на 08.01.2022) | 90 |

2.15 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов тело- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 2.15

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты теплоснабжения | В соответствии с таблицей 63 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения | В соответствии с пп. 5.4.1.42 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |
| Объекты водоотведения | В соответствии с таблицей 59 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |

2.16 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области объектов благоустройства и озеленения

Таблица 2.16

| Наименование вида объекта | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов | В соответствии с таблицей 52 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 20 мин |
| Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий | В соответствии с пп. 4.4.8 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин |
| Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий | В соответствии с таблицей 52 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 15 мин |
| Специализированные объекты благоустройства жилых территорий | Не менее 1 площадки на 19000 человек постоянного населения - для населенных пунктов городского типа | Рекомендуется радиус обслуживания не более 1000 метров |
| Специализированные объекты благоустройства жилых территорий (площадки для выгула собак) | Не менее 1 площадки на 19000 человек постоянного населения - для населенных пунктов городского типа | Рекомендуется радиус обслуживания не более 1000 метров |
| Специализированные объекты благоустройства жилых территорий (Общественные туалеты) | В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Рекомендуется радиус обслуживания не более 750 метров. В соответствии с пунктом 4.4.4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) |
| Обеспеченность населения озелененными территориями | В соответствии с пунктом 4.4.4 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин |
| Соотношение элементов территории сквера: в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями | В соответствии с пунктом 54 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не установлена, рекомендуется не более 20 мин |
| Требования по благоустройству придомовой территории в части создания спортивно-игровой инфраструктуры | В соответствии с пунктом 26 НГП Краснодарского края, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 (с изменениями на 14.12.2021 года) | Не нормируется |